| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE |  |
| --- | --- |
| SO 01 | Jámová budova Mayrau |
| SO 02 | Kompresorovna |
| SO 03 | Spojovací lávka |

SO 01 Jámová budova Mayrau

- Původní projekt: 1874

- Realizace: 1874 -1877 po dokončení hloubení jámy

- Kat. č. : 1864/37

Omezení: Kulturní památka ÚSKP 10045/2-4294

Historie a popis: Jámová budova je součástí blokové zástavby tří sloučených objektů kompresorovny a lampovny a tvoří západní polovinu výše uvedené blokové zástavby. V základu obdélnou dispozicí prochází celou výškou stavby ocelová konstrukce těžní věže, v 1. NP objektu je instalován parní těžní stroj MAG Ruston z roku 1905. Po konstrukční stránce je budova ze smíšeného zdiva (opuka, cihly) svázaná ocelovou konstrukcí věže a krytá sedlovou střechou. Těžní věž je zvláštní konstrukcí s třemi patry náraziště, litinovou konstrukcí točitého schodiště, pomocným výtahem, speciální lanovicí pro zařízení koeppe a lanovicí těžního vrátku na ploché těžní lano. Zdivo jámové budovy je na podélných stranách prolomeno trojí řadou segmentově klenutých oken. Horní řada oken je menší, dělená na pole v poměru 4:3, ostatní okna jsou dělena na pole v poměru 4:5. Zasklení oken bylo provedeno v litinových rámech. V roce 1985 byla některá okna zazděna nebo nahrazena žlutými Vitrabloky. Štítová strana je zakončena na vrcholu větracím kruhovým oknem. Vnější fasádu dělí na patra režné cihelné pasy s motivem zubořezu. Nad okny jsou segmentové cihelné záklenky. Nýtovaná konstrukce krovu ocelové sedlové střechy je kryta FeZn vlnitým plechem.

- Současné využití: prohlídková trasa, zachován model posledního pracovního dne

- Navrhované využití: stávající, trasa prohlídky

Předmět projektu: PD na obnovu omítek v interiéru a exteriéru, protikorozní ochranu ocelových konstrukcí na fasádě objektu, řešení rekonstrukce střechy strojovny parního těžního stroje MAG Ruston a poškozeného krovu, řešení statické poruchy klenby podlahy strojovny těžního stroje, řešení obnovy elektroinstalace strojovny těžního stroje a systému EZS a EPS, řešení vytápění strojovny těžního stroje. V rámci řešení omítek se předpokládá zpracování záměru na lokální injektování výdutí a fixaci omítek, lokální doplnění omítek a barevná korekce, cílem je zachovat dochované vrstvy a patinu stáří. Ocelová konstrukce těžní věže má zpracovanou prohlídku podle ČSN 73 2604 a konzervace její konstrukce a výměna střešní krytiny se řeší samostatným projektem.

Obsah dokumentace:

- Řešení omítek exteriér

- Řešení omítek interiér

- Rekonstrukce střechy strojovny MAG Ruston, poškozené konstrukce krovu

- Řešení staticky narušené klenby - jedno pole strojovny MAG Ruston

- Vytápění strojovny MAG Ruston

- Řešení elektroinstalací, EPS

| Řešení omítek exteriér | 1012 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lešení | 300,0 |
|  | Čištění | 250,0 |
|  | Podchycení krajů ker | 600,0 |
|  | Plošné injektáže | 550,0 |
|  | Doplnění chybějících ploch 30% | 600,0 |
|  | Celkové barevné scelení | 550,0 |
|  | Obnova oken, dveří formou stabilizace, konzervace, doplnění | 170,0 |
|  | Ostatní - likvidace sutí, zakrývání | 450,0 |
|  |  | 3.470,0 m2 |

| Řešení omítek interiér | 910 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lešení | 350,0 |
|  | Čištění | 250,0 |
|  | Podchycení krajů ker | 600,0 |
|  | Plošné injektáže | 550,0 |
|  | Doplnění chybějících ploch 30% | 600,0 |
|  | Celkové barevné scelení | 650,0 |
|  | Ostatní - likvidace sutí, zakrývání | 450,0 |
|  |  | 3.450,0 m2 |

| Rekonstrukce střechy strojovny MAG Ruston | 180 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Demontáž podhledu, podbití, omítka | 1500,0 |
|  | Odstranění sutí ze starých tašek z půdy | 200,0 |
|  | Zaměření krovu, doplnění PD krovu a střechy | 220,0 |
|  | 100% nový krov | 1100,0 |
|  | Keramická střešní krytina | 2750,0 |
|  | Klempířské prvky | 550,0 |
|  | Ostatní, zakrývání, likvidace sutí | 2100,0 |
|  |  | 8.420,0 m2 |

| Řešení staticky narušené klenby – jedno pole strojovny | 175 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Demontáž slinuté dlažby, bez poškození | 600,0 |
|  | Odstranění násypů | 700,0 |
|  | Přezdění kleneb, stabilizace, povrchová úprava | 3600,0 |
|  | Návrat násypů a uložení dlažby | 1600,0 |
|  | Ostatní, přesuny, likvidace sutí 20% | 1300,0 |
|  |  | 7.800,0 m2 |

| Vytápění strojovny | 3.200 m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vrty (systém zemní vrt/vzduch, nebo jiné varianty) |  |
|  | Zdroj |  |
|  | Rozvody a koncové prvky |  |
|  | Zateplení, elektroinstalace |  |

SO 02 Kompresorovna

- Původní projekt: 1936

Realizace: 1936 - 1937

- Kat. č.: 1864/37

- Omezení: Kulturní památka ÚSKP 10045/2-4294

Historie a popis: Kompresorovna je součástí blokové zástavby tří sloučených objektů jámové budovy Mayrau a lampovny a tvoří centrální část severozápadní poloviny výše uvedené blokové zástavby. V základu se jedná o jediný halový prostor robustní obdélné dispozice. Po konstrukční stránce se jedná o ocelovou příhradovou nýtovanou a montovanou konstrukci, vsazenou do interiéru budovy. Pevnou součástí konstrukce je portálová jeřábová dráha. Kompresorovna je kryta sedlovou střechou a ve vrcholu opatřena proskleným světlíkem. Technické zařízení kompresorovny bylo demontováno na konci 80. let. 20. stol. V roce 2004 byla provedena havarijní výměna střešní krytiny. V roce 2020 bylo do objektu instalováno unikátní technické zařízení - Thomasův konvertor.

Současné využití: sklad, depozitář

Navrhované využití: expozice hutnictví

Předmět projektu: Velkoprostorová hala s vlastním jeřábem bude sloužit pro umístění monumentální strojní techniky. Projektem je obnova omítek v interiéru a exteriéru, protikorozní ochrana ocelové konstrukce, řešení havarijního stavu střechy spojovacího krčku, řešení členité podlahy objektu s technologickými kanály, řešení obnovy elektroinstalace a systému EZS a EPS. V rámci řešení omítek se předpokládá zpracování záměru na lokální injektování výdutí a fixaci omítek, lokální doplnění omítek a barevná korekce, cílem je zachovat dochované vrstvy a patinu stáří. Ocelová konstrukce má zpracovanou prohlídku podle ČSN 73 2604.

Obsah dokumentace:

- Řešení omítek exteriér

- Řešení omítek interiér

- Řešení ocelových konstrukcí kompresorovny – ocelová nosná konstrukce, včetně portálového jeřábu

- Podlaha kompresorovny

- Řešení podlahy s trvalým umístěním 4 exponátů spojených s podlahou (3 buchary, 1 lis)

- Řešení elektroinstalací, EPS

| Řešení omítek exteriér | 287 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lešení | 300,0 |
|  | Čištění | 250,0 |
|  | Podchycení krajů ker | 400,0 |
|  | Plošné injektáže | 350,0 |
|  | Doplnění chybějících ploch 30% | 600,0 |
|  | Celkové barevné scelení | 350,0 |
|  | Konzervace ocelových prvků ve zdivu | 400,0 |
|  | Obnova oken, dveří formou stabilizace, konzervace | 850,0 |
|  | Ostatní - likvidace sutí, zakrývání 15% | 460,0 |
|  |  | 3.960,0 m2 |

| Řešení omítek interiér | 574 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lešení | 200,0 |
|  | Čištění | 250,0 |
|  | Podchycení krajů ker | 400,0 |
|  | Plošné injektáže | 350,0 |
|  | Doplnění chybějících ploch 30% | 400,0 |
|  | Celkové barevné scelení | 280,0 |
|  | Ostatní - likvidace sutí, zakrývání 25% | 300,0 |
|  |  | 2.180,0 m2 |

| Řešení ocelových konstrukcí, ocelová nosná konstrukce, včetně portálového jeřábu |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lešení prostorové |  |
|  | Čištění, nátěry, konzervace |  |
|  | Povrchová úprava dle konzultace s restaurátorem |  |

| Řešení podlahy kompresorovny | 360 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kanály (20%plochy), vyčištění kanálů, opravy krytů | 260,0 |
|  | Čištění a konzervace dlažby 20% | 100,0 |
|  | Oprava betonové plochy 60% | 300,0 |
|  | Ostatní - přesuny, zakrývání, likvidace sutí 25% | 170,0 |
|  |  | 830,0 m2 |

| Řešení podlahy s trvalým umístěním 4 exponátů (3 buchary, 1 lis) |  |  |
| --- | --- | --- |

| Řešení elektroinstalací, EPS | 2.500 m2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Standardní elektro instalace |  |

SO3 Spojovací lávka

- Původní projekt: 1946

Realizace: asi 1947

- Kat. č.: 1864/37

- Omezení: Kulturní památka ÚSKP 10045/2-4294

Historie a popis: Ocelová příhradová konstrukce lávky, která spojuje objekt lampovny a jámové budovy Mayrau v úrovni 1. NP. Most má rozpon 7 m a je nesen ocelovými nosníky, stěny jsou vyzdívané, druhotně zazděná pásová okna měla jednoduché zasklení drátosklem. Střecha je oblouková, dřevěná, pobitá Fe plechem. Stav mostu je úměrný jeho stáří a neprováděné údržbě, poslední oprava 1985. Most je součástí prohlídkové trasy skanzenu a bude nadále sloužit pro přechod návštěvníků, konstrukce není zaměřena.

Obsah dokumentace

- Řešení zaměření, kontrola statiky

- Řešení omítek exteriér

- Řešení omítek interiér

- Řešení ocelových konstrukcí

- Podlaha

| Řešení lávky |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statika, zaměření |  |
|  | Oplechování střechy, oprava bednění |  |
|  | Protikorozní ochrana, konzervace |  |
|  | Přesklení oken |  |
|  | Lešení – pomocné práce |  |
|  | Ostatní – přesuny hmot, likvidace sutí |  |

Cenová rozvaha dokumentace ke každému SO1, SO2 a SO3

1. průzkumné práce na místě - fotodokumentace, grafické zákresy poškození do jednotlivých

pohledů

2. zhodnocení stavu omítek a konstrukcí, jejich charakteru a navržení zásahů ve spolupráci s restaurátorem, zpracování rozšířené DSP se zákresy navrhovaných úprav a technologií, průvodní a technická zpráva - vypracování záměru

3. zákresy návrhu úprav jednotlivých ploch v jakémsi torzálním, ale stabilním charakteru,

patinace povrchů se zachováním charakteru prostoru. Standardní obsah DSP rozšířený o

technologie úprav vedoucí k realizaci.

4. část elektro, návrh elektro a EZS a EPS

5. statická část

6. výkaz výměr, rozpočet

Doba na zpracování Dokumentace pro stavební povolení – 90 dnů.

Doba na zpracování Dokumentace provedení stavby – 60 dnů