# Technická specifikace

Název  akce:   III/0039 Čestlice kříž.s ul.Obchodní-hr.ob.

Místo realizace: silnice III/0039 Čestlice kříž.s ul.Obchodní-hr.ob., okres Praha-východ

Staničení : od  1,900  do  1,400 km,  délka úseku 500 m,  prům.šířka 7,5m, plocha 3750m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu  obce Čestlice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/0039.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, bude provedena výšková úprava vpustí, očíštění samosběrem, spojovací postřik,vyrovnávka ACL 16+, pokládka ACO11+50/70 v tl. 50mm.zpevnění krajnic z recyklátu 100mm, VDZ-vodící proužky,přechod pro chodce atd.návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: . 2022………………….

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty:

Vedoucí provozu:Petr Holan,petr.holan@ksus.cz,724706242

Provozní cestmistr:Vladimír Kratochvíl,vladimir.kratochvil@ksus.cz,725 561303

Správní cestmistr:Zdeněk.Pícha,zdenek.picha@ksus.cz,602467544

Zpracoval:Vladimír Kratochvíl