DOTAZ

| 141 | K | 622273101 | Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt bez tepelné izolace | m2 | 93,160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné lepeným skrytým spojem stěn bez tepelné izolace |  |  |
| 142 | M | 622M-1 | Deska fasádní dle PD | m2 | 102,476 |
|  | PP |  | Deska fasádní dle PD |  |  |
|  | VV |  | 93,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 102,476 |

- Prosím o detail nebo přesný popis provedení fasády,

- Výměra se týká veškerých plocha a i sloupku z oceli, podhledy také?

- Velikost desek.

ODPOVĚĎ

Sendvičové desky budou obalovat veškeré ocelové prvky, tj. sloupky a atiky, podhled je tvořen SDK deskou, mezi ocelovými HRTR, které budou pouze natřeny barvou, stejná jako dekor fasádních desek.

Detaily uchycení a provedení budou záležet na technických postupech vybraného výrobce desek.

Velikost desek se opět bude odvíjet od výrobce, a jeho výrobních preferencí, přikláníme se k deskám v co největším formátu. Co se týče obalení sloupků, je to vykresleno v PD v půdoryse 1NP tenkou čarou.

DOTAZ

U Zelené střechy chybí kolem kačírkový pás.

- Nosnost střechy min.140 kg/m2

ODPOVĚĎ

Střecha je navržena na nosnost 2,95 kN/m2, tedy 295kg/m2, souhlasíme s dodáním kačírkového pasu o šíři 0,5m.

DOTAZ

Světlíky - v rozpočtu jsou 2 světlíky, ale ve vizualizaci jsou 3 světlíky.

ODPOVĚĎ

Po vypracování vizualizace bylo zjištěno, že nám do střešní konstrukce zasahuje strom, proto byl jeden světlík nahrazen pouze otvorem, ve kterém bude strom umístěn.

Vizualizace nejsou tedy aktuální, pouze v tomto bodě.