# Technická specifikace

Název  akce:   III/33312-hr.hl.m.Praha-Říčany-II/101 (III/33312 Říčany, ul.

Kolovratská-hr.obl.)

Místo realizace: silnice III/33312 Kolovratská-hr.obl., okres Praha-východ

Staničení : od 0,000  do  0,439 km,  délka úseku 439 m,  prům.šířka 7,2m, plocha 3160m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu města Říčan, komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33312.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 70mm, lokální sanace konstrukčních vrstev (odtěžení do hl, 350mm, štěrkodrť fr.0-32, kamenivo zpevněné cementem tl. 120mm a ložná vrstva ACL 22+ v tl. 80mm), vyrovnávka ACL16+, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+50/70 v tl. 50mm, zpevnění krajnic z recyklátu tl.100mm,VDZ vodící proužky, přechody atd. barvou a plastem, návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků SOKP, z rozpočtu na rok 2022.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: . 6 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí provozu:Petr Holan,petr.holan@ksus.cz,724706242

Provozní cestmistr:Vladimír Kratochvíl,vladimir.kratochvil@ksus.cz,725 561303

Správní cestmistr:Zdeněk.Pícha,zdenek.picha@ksus.cz,602467544

Zpracoval: Vladimír Kratochvíl