Příloha č. 6

Položkový rozpočet a technická specifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:      Pořízení mulčovací sekačky

Zadavatel veřejné zakázky: Česká zahradnická akademie Mělník- střední škola a vyšší odborná škola

Položkový rozpočet

| Položka | Cena za jednotku | Počet jednotek | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulčovací sekačka | 413 223,- Kč | 1 ks | 413 223,- Kč | 86 777,- Kč | 500 000,-Kč |
| Celková cena |  |  | 413 223,- Kč | 86 777,- Kč | 500 000,-Kč |

Technická specifikace

Mulčovací sekačka

Profesionální sekačka pro údržbu travnatých ploch o výměře cca 10 -15 ha při průměrném počtu 
10 sečí za rok s udržitelností po dobu minimálně 5 let.

- Nulový poloměr otáčení

- Hydrostatický plynulý pojezd řízen polohově nastavitelnými ovládacími pákami – rajčáky s polohově stavitelnými tlumiči pro jízdu vpřed i vzad

- 4-taktní benzínový vzduchem chlazený motor o min. výkonu 19kW s elektrostatérem, cyklónovým vzduchovým filtrem pro těžký provoz a vstřikováním paliva

- Pracovní záběr sečení min. 130cm a max. 140cm

- 3-nožové žací ústrojí se stranovým výhozem trávy

- Mulčovací sada pro žací ústrojí (mulčovací nože, deflektory)

- Mechanicky nastavitelná výška žacího ústrojí od 3 cm do min. 15 cm

- Bezpečnostní systém pro jištění nožů proti nárazu prokluzem

- Pohon žacího ústrojí klínovými řemeny

- Elektromagnetická spojka s kroutícím momentem min 300Nm

- Plná přední kola

- Palivová nádrž o objemu min 35l

- Kotoučové brzdy na zadních kolech ovládané nožním pedálem

- Pojezdová rychlost min. 19 km/h vpřed a 8 km/h vzad

- Robustní konstrukce rámu s možností demontáže čelní části – ramene s předními koly

- Samostatné kolové hydromotory včetně odděleně umístěných čerpadel s chlazením – dvojitá hydraulika

- Počítadlo motohodin

- Polohově a hmotnostně nastavitelné odpružené sedadlo včetně loketních opěrek

- Bezpečnostní ochranný sklopný rám

- Sada pro provoz na pozemních komunikacích (LLLLED osvětlení, bezpečnostní LED maják, ukazatele směru jízdy, zvuková signalizace, LED pracovní osvětlení min. 2ks, ostatní signalizační zařízení dle legislativy

- Tažené zařízení

- Hmotnost do 600 kg

Záruka minimálně 24 měsíců

V Mělníku 17. 6. 2022                                                                                        Ing. Anna Richterová
                                                                                                                                ředitelka ČZA Mělník