Příloha č. 1 – specifikace předmětu veřejné zakázky „Stoly pro výuku oboru elektrikář“

Předmětem veřejné zakázky je 12 ks stolů s montážním panelem pro výuku zapojování elektrických silových obvodů. Součástí dodávky bude ovládací pult pro učitele.

- Stoly musí umožnit bezpečnou práci.

- Konstrukce stolu bude vyrobena z masivních kovových dílu s povrchovou úpravou provedenou vypalovací barvou ve standardních odstínech RAL, detaily mohou být případně galvanicky zinkovány.

- Pracovní desky budou vyrobeny z vysokotlakého laminátu o síle min. 22 mm se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Hrany desky budou opatřeny ochrannými lištami z plastu ABS o síle 2 mm.

- Minimální rozměr pracovní desky stolu: 1200 mm x 600 mm

- Lamináty použité na desky stolu a ostatní nábytkové příslušenství bude splňovat v kategorii vypařování formaldehydů parametry skupiny E1 a v hořlavosti parametry kategorie C2.

- Stoly budou konstruované pro připojení na 3fázovou napájecí soustavu.

- Součástí každého stolu bude modul s přívodem 3fázového síťového napětí. Modul bude osazen kontrolkou připojení k síti, vypínačem, jističem a proudovým chráničem 30 mA, zdířkami pro připojení fází, nulového a ochranného vodiče.

- Součástí bude centrální vypínač TOTAL STOP, který zajistí úplné odpojení stolu od síťového napájení.

- Veškerá elektroinstalace ve stolech bude zakrytá.

- Nad pracovní deskou stolu bude umístěn montážní panel pro nácvik zapojování elektrických komponent.

- Jednotlivé komponenty instalace bude možno do panelu umístit bez použití nářadí.

- Panely budou ze stolu jednoduše vyjímatelné a zaměnitelné, aby umožňovaly rychlou změnu připravených a rozpracovaných úloh.

- Stůl bude mít zabudované osvětlení pracovní desky a montážního panelu.

- Ovládací pult pro vyučujícího umožní zapínat a blokovat napájení všech žákovských pracovišť. Pracoviště pod napětím bude identifikováno polohou spínače a rozsvícenou kontrolkou.

- Celý ovládací pult bude vybaven tlačítkem TOTAL STOP se zámkem. Bez použití klíče tak nikdo nebude moci zapojit napájení.