# Technická specifikace - Neodkladné opravy 2022

Název akce:   II/101 Kralupy nad Vltavou,  most ev.č. 101-059 přes Vltavu Kralupy nad Vltavou – výměna zbývajících poškozených EMZ + oprava poruchy vozovky u MZ 7 – Neodkladné opravy 2022

Staničení provozní v km : 71, 696 km, CMS: Dřínov okres : Mělník, kraj : Středočeský

- Současný stavební stav mostu :

Celkový stavební stav mostu je hodnocen stupněm III. – dobrý. V roce 2018 byla na mostě provedena výměna 5ks nejvíce poškozených EMZ, stav zbývajících 5 EMZ na mostě je však velmi špatný. Vznikají v nich trhliny, hmota je vyježděná , následně vznikají prohlubně a dochází zde i k silnému zatékání do konstrukce mostu. Před EMZ č. 7 se po letošní zimě objevila v levé části vozovky porucha – mozaikové trhliny přecházející postupně ve výtluk .

Výčet  požadovaných oprav:

Předmětem veřejné zakázky je dokončení výměny zbývajících 5 ks poškozených EMZ č. 1, 2, 3, 5 a 9  na mostě ve směru staničení. Tato zakázka navazuje na výměnu nejvíce poškozených EMZ ( č. 4, 6, 7, 8 a 10 ) která proběhla v roce 2018. Výměna EMZ bude provedena včetně jejich odvodnění  a vzhledem k velkému dopravnímu zatížení je třeba použít dostatečně kvalitní novou výplň závěrů a v obnovené části vozovky budou navíc provedena šikmá výztužná žebra jako u předchozí výměny EMZ .

Protože tato zakázku navazuje na opravu v roce 2018 a výměna EMZ bude provedena shodným  způsobem, je k dispozici PDPS  a DSPS této opravy z roku 2018, kterou je však třeba v rámci RDS aktualizovat na výměnu zbývajících EMZ  č. 1, 2, 3, 5 a 9 .

Součástí zakázky bude i oprava poruchy ( momentálně mozaikové trhliny)  v žebry zesílené oblasti vozovky  v levé části  před již opraveným EMZ č.7 v předpokládaném rozsahu : Výměna obrusné vrstvy s případnou opravou drenážní vrstvy z plastbetonu a obnovení žeber .

Součástí zakázky bude i zajištění DIO.  Práce budou prováděny po polovinách vozovky a dojde zde k zásahu do ochranného pásma IS, které jsou uloženy v chodníku  (  VO ve správě TS Kralupy a VN ve správě ČEZ  Distribuce ) . Most je památkově chráněn.

- Předpokládaná výše nákladů

Stavba  - 3 095 862,28 Kč bez DPH,  3 745 993,35  Kč s DPH

- Předpokládaný termín realizace : 1 měsíc –  v roce  2022

- Územně-technické podmínky

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, za částečné uzavírky provozu – práce budou prováděny po polovinách vozovky.

- Další podmínky:

-  Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

6.  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

Zpracoval:   Miroslav  Týnek ,  mostní technik MH                            Datum :   20 .6.  2022

Přílohy :  HPM  15.9. 2021 včetně foto

Fotodokumentace z 30. 3. 2022