# Technická specifikace

Název akce:	III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b

Místo realizace akce :	most přes místní komunikaci v Příbrami – Zdaboři (podchod)

Kraj : Středočeský	ORP : Příbram	POÚ : Příbram

Obec : Příbram	Katastr : Příbram – VIII

Provozní staničení : 	km 1,037 a 1,252

Základní popis akce :

- Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Na základě hlavní prohlídky ze září 2016, se spodní stavba mostu nachází ve špatném stavu (součinitel stavebního stavu 0,6) a nosná konstrukce je také ve špatném stavu (součinitel stavebního stavu 0,6).

Nové mosty jsou navrženy jako:

- železobetonový přesypaný polorám o jednom poli. Bude založen plošně na základových pásech. Spodní stavba bude tvořena železobetonovými opěrami a zavěšenými a dilatovanými křídly. Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou.

Součástí stavby budou přeložky veřejného světlení, dešťové kanalizace a nízkotlakého plynovodu:

- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2a

- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2b

- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2a

- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2b

- Přeložka plynovodu mostu ev.č. 1911-2b

Mimo stávající sítě mohou být dotčeni i jiní správci sítí v rámci souvisejících staveb.

2.Předpokládaná výše nákladů dle PDPS :

Náklady stavby:  42 006 459,48 Bez DPH

Doba výstavby:  40 týdnů

3. Údaje o PDPS a SP:

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Ohrazenická 169

530 09 PARDUBICE

www.im-projekt.cz

e-mail: im-projekt@im-projekt.cz

Tel.: 533 446 080-2

IČ: 27689328, DIČ: CZ27689328

SP v 08/2022.

4. Doplňující údaje k provádění :

- 14 dní před zahájením stavby bude zaslán harmonogram stavebních prací s plánem uzavírek pozemních komunikací na Ministerstvo obrany - Regionální úřad Centra vojenské dopravy Hradec Králové k odsouhlasení

5. Územně – technické podmínky

Stavba je situována v intravilánu města Příbram na ulici Školní. Silnice III/1911 prochází městskou

částí Příbram VIII přibližně ze severovýchodu na jihozápad od ulice Březnické směrem k ulicím

Žežická a Brodská.

V rámci stavby dojde k rekonstrukci dvou mostů, které slouží jako podchody pod ulicí Školní a také

pomocí přilehlých schodišť umožňují přístup na ni přístup. V okolí se nacházejí bytové domy, dále

mezi oběma mosty se nachází mateřská a základní škola. Ve vztahu k zásadám uspořádání technické vybavenosti předmětná stavba nezasahuje do zařízení

technické vybavenosti mimořádného významu (páteřní vodovody, VTL plynovody, energie VN,

spoje). Zasahuje pouze do silového vedení veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu a podchodů,

dále do vedení dešťové kanalizace a NTL plynovodu.

Předmětná stavba nezasahuje do památkové zóny, chráněného území přírody, krajiny a zeleně, …

Kontakt :

Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Lucie Jandíková, mostní technik oblast Příbram, mobil 724 339 868 , email: lucie.jandikova@ksus.cz

Lukáš Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mobil 734 167 288, email: lukas.pohunek@ksus.cz

Zpracoval:   Lukáš Pohunek