1/ Podklady

- platné ČSN EN 1990  – Zásady navrhování konstrukcí
   	  ČSN EN 1991  – Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1992  – Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993  – Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995  – Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996  – Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997  – Navrhování geotechnických konstrukcí

2/ Účel projektu

Účelem této projektové dokumentace ke stavebnímu řízení je modernizace stávajících spojovacích chodeb mezi jednotlivými ubytovacími domy a stravovacím objektem Domova Sedlčany – poskytovatele sociálních služeb.
Stávající spojovací chodby je z hlediska stavebně technického nevyhovující a po 
užitné stránce za svou životností. Nejsou zateplené a tudíž ani vytápěné, dochází k zatékání do konstrukce střechy chodeb, na podlahách a stěnách se projevuje vlhkost z porušené hydroizolace a nefunkčního systému odvodu dešťových vod. 
Nové spojovací chodby jsou navrženy v trase stávajících. Budou ponechány stávající základové konstrukce na nichž bude provedena nová vrchní stavba navrhovaných chodeb.

3/ Konstrukční řešení

3.1/ Bourací práce
Rozsah bouracích prací je zřejmý z výkresové části. Hlavní bourací práce jsou tyto:
Bourání stávající konstrukce chodeb
Stávající konstrukce chodeb je tvořena ocelovými rámy z dvojice profilů U100 osazených po 2,5 resp. 3,0 m. Na těchto rámech jsou podélně osazeny tenkostěnné
krokve po „vlašsku“ a trapézový střešní plech. Opláštění je navrženo v kombinaci skleněných tvárnic Copillit a trapézového plechu. Tvárnice jsou osazeny do ocelových profilů U 80.

Celá tato konstrukce bude kompletně vybourána až na horní úroveň odskakovaného základového pasu z prostého monolitického betonu šířky 500 mm.
!! Před zahájením demolice bude nutno odpojit a vyvěsit silové rozvody elektro a slaboproudé sdělovací rozvody – viz část elektro. !!

Bourání dlažeb a obkladů
Veškeré stávající obklady a dlažby podlah budou vybourány. Jedná se především o vnitřní obklady stěn betonových základů nad úrovní podlahy. Zde jsou obklady jak na svislé tak na vodorovné ploše základových pasů. Dále budou vybourány obklady stěn ve vstupních krčcích bloků č. 1 a 2. Výška těchto obkladů je 1,80 m.
Na všech podlahách jsou keramické dlažby, které budou vybourány. Ve spojovacích chodbách bude dlažba vybourána včetně betonové mazaniny tloušťky 50 mm, hydroizolace a podkladní betonové mazaniny tloušťky 100 mm. Dále bude odebrán i zásyp tak aby bylo možno realizovat novou skladbu podlahy tloušťky  300 mm.

Bourání stropu a stěn u krčku bloku č. 1
S ohledem na bezbariérový přístup na, v budoucnu plánovanou, pochozí terasu nad vstupním krčkem u bloku č. 1 je nutné vybourání stávajícího stropu krčku (snížen o 450 mm). Stávající strop je tvořen živičnou krytinou na betonové mazanině tloušťky 50 mm, škvárovým násypem a prefa betonovými deskami délky 3,30 m,

tloušťky 250 mm.
Dále budou ubourány stěny tloušťky 300 mm o 200 + 200mm tak aby bylo možno realizovat nové překlady.
Úprava vstupního krčku č. 3

Požadavek investora na rozšíření prostoru vstupního krčku č. 3 – u vrátnice bylo vyhověno s podmínkou realizace prostupů nosné štítové zdi původní přístavby.
Před zahájením realizace bude stávající stropní konstrukce podepřena, vysekány
niky pro osazení 2 kusů překladů z ocelových válcovaných profilů, profily doklínovány a osazen z druhé strany zbylý ocelový překlad. Po vytvrdnutí doklínování a zazdění ocelových nosníků bude možno navrhované prostupy vybourat

Bourání venkovních žlabovém a chodníků
S ohledem na nutnost opravy a doplnění hydroizolace a zateplení stávajících základových pasů – budou stávající žlabové a okapové chodníky vybourány v celém rozsahu. 
S ohledem na rozšíření chodeb v místě křížení – u bloku č. 1, bude částečně vybourán i stávající přístupový chodník s asfaltového betonu. Rozsah bouraného chodníku je cca 14,10 x 3,0 m.

3.2/ Geologické poměry
Vzhledem k malému rozsahu základových konstrukcí nebyl zpracován inženýrsko geologický průzkum a hodnoty podloží byly uvažovány na základě zkušeností s okolní zástavby.
Při zahájení stavebních prací – po realizaci výkopů, je nutné za účasti statika a geologa upřesnit geologické poměry a určit parametry zeminy na úrovni základové spáry.
Základové poměry je možno označit za jednoduché, současně se jedná o stavbu staticky nenáročnou, je možno postupovat dle 1. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy. 
Zeminy je možno dle ČSN 73 1001 základová půda pod plošnými základy zatřídit mezi zeminy jemnozrnné – třída F4 (symbol SC), konzistence tuhé.

Směrné normové charakteristiky:		F4 (SC) - tuhá konzistence

Poissonovo číslo : 					0,35
Objemová tíha (kN.m-3) : 				18,5
Efektivní soudržnost (kPa) :			10 – 18
Efektivní úhel vn. tření (o) : 			22 - 27
Tabulková výpočtová pevnost  kPa		150 kPa

Při plošném zakládání je nutno základovou spáru v daných geologických poměrech chránit před znehodnocením klimatickými vlivy (pouze před účinky mrazu) a vlivem stavební činnosti. V průběhu zemních prací je nutno zamezit nadměrnému nakypření zemin v základové spáře (popřípadě je nutno zeminy přehutnit).

Přítomnost podzemní vody v dosahu základů je možno s nejvyšší pravděpodobností 
vyloučit. Hloubka založení bude činit minimálně 0,8 m pod upraveným povrchem terénu.

3.3/ Základové konstrukce

Základové konstrukce spojovacích chodeb zůstávají v převážné části stávající a nebude do nich zasahováno. Jedná se o bloky z monolitického prostého betonu šířky 500 mm. Základy jsou izolovány proti zemní vlhkosti 1x asfaltovou izolací, chráněnou zděnou izolační přizdívkou.
Základové konstrukce nově rozšířených vstupních krčků č. 1 a 3 jsou navrženy ze základových pasů z prostého betonu třídy C20/25, XC2. Základové pasy jsou navrženy dvoustupňové.

Dolní pas je monolitický, betonován přímo do výkopu a šířky 600 mm. Hloubka dolního dílu je 400 mm.

Horní díl pasu je betonován do bednících dílců BD 400 – šířky 400 mm.

Výška horního dílu z bednících dílců je 500 mm.
Dřík horního dílu z bednících dílců bude konstrukčně vyztužen ocelí 10505 (R).
V každé ložné spáře BD budou horizontálně osazeny 2øR10. Svislá výztuž je navržena z dvojice vložek øR10 osazených po 250 mm – tzn. 4øR10/m´ zdiva.

Základová spára je navržena v jednotné výškové úrovni (základová spára musí být navržena minimálně 800 mm pod úrovní upraveného terénu).

3.4/ Podkladní betonová deska

Podkladní betonová deska tloušťky 80 mm bude betonována vcelku tak, aby z důvodů plynotěsnosti nevznikly na styku pasů a desky trhlinky. Podkladní betonová deska tl. 80 mm bude armována při dolním povrchu KARI sítí SZ 4/150 – 4/150 mm. Krytí sítě 30 mm. 
Podloží původního terénu pod betonovou podkladní desku bude zhutněno na

Edef, 2 = 25 Mpa.
Štěrkodrťový polštář frakce 0/32, pod podkladní betonovou desku bude zhutněn na Edef, 2 = 35 Mpa.

3.5/ Nosná konstrukce vrchní stavby
Nové konstrukce zdiva jsou navrženy z keramického broušeného zdiva tloušťky

300 mm, profi - na celoplošné lepidlo. Pevnost zdiva je P10. Rd = 3,00 MPa .
Překlady v nosném zdivu jsou typové keramické – výšky 250 mm.
Ze statických důvodů jsou na více namáhanými prostupy navrženy překlady z ocelových válcovaných profilů. Tyto ocelové profily budou po osazení na nosném zdivu zabetonovány prostým betonem třídy C25/30, XC2.

Nosné zdivo bude zakončeno ztužujícím železobetonovým věncem z betonu třídy
C25/30, XC2. U chodeb je výška věnců navržena 200 mm. V ostatních případech je 250 mm.
Tvar a výztuž věnců – viz výkres č. D.1.2 – 09

3.6/ Stropní konstrukce
U spojovacích chodeb není navržena stropní konstrukce a zastropení je tvořeno pultovými dřevěnými vazníky.
U rozšíření vstupních krčků č. 1 a 3. je stropní konstrukce navržena v systému Miako ze stropních trámků  a keramických stropních vložek. 
U vstupního krčku č. 1, na světlé rozpětí 6,0 m, jsou navrženy trámky po 500 mm a keramické vložky Miako 19/50. Strop je zesílen ztužujícím žebrem při použití keramických vložek Miako 8/50. Na rozpětí 3,0 m jsou navrženy trámky po 625 mm a keramické vložky Miako 19/62,5.

Po osazení keramických vložek MIAKO bude strop zabetonován betonovou deskou tloušťky minimálně 60 mm nad horní úroveň vložek.

Deska bude celoplošně vyztužena KARI sítí SZ 6/100-6/100.

Celková tloušťka nosné části stropu je 250 mm. 
U vstupního krčku č. 3, na světlé rozpětí 2,7 m, jsou navrženy trámky po 625 mm a keramické vložky Miako 19/62,5. Po osazení keramických vložek MIAKO bude strop zabetonován betonovou deskou tloušťky minimálně 40 mm nad horní úroveň vložek.

Deska bude celoplošně vyztužena KARI sítí SZ 6/100-6/100.

Celková tloušťka nosné části stropu je 230 mm. 
Před betonáží je nutné stropní trámky podepřít v max. rozpětí 1,50 m.

Při realizaci stropní konstrukce je nutno dodržovat technologické pokyny výrobce.

3.7/  Konstrukce krovu
Spojovací chodby

Krov spojovacích chodeb je navržen konstrukcí z dřevěných sbíjených pultových vazníků délky 3,20 m. Výška vazníků u okapu je 150 mm a u hřebene 540 mm.

Horní pásnice vazníků je navržena s 7° spádem. Dolní pásnice je vodorovná. Horní a dolní pásnice je navržena z dvojice prken 120/25 mm. Stojky a diagonály jsou navrženy z prken 1x 100/25 mm.
Vazníky budou osazeny na nosné obvodové stěně zakončené železobetonovým ztužujícím věncem.
Vazníky budou kotveny k železobetonovému věnci úhelníky Bova BV/Ú 90.100.100mm a šrouby M12.
Konstrukce z vazníků bude zavětrována v rovině kolmé na rovinu vazníků prkny 120/25mm. Zavětrování bude křížné přes dvojici vazníků.  Viz výkres D.1.2 – 10.
Vstupní krčky

Stropní konstrukci nad krčky tvoří stávající i nově navržená konstrukce ploché střechy.