AKCE_FIN/KP „Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje – technologie vybavení zdravotnického operačního střediska“

Serverové řešení pro virtualizaci – servery 2ks

| Obchodní název a typové označení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota |  | Splnění a doplnění číselného parametru/Příp. popis nabízeného řešení* |
| Konstrukční provedení jednotky | instalace do 19” racku, max. 12U, včetně veškeré potřebné konektivity |  |  |
|  | možnost osazení Sestavy chassis kombinací dvou i čtyř socketových serverů s CPU aktuálně poslední generace |  |  |
| Napájení a chlazení | Redundance napájení N+N s možností připojit alespoň dva nezávislé třífázové přívody napájení tak, aby výpadek neznamenal omezení výkonu serverů Zařízení musí obsahovat zdroje a ventilátory, které výrobce doporučuje pro maximální obsazení dodávaného chassis z důvodu budoucí potřeby instalace dalších nových serverů Dodávané zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti minimálně 96% Chassis musí podporovat řízení výkonu napájení a chlazení dle aktuální spotřeby poptávaných serverů |  |  |
| Konektivita | Možnost osazení jednotlivé části v sestavě chassis alespoň 6x I/O sítovými moduly s podporou konektivity Ethernet, FC a FCoE, SAS |  |  |
| Servery |  |  |  |
| Konstrukční provedení jednotky | server zabírající jednu pozici v enclosure |  |  |
| CPU | 2x 64-bitový procesor s architekturou x86, 16 jader pro 1 CPU |  |  |
| RAM | paměť min. 256 GB RAM, DDR4 2666/2933MHz, s možností dalšího rozšíření až na 1,5TB |  |  |
| Boot drive | Interní podpora bootování kompatibilní s VMware. |  |  |
| Diskový subsystém | není požadováno |  |  |
| Diskový řadič | není požadováno |  |  |
| Interface | Min. 1x USB typu 3.0 |  |  |
|  | Min 1x SDHC Slot |  |  |
|  | minimálně 8 síťových interface viditelných pro OS/hypervizor |  |  |
|  | možnost rozšíření alespoň o jednu další mezzanine kartu |  |  |
| Síťové porty LAN | 2 x port CNA s rychlostí 25/50 Gbit a podporou virtualizace a FCoE |  |  |
| Zabezpečení | Podpora Min TPM v2 |  |  |
|  | Podpora Advanced Encryption Standard |  |  |
| Management a vzdálená správa | plné grafické rozhraní pro správu všech instalovaných komponent se single-sign-on pro management serveru, storage, switchů, zdrojů a ventilátorů |  |  |
|  | Grafické rozhraní v HTML5 s podporou běžných prohlížečů (například IE, Firefox, Chrome, Safari, Edge) |  |  |
|  | řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí účtu kompatibilní s Active Directory doménou |  |  |
|  | grafická konzole serverů s podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS |  |  |
|  | možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému pomocí SNMP v3 a také na uživatelsky definovanou emailovou adresu |  |  |
|  | podpora integrace do nástrojů pro automatizaci jako například – Chef, Docker, OpenStack |  |  |
|  | automatické založení události technické podpoře výrobce či dodavatele při selhání HW |  |  |
|  | Musí podporovat integraci s virtualizačními platformami VMware vCenter a Microsoft System center |  |  |
| Záruka a technická podpora | Min. 36 měsíců, 4h response, poskytována přímo výrobcem hardware |  |  |
|  | Dodavatel zajišťuje technickou podporu a záruku v požadované délce u výrobců hardware |  |  |
|  | Oprava v místě instalace hardware |  |  |
|  | Možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware |  |  |
| Kompatibilita | min. Windows Server 2019, 2022 |  |  |
|  | VMware ESXi v poslední verzi Microsoft Hyper-V Server, Red Hat Enterprise Linux |  |  |
| Další požadavky | Disková police, servery i chassis musí být jako celek certifikované pro provoz s VMware v poslední verzi Zboží musí být nové a určené pro český trh, včetně provozu v datových centrech. |  |  |

Diskové pole – 1 ks

| Obchodní název a typové označení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota |  | Splnění a doplnění číselného parametru/Příp. popis nabízeného řešení* |
| Konstrukční provedení jednotky | max. 2U, varianta rack, |  |  |
| Obecné požadavky | vysoká dostupnost a podpora přidávání a náhrada disků za běhu |  |  |
|  | redundantní řadiče |  |  |
|  | redundantní napájení zdroje napájení |  |  |
|  | podpora výměny a rozšíření za provozu redundantních komponent (řadiče, napájecí zdroje, ventilátory I/O moduly) |  |  |
|  | možnost rozšiřitelnosti základní jednotky o další diskové police min o dalších 8 |  |  |
| Storage řadiče | min dva řadiče ve vzájemné redundanci s Active-Active přístupem, vyměnitelné za provozu |  |  |
| Konfigurace každého řadiče | Min. 24GB System Cache |  |  |
|  | Cache paměť musí být zálohována (bateriemi, vysokokapacitními kondenzátory nebo podobnou technologií) |  |  |
|  | Min 4 host porty pro jeden řadič/ 8 pro storage |  |  |
|  | 12 Gb SAS port pro připojení rozšiřujících diskových polic |  |  |
| Kapacita | Hrubá disková kapacita min. 12 TB tvořená min. 10 disky typu SAS 10k RPM |  |  |
| Požadovaná zalicencovaná funkcionalita | Podpora RAID úrovně 1, 5, 6 a 10 |  |  |
|  | storage musí být rozšiřitelné na min. 240 disků pouhým přidáním diskových polic |  |  |
|  | Podpora všech typů disků (SSD, SAS, SATA) musí být možno kombinovat v jedné diskové polici. |  |  |
|  | podpora asynchronní replikace dat do vzdálené lokality min. pomocí protokolu IP |  |  |
|  | technologie musí umět vytvářet snapshoty a klony LUNů a musí být možné vytvořit až 512 snapshotů jednoho LUNu na úrovni diskového pole |  |  |
|  | správa i z vCenter rozhraní (vytváření nových datastore, templates apod.) |  |  |
|  | Podpora integrace s LDAP |  |  |
|  | podpora VAAI pro VMware integraci |  |  |
| Napájecí zdroje | Min 2 redundantní napájecí zdroje max. 580W, včetně napájecích kabelů |  |  |
| Management a vzdálená správa | Možnost bezvýpadkového upgrade firmware |  |  |
|  | Musí podporovat integraci s virtualizačními platfomami VMware vCenter a Microsoft System center |  |  |
|  | dedikované LAN rozhraní na každém kontroléru |  |  |
|  | Podpora protokolů: SSH, SMTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Telnet |  |  |
|  | podpora notifikace událostí pomocí SNMP |  |  |
| Záruka a technická podpora | Min. 36 měsíců, 4h response, poskytována přímo výrobcem hardware. |  |  |
|  | Dodavatel zajišťuje technickou podporu a záruku v požadované délce u výrobce hardware |  |  |
|  | Oprava v místě instalace hardware |  |  |
|  | Možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware |  |  |
|  | Možnost ověření záruky na webu výrobce |  |  |
| Kompatibilita | min. Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux, SuSE SLES Linux |  |  |
|  | min. VMware ESXi 7.0 |  |  |
|  | Kompatibilita s dodávanými servery a serverovou virtualizací |  |  |
| Příslušenství | Min 2 kabely pro připojení pole k nabízeným serverům o min. délce 3m |  |  |

12 ks virtualizovaných desktopů

|  | Splnění a doplnění číselného parametru/Příp. popis nabízeného řešení* |
| --- | --- |
| Provedení: tenký klient |  |
| Operační paměť min. 4 GB DDR4 |  |
| Procesor min 3 GHz |  |
| Možnost připojení až 4 USB (2.0, 3.1) |  |
| Audio vstup a výstup |  |
| 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon |  |
| Pevný disk min. 32 GB paměti flash |  |
| Síťová karta s podporou 10/100/1000 Mbit/s. |  |
| Současně připojení až 4 monitorů |  |
| Podpora protokolu RDP/PCoIP |  |
| Není požadována optická mechanika |  |
| Sdílená operační paměť virtuálního pracoviště minimálně 2GB |  |
| Podpora zvukové karty ve virtuálním pracovišti – přehrávání/záznam |  |
| Podpora grafické akcelerace ve virtuálním prostředí |  |
| Včetně nového, trvalého, nepoužitého operační systému v aktuální české verzi, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná. OS musí být plně kompatibilní se současným SW vybavením a aplikacemi zadavatele (aplikace Dispečer od společnosti RCS Kladno, s.r.o.) a s možností připojení do domény (AD); tento systém musí být předinstalovaný na pevném disku, bez nutnosti následné aktivace |  |
| Záruka min. 3 roky |  |

* dodavatel doplní ANO/NE podle toho, zda jím nabízené plnění daný požadavek splňuje; pokud nabízené plnění naplňuje vyšší než minimální požadované hodnoty, dodavatel uvede konkrétní údaj