Obsah:

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

a) název stavby,	2

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	2

c) předmět projektové dokumentace.	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3 Seznam vstupních podkladů	3

- A.1 Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, STEZEK PODÉL II/121 A III/12148, Votice – Beztahov, I. etapa

- b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Votice:

1125/2	Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic		ostatní plocha

1125/3	Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic		ostatní plocha

925	Lánský Jiří, Ing.	ZPF	ovocný sad

927/33	Česká Republika, Povodí Vltavy		ostatní plocha

927/23	Město Votice	ZPF	trvalý travní porost

927/11	Ratajová Adéla		ostatní plocha

Skalická Marie

927/12	Ratajová Adéla 	ZPF	trvalý travní porost

Skalická Marie

- c) předmět projektové dokumentace.

Předmětná stavba je umístěna podél stávajících silnic II/121 a III/12148 v obci Votice. Předmětem projektu je zejména bezpečný pohyb pěší a cyklistů.

Projekt řeší stavební úpravu stávajícího živičného chodníku, jenž bude přebudován na společnou stezku pro pěší a cyklisty označenou jako C9, výstavbu jednoho plně zapuštěného BUS stanoviště pro mimo městskou dopravu, výstavba nástupiště a místa určeného pro přecházení. Součástí stavby je i výstavba nového veřejného osvětlení podél stavby, jenž nahradí stávající osvětlení.

Projekčně jsou jednotlivé chodníkové osy rozděleny do větví: A až I. Avšak předmětem této I. etapy je pouze část větve H.

Větve jsou umístěny podél silnice II/121:

H	délka 122,97m	…	stavební úpravy společné stezky pro pěší i cyklisty
       	a výstavba autobusové zastávky s nástupištěm

Stezka je navržena podél hrany výše uvedených silnic se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +20cm v nezastavěné části.

Šíře stezky vychází z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110 (obr. 61), Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 2,25m.

Přes silnici III/12148 je navrženo místo určené pro přecházení široké 3,0m a délky 6,5m.

V PD je navržena autobusová zastávka pro mimoměstskou osobní dopravu. Délka nástupní hrany zastávky je 13,0m včetně zvětšení o 1,0m dle této normy. Zastávka je řešena jako plněna zapuštěná a to na 3,0m.

Dešťové vody budou likvidovány novými vpustmi vyústěnými do stávající dešťové kanalizace v místě stavby. Stávající vpusti budou odstraněny a vyměněny za nové včetně zinkových košů na splaveniny.

V místě stavby je stávající železobetonové čelo propustku, které se zrekonstruuje a opatří ochranným zábradlím vysokým 1,3m délky 8,0m.

Pod silnicí II/121 je stávající propustek, který se prodlouží napojením shodnou DN troubou do upraveného stávajícího propustku. Nově prodloužený propustek má šikmé čelo opevněné lomových kamenem a doplněné o ochranné zábradlí vysoké 1,30m délky 4,0m.

Podél všech větví je navrženo nové veřejné osvětlení, jenž nahradí stávající nevyhovující osvětlení. Nově řešení osvětlení je v souladu s TKP 15.

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Votice

Komenského nám. 700

259 01 Votice

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesign.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

100	…	Objekty pozemních komunikací:		D.1.1 … Společná stezka

100	…	Objekty pozemních komunikací:		D.1.2 … Chodníky a BUS

400	…	Elektro a sdělovací objekty:			D.4.1 … Veřejné osvětlení

- A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán Města Votice

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

v Hradci Králové, 04/2022		 			Vypracoval: Ing. Tomáš Rak