Obsah:

1)	Identifikační údaje objektu:	2

2)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	2

3)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	3

4)	vztahy PK k ostatním objektům stavby:	3

5)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	3

6)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	5

7)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	5

8)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	5

9)	vazba na případné technologické vybavení:	6

10)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření:	6

11)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:	8

12)	požárně bezpečností řešení stavby:	9

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:		VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, STEZEK PODÉL silnice II/121 
a III/12148, Votice-Beztahov – I. etapa

místo stavby:			Město Votice

investor:			Město Votice

Komenského nám. 700

259 01 Votice

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 4/2022

stupeň PD:			PDPS

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Předmětná stavba je umístěna podél stávajících silnic II/121 a III/12148 v obci Votice. Předmětem projektu je zejména bezpečný pohyb pěší a cyklistů.

Projekt řeší stavební úpravu stávajícího živičného chodníku, jenž bude přebudován na společnou stezku pro pěší a cyklisty označenou jako C9, výstavbu jednoho plně zapuštěného BUS stanoviště pro mimo městskou dopravu, výstavba nástupiště a místa určeného pro přecházení. Součástí stavby je i výstavba nového veřejného osvětlení podél stavby, jenž nahradí stávající osvětlení.

Projekčně jsou jednotlivé chodníkové osy rozděleny do větví: A až I. Avšak předmětem této I. etapy je pouze část větve H – výstavba společné stezky pro pěší a cyklisty.

Větve jsou umístěny podél silnice II/121:

H	délka 122,97m	…	stavební úpravy společné stezky pro pěší i cyklisty
       	a výstavba autobusové zastávky s nástupištěm

Stezka je navržena podél hrany výše uvedených silnic se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +20cm v nezastavěné části.

Šíře stezky vychází z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110 (obr. 61), Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 2,25m.

Přes silnici III/12148 je navrženo místo určené pro přecházení široké 3,0m a délky 6,5m.

Dešťové vody budou likvidovány novými vpustmi vyústěnými do stávající dešťové kanalizace v místě stavby. Stávající vpusti budou odstraněny a vyměněny za nové včetně zinkových košů na splaveniny.

V místě stavby je stávající železobetonové čelo propustku, které se zrekonstruuje a opatří ochranným zábradlím vysokým 1,3m délky 8,0m.

Pod silnicí II/121 je stávající propustek, který se prodlouží napojením shodnou DN troubou do upraveného stávajícího propustku. Nově prodloužený propustek má šikmé čelo opevněné lomových kamenem a doplněné o ochranné zábradlí vysoké 1,30m délky 4,0m.

Podél všech větví je navrženo nové veřejné osvětlení, jenž nahradí stávající nevyhovující osvětlení. Nově řešení osvětlení je v souladu s TKP 15.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby nebyly před zahájením projekčních prací zjišťovány. Projekt vychází z informací předaných investorem a z místního šetření, při kterém byly provedeny tři kopané sondy ve stávající trase cesty. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa s ohledem na vhodnost navržené sanace. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

(1)	Zadání objednatele

(2)	Fotodokumentace

(3)	Polohopisné a výškopisné zaměření

(4)	Prohlídka na místě

(5)	Územní plán Města Votice

(6)	Požadavky a podklady správců inženýrských sítí a komunikací

- vztahy PK k ostatním objektům stavby:

Navržená stavba je začleněna do objektů D.1.1 Společná stezka.

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Stezky jsou navrženy podél hrany výše uvedených silnic se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +20cm v nezastavěné části.

Společná stezka pro pěší a cyklisty je široká 2,25m dle obr. 61 ČSN 73 6110.

Přes silnici III/12148 je navrženo jedno místo pro přecházení v šíři 3,0m a délky 6,50m.

Území v místě stavby lze dle ČSN 73 6101 charakterizovat jako mírně zvlněné.

Stezky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Stezky jsou navrženy podél obslužné komunikace druhé a třetí třídy. Po dokončení výstavby bude stezka užívána jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Bezpečnostní odstup od obslužné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do stezky. Bezpečnostní odstup od plotů, zdí, zábradlí a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Stezka je ze strany k vozovce lemována novým silničním obrubníkem osazeným na +20cm nad vozovkou, v místech vjezdů na +5cm, u míst určených pro přecházení či nástupů na +2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově stezka lemována chodníkovým obrubníkem osazeným na +8cm nad stezkou – vytvoření přirozené vodící linie. Přirozenou vodící linii budou tvořit také ochranná zábradlí.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od stezky – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8cm.

Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedené silnice. Délka sdružených sjezdů je do 12m dle ČSN 73 6110. V PD je navržen sdružený sjezd délky 8,0m, který je doplněn o umělou vodící linii.

V místě přímého kontaktu nové stezky s podzemním vedením SEK bude toto vedení uloženo do kabelové chráničky s víkem. Přesná poloha chráničky bude geodeticky zaměřena před zásypem.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150mm o frakci 0-32mm.

V celém úseku stezky, včetně vjezdů je navržen maximálně přípustný příčný sklon o hodnotě 2,0% a to i včetně vjezdů, kde bude zachována min. šíře 90cm o sklonu 2,0% podél přirozené vodící linie. V místech rampových částí stezky je navržen max. sklon 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Společná stezka pro pěší a cyklisty bude mimo bus záliv upnuta do betonové silniční obruby, která není součástí této PD. Silniční obrubu a případnou obnovu obrusné vrstvy na silnici II. a III. třídy řeší v rámci své PD Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Bus záliv bude upnut do dvojlinky drobné kostky 8/10. Společná stezka pro pěší a cyklisty v místě bus zálivu bude upnuta do betonové silniční obruby + 20cm.

Nové konstrukční vrstvy budou na stávající konstrukční vrstvy napojeny pomocí stupňovitého napojení jednotlivých konstrukčních částí – po 50-25cm uskočených. Stávající obrusná vrstva bude zaříznuta v tloušťce této vrstvy. Ložní vrstva bude zaříznuta o 50cm ve směru nového úseku atd. Před pokládkou nové živičné vrstvy bude stávající seříznutá hrana opatřena spojovacím nátěrem (postřikem) či nahřáta plamenem. Vzniklé styčné spáry budou následně zality pružnou typ N1 EN 14188-1: 2006.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce stezky. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod stezkou a min. 45MPa na zemní pláni pod vjezdy. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 200-500mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 20-50cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

Podél stavby je navrženo nové veřejné osvětlení ze sloupů výšky 10,0m s výložníky 2m dlouhými, které budou nakloněny o +10°. Stožáry budou osazeny uličními svítidly LED s 32 LED´s o 500mA, jenž budou mezi s sebou cca 30m.

Mezi sloupy je navrženo nové CYKY vedení, jenž bude uloženo do kabelové chráničky v nové kabelové rýze. Nové CYKY vedení bude napojeno na stávající nerušené sloupy VO.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny do nových - posunutých uličních vpustí svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budu vpustě pročištěny.

Nové vpusti budou napojeny pomocí PVC KG DN200 na odvodňovací systém v místě stavby.

Stávající uliční vpusti budou odstraněny a nahrazeny novými vpustmi.

V místě stavby je stávající železobetonové čelo propustku, které se zrekonstruuje a opatří ochranným zábradlím vysokým 1,3m délky 8,0m.

Pod silnicí II/121 je stávající propustek, který se prodlouží napojením shodnou DN troubou do upraveného stávajícího propustku. Nově prodloužený propustek má šikmé čelo opevněné lomových kamenem a doplněné o ochranné zábradlí vysoké 1,30m délky 4,0m.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno, doplněno či posunuto mimo stezku.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu E2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké. Stávající VDZ bude odfrézováno (odstraněno).

Značení bude provedeno v souladu s TP65, 133 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek. Projektant připouští možnost rozdělení celého úseku na dílčí části dle finančních možností investora.

- vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutnící stroje aj.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření:

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních 
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Vjezd-slepecké prvky,  D2 - D- 1 – V - PII

betonová dlažba 	DL 200x100		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111 např. ŠD 32/63mm

Společná stezka, plná konstrukce, D1 – N – 2 – V - PIII

asfaltobeton		ACO 11 50/70	40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS-CP 0,30 kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	70mm		ČSN EN 13108-5

infl. postřik		PI-C 0,80 kg/m2			ČSN 73 6129

štěrkodrť 		ŠD,A 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111 např. ŠD 32/63mm

Vjezd – společná stezka, plná konstrukce, D1 – N – 2 – V - PIII

asfaltobeton		ACO 11 50/70	40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS-CP 0,30 kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70	70mm		ČSN EN 13108-5

infl. postřik		PI-C 0,80 kg/m2			ČSN 73 6129

štěrkodrť 		ŠD,A 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111 např. ŠD 32/63mm

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1 tl. 100mm

- betonový chodníkový obrubník 1000/50/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1 tl. 100mm s opěrou

- betonový silniční obrubník 1000/150/300 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3 tl. 150mm s opěrou

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. 150mm s opěrou

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. 150mm

- ohumusování v tl. 150mm s opěrou + osetí travním semenem

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon stezky je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři stezky.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 3,0%.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

Přes silnici je navrženo jedno místo určené pro přecházení v šíří 3,0m s délkou přecházení 6,50m.

Jako přirozená vodící linie slouží betonový chodníkový obrubník osazený na +8cm nad stezkou. Přirozenou vodící linii tvoří také ochranné zábradlí – spodní tyč ve výši 10-25cm nad pochozí plochou.

V místě navrženého vjezdu bude vodící linie přerušena a nahrazena umělou vodící linií - betonovou dlažbou s podélnými drážkami v délce 8,00m (měřeno podél vodící linie).

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místě spojeného sjezdu nepřesahuje délku 8,0m.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části stezky o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m až 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři stezky. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Společná stezka pro pěší i cyklisty je široká 2,10m – měřeno mezi obrubníky dle skladebného rozměru betonové dlažby.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

SDZ budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie.

Sloupy VO budou přemístěny mimo stezku, nástupiště do zeleně.

- požárně bezpečností řešení stavby:

Stezka jsou navrženy v šíři 2,25m s bezprašným povrchem.

Ke stávajícím nemovitostem je návrhem zachován přístup pomocí zpevněných vjezdů o šířce min. 3,5m a průjezdního profilu min. 4,1m. S ohledem na stávající zástavbu v obci rodinnými domy o max. počtu 2NP není uvažováno s nástupní plochou pro hasiče v rámci návrhu stavby.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů.

Stávající průjezdný profil silnic třetí třídy a účelových komunikací nebude návrhem dotčen.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 7/2017