# Technická specifikace

Název  akce:      III/11129 Smilovice - křiž.III/33512

Místo realizace: silnice III/11129  Smilovice - křiž. III/33512, okres Kutná Hora

Staničení : od 7,294-9,024 km,  délka úseku 1730bm, Ø šířka cca 5,2m, plocha 8996m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané a rozpadlé kraje, příčné i podélné nerovnosti.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace III/11129.

Rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí technické specifikace.

Technologie opravy:

Bude provedeno zafrézování a úprava napojení, očištění plochy, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v tl. 30mm, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl. 50mm. Seřezání krajnic s naložením, odvozem a uložením na skládku, dosypání krajnic asf. recyklátem do tl.10cm, proříznutí a zalití spár asfaltovou zálivkou, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící čáry tl.125mm plastem vč. předznačení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: r.2022, 5 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Výkaz výměr.

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora:		 Petr Holan		petr.holan@ksus.cz	   724706242

Oblastní provozní technik-zástupce:	 Radek Salač               radek.salac@ksus.cz,     724997622

Provozní cestmistr:			 Václav Svoboda, DiS. vaclav.svoboda@ksus.cz, 724319894

Správní cestmistr:			 Renata Vyčítalová,      ranata.vycitalova@ksus.cz 606603314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Václav Svoboda, DiS

|  | Stavba: III/11129 Smilovice-křiž.III/33512 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt: sil. III/11129 km 7,294-9,024 |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | Zpracoval: Václav Svoboda |  |  |
|  | Výkaz výměr |  |  | Datum: 28.07.2022 |  |  |
| Poř. číslo | Číslo položky OTSKP | Popis položky | MJ | Výměra | Kč/MJ | Celkem Kč |
| 1 | R položka | DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geo. zaměření stavby | kpl | 1,00 |  |  |
| 2 | 113728 | frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km | m3 | 5,45 |  |  |
| 3 | 14132 | Poplatky za skládku typ S-NO (nebezpečný odpad) | t | 12,00 |  |  |
| 4 | 919112 | řezání asfaltového krytu vozovek do 100mm | bm | 15,00 |  |  |
| 5 | 93818 | čištění vozovek samosběrem | m2 | 8996,00 |  |  |
| 6 | 574C06 | vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , | m3 | 269,88 |  |  |
| 7 | 572223 | spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 | m2 | 17992,00 |  |  |
| 8 | 574A44 | asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm, | m2 | 8996,00 |  |  |
| 9 | 113761 | frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm | m | 15,00 |  |  |
| 10 | 931312 | Zalévání spár dilatační asf. zálivkou | m | 15,00 |  |  |
| 11 | 12922 | čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku | m2 | 1730,00 |  |  |
| 12 | 56962 | zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm | m2 | 1730,00 |  |  |
| 13 | 015112 | poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných | t | 235,28 |  |  |
| 14 | 915211 | VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , plast, retroreflexní | m2 | 432,50 |  |  |
|  |  | šířka 5,2m x délka 1730bm |  |  |  |  |
|  |  | délka úseku 1730bm |  |  |  |  |
|  |  | vyrovnávka ACL 16+ 3cm |  |  |  |  |