# Zak.číslo:27/08/1

Ing.Marcela Spěváčková, SP – Stavební projekt

Tel.325625079, Poděbrady

Stavba		:	Kaplička- replika

Místo stavby	:	areál skanzenu v Přerově nad Labem p.č.125/1

Kraj		:	středočeský

Stupeň		:	Projekt pro stavební povolení

Stavebník	:	Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

3/2009                                                               Vypracovala : Ing.Spěváčková

- Průvodní zpráva.

a)        Identifikační údaje.

Stavba:	Kaplička-replika.

Místo stavby	:	areál skanzenu v Přerově nad Labem p.č.125/1

Kraj		:	Středočeský

Stavebník:	Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Projektant:	Ing.Marcela Spěváčková, SP-Stavební projekt.

Budovcova 1149/III Poděbrady

Autorizace e.č.951 obor pozemní stavby.

Účel stavby:	Předmětem projektové dokumentace výstavba objektu kapličky v uzavřeném areálu skanzenu.  Stavba bude upravenou  replikou stávající kovárny v Ostré. Stavba bude společně s ostatními vesnickými domy  doplňovat vesnickou náves.

Charakteristika stavby:   novostavba.

b)	údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích.

Stavba  je situována v uzavřeném areálu na pozemku 125/1 LV č.272,

Pozemek je bez porostů, mírně svažitý, s částečnou navážkou.

vlastník- Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov.

c)	údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu.

Zaměření pozemku areálu, kterou zpracoval Ing.Flídr 2008

Geologický průzkum. Zpracovaný 03/2009 Ing..Šimkem ,

Zaměření kapličky v Ostré zpracované Ing.Zítovou

d)	Informace  o splnění požadavků dotčených orgánů.

Stavba se nachází v uzavřeném areálu, bez nároků na energie. Nejsou známé jakékoliv požadavky dotčených orgánů ( ochranná pásma, vedení inženýrských sítí). Výškové osazení ±0,000 je stanovena 175,7 Bpv (dle zaměření 2008 Ing,Flídr).

e)	Informace o dodržení obecných technických požadavků.

Jedná se o stavbu specifického charakteru, je situována uprostřed pozemku, s odstupy od hranic pozemku a nejbližší zástavby  jsou více než  9 m.

f)	Údaje o splněné regulačního plánu, územního plánu, popř. územně plánovací dokumentace.

S ohledem na druh stavby bude územní rozhodnutí sloučené se stavebním rozhodnutím.

g)	věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.

Stavba bude prováděna nezávisle na okolní zástavbě, není členěna na etapy.

h)	Předpokládaná lhůta výstavby.

Předpokládaná doba výstavby:  06/2009 až 12/2010

i)	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí.

Nejedná se o stavbu bytovou.

Stavba obdélníkového půdorysu. Zděná, jednopodlažní, strop je dřevěný trámový, nad podsíní povalový,  dřevěný krov, sedlová střecha se sklonem  41°, krytina pálená na latích.

Zastavěná plocha 	:	15 m2,

Výška ke hřebeni 	:	8,7 m + 1,5 M (kříž) nad UT

B.	Souhrnná technická zpráva.

1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení.

a)	zhodnocení staveniště.

Stavba se nachází v uzavřeném areálu skanzenu v Přerově nad Labem.

Na pozemku LV č.272,  p.č.125/1, druh pozemku -ostatní plocha.

b)	Urbanistické a architektonické řešení stavby.

Stavba je upravená replika kapličky v Ostré.  Bude doplňovat  vesnickou náves ve skanzenu.

Stavba čtvercového  půdorysu. Zděná, jednopodlažní, s plastickou fasádou se zvýrazněným soklem, lezénami a tvarovanou římsou. Zastřešení bude stanovou střechou s věžičkou, která bude ukončena bání, pokrytou mědí. Krytina bude z dřevěných šindelů. Barevnost se bude pohybovat v odstínech bílé a okrové - upřesní investor.

c)	Technické řešení s popisem pozemních staveb a inž. staveb a řešení vnějších ploch

Stavba je založena základových pasech, které jsou s ohledem na základové poměry, proarmovány. Pasy jsou doplněny podkladní betonovou deskou z vodostavebního betonu doplněnou bet.sítí.  Obvodové zdivo z cihel plných, oboustranně omítnuté vápennou omítkou. Strop je tvořen střešní konstrukcí, podbitím krytiny. Okna jsou jednoduchá, členěná ve  dřevěných rámech. Před vstupními dveřmi je  kamenný schod.  Podlaha je z cihelných dlaždic. Okolní plochy budou zatravněné.

d)	Napojení stavby na dopravní a technicko infrastrukturu.

Voda, kanalizace, vytápění nejsou řešeny , druh stavby je nevyžaduje. Dešťová voda bude skapávat na terén.

e)	Řešení technické  a dopravní infrastruktury.

Přístup k objektu po veřejné zpevněné komunikaci ke vstupu do areálu, pak je přístupová komunikace vedena areálem, zde je povrch  nezpevněný. Další možný přístup je možný podél

severního oplocení areálu odkud bude během stavby provedeno prozatímní zpevnění příjezdové komunikace vedoucí ke stavbě vnitřkem areálu .

f)	 Vliv stavby na životní prostředí  a řešení jeho ochrany.

Realizace stavby:v místě stavby provedena skrývka ornice , která bude deponována na pozemku a bude po dokončení stavby  upotřebena pro úpravu terénu kolem stavby. Rovněž i zemina z výkopu základů bude použita na dosypání a vyvýšení terénu přilehajícího ke stavbě. Likvidaci igelitových obalů zabezpečí dodavatel stavby a investor uložením do sběrných dvorů. Po dobu výstavby dojde k časově omezenému zvýšení prašnosti a ke zvýšení hladiny hluku.

Užívání stavby: Charakter stavby a její užívání+ vylučuje možnost vzniku škodlivin i negativních vlivů na životní prostředí.

g)	Řešení bezbariérového užívání, navazující na veřejné komunikace..

Bezbarierový přístup je v areálu zajištěn.

h)	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektu.

Zaměření pozemku areálu, kterou zpracoval Ing.Flídr 2008 je podkladem pro umístění stavby na pozemku. Pro objekt kovárny je  výškové osazení ±0,000 stanoveno na  kótě 175,9 Bpv

Geologický průzkum. Zpracovaný 03/2009 Ing..Šimkem, je podkladem pro způsob založení stavby. Rozhodující jsou hodnoty z makroskopického popisu jádra sondy V1do

Lokalita:   Přerov nad Labem -  skanzen

Geologická dokumentace průzkumné sondy:  V1 (hloubeno ručním lžícovým vrtákem)

Dokumentoval: Šimek,  20.3.2009

Souřadnice: 	y =

x =

z =    m.n.m.(B.p.v.)

| metráž (m) | ; | ČSN: 73 1001 | 73 3050 | VC 800-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00-0,25 | hlína písčitá, tmavohnědá, humózní, slídnatá, tuhá | MSO | 2 |  |
|  | humózní sediment |  |  |  |
| 0,25-0,35 0,35-0,55 | písek hlinitý, šedohnědý, jemně až středně zrnitý, slídnatý, měkký navážka hlinitopísčitá, se střípky cihel, škvárou, popelem tuhá | SMY MSY | 1 2 |  |
|  | antropogenní uloženiny |  |  |  |
| 0,55-1,40 | hlína písčitá, hnědošedá, slídnatá, písčitá frakce jemně zrnitá, tuhé konzistence, vlhká, s proložkami silně hlinitého písku | F3 MS | 1 |  |
|  | deluviofluviální sediment |  |  |  |
|  | ----------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
|  | Hladina podzemní vody nebyla zastižena. |  |  |  |

Pozn.:  Předběžně lze uvažovat  hodnotu tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro:

- písčitou hlínu měkké konzistence (zařazená dle ČSN 731001 do třídy F3 MS) – 100 kPa

- písčitou hlínu tuhé konzistence (F3 MS)  -  175 kPa

- hlinitý písek tuhý (S4 SM)  -  175 kPa (pro b = 0,5 m).

Při založení objektu na základové pasy je doporučeno, vzhledem k nebezpečí nestejnoměrného sedání  betonové pasy proarmovat.

2	Mechanická stabilita

Mechanická stabilita objektu je zajištěna pasovými základy řešenými dle výsledku geologického průzkumu .

3          Požární ochrana.

Viz.samostatná část Požárně bezpečnostní řešení stavby. Jedná se objekt bez požárního rizika, neposuzuje se.

4	Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí.

Objekt není určen k trvalému pobytu osob, není zdrojem odpadních vod, nezatěžuje životní prostředí.

5	Úspora energie.

Stavba nemá požadavky na energii.

6          Nakládání s odpady,

Odpady vzniklé během stavby se řídí kategorizací  a katalogem odpadů, který se vyhlašuje dle Opatření výboru pro životní prostředí. Veškerý odpadový materiál (hlavně obalový a zbytky stavebního materiálu) bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště na příslušné skládky podle kategorizace  a podle možností k případné recyklaci. Dodavatelská firma předloží ke kolaudaci doklady o likvidaci odpadů. K zásypům a úpravám terénu po dokončení stavby lze použít pouze neznečistěnou výkopovou zeminu.

D  Zásady organizace výstavby.

Staveniště: staveniště se nachází v uzavřeném areálu. Po dobu výstavby bude provedeno oplocení nezbytně nutného prostoru, aby se zabránilo návštěvníkům skanzenu se pohybovat na staveništi.

Příjezd na staveniště bude řešen po provizozní zpevněné komunikaci ze severní strany oplocení skanzenu .

Deponie výkopku budou řešeny na pozemku skanzenu. Po zakončení stavby bude zemina použita pro vyrovnání a dosypání terénu.

Napojení energií  vody a el. bude provedeno z prostoru areálu.

Předpokládaná doba výstavby	  6/2009 až 6/2010

Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č.491/2006 Sb., a vyhlášky č.502/2006 Sb., platnými ČSN a bezpečnostními a hygienickými předpisy.

Podrobnější řešení provádění stavby zajistí dodavatel stavebních prací.

F	Dokumentace stavby.

Technická zpráva.

- Úprava stávajícího terénu : pozemek pro stavbu domu bude v nezbytné míře vymezen pro účely stavby, provede se sejmutí vrchní.humusní vrstvy v nezbytně nutné míře tl.150 mm. Terén bude vyrovnán na kótu 175,2 (-0,5 od ± 0,000). Zemina z výkopů základů bude použita na terénní úpravy. Kóta ±0.000 je stanovena na výšce 175,7 (B.p.v.) úroveň podlahy.

- Výkopy: výkopy budou provedeny pro pasové základy. Základová spára je umístěna nad hladinu  podzemní vody do vrstvy, dle geologického průzkumu lze pro základovou spáru uvažovat zatížení 175 kPa   třída zeminy F3 symbol MS dle ČSN 731001 a těžitelnost 1 podle ČSN 73 3050.

- Základy: základy jsou navrženy pasové. Na obvodu objektu mají šíři 600 mm a hloubku  1,132 m pod úroveň   ± 0,000, která je určena výškou podlahy v 1.NP na kótě 175,9. Základy pro vnitřní nosné zdivo jsou  v šíři 440 mm, mají hloubku základové spáry –0,657 m. Beton základů je ve kvalitě B15.  Základové pasy budou vyztuženy ve zhlaví a v patě výztuží 3 x Ø.R12 ocel 10505.

- Pasové základy doplňuje celoplošná deska tl.100 mm,  z vodostavebního betonu, která je vyztužena bet.sítí. V ploše pod deskou je štěrkopískový násyp.

- Obvodová konstrukce  je navržena  ze zdiva tl.450 mm, cihly plné. Zdivo bude oboustranně omítnuto. S ohledem na charakter stavby, která je bez nároku na tepelnou energii  je zdivo vyhovující.

- Vodorovné konstrukce :  Jedná se o nosnou konstrukci střechy, která zůstane do krovu otevřená.

- Střecha: Střecha bude stanová s věžičkou ukončenou bání s tesařsky řešeným krovem. Výška pod střešní římsu 3,96 m, sklon 46°. Krytina stanové střechy bude z dřevěných šindelů dvojitá, na husté laťování (materiál dodá investor). Před pokládáním budou šindele impregnovány (např. Wolmanitem, opatřeny nátěrem  Boralitu, po položení budou fixovány proti UV lněnou fermeží popř. karbolitem extra.

Báň bude kryta měděným oplechováním.

Pozednice bude kotvena do železobetonového věnce po1,5 m.

Konstrukce střechy bude otevřena do vnitřního prostoru. Přesahy střech budou mít dřevěné hoblované podbití a obednění.

Realizace střechy předpokládá kvalifikovaného dodavatele, který má zkušenosti s historickými stavbami (krovy).

Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny nátěrem proti dřevokazným škůdcům a houbám (např.Wolmanitem).

- Izolace

hydroizolace

Izolaci proti srážkové vodě na střeše objektu zajišťuje střešní krytina.

Vodorovná izolace v podlaze bude zajištěna použitím vodostavebního betonu v základové desce, který bude opatřen nátěrovou izolací.

- Výplně otvorů : vchodové  dveře budou dřevěné rámové (investor dodá dveřní křídla).

Zárubně budou dřevěné  trámové.

Okna : okna budou , dřevěná, jednoduchá, členěná.

opatřena nátěrem. Parapety u oken budou kamenné.

- Podlahy : povrch podlahy Podlaha bude cihelná uložená do maltového lože. V místě dveří bude osazena dubová fošna tl.60mm.

- Povrchy: povrch vnitřních stěn bude opatřen vápennými, hlazenými omítkami. Vnější povrch domu bude omítnut rovněž vápennou omítkou.

- Klempířské prvky:  plechová část střechy bude ukončena okapničkou.

- Technická vybavenost. Stavba nemá nároky na tech.vybavenost.

OBSAH :

A  Průvodní zpráva

B  Souhrnná technická zpráva

C  Situace stavby

D  Dokladová část  (pouze paré 1 a 2)

E  Zásady organizace výstavby.

F  Architektonicko stavební řešení.

Výkresová část.

01	Situace 					1 : 250

02	Základy					1 : 50

03	Půdorys					1 : 50

04	Řez A-A,					1 : 50

05	Pohledy 					1 : 50

06  Krov					1 : 50

Vypracoval:

A, B, C, E, F 				Ing.Spěváčková, ing. Zítová