Zak.číslo: 13/10/1

Ing. Marcela Spěváčková, SP – Stavební projekt

Tel. 325625079, Poděbrady

Stavba:	Výstavba (transfer) domu z Oskořínku, roubené stodoly(částečný trasfér) a pilířové stodoly(replika) ve skanzenu v Přerově nad Labem

Místo stavby:		areál skanzenu v Přerově nad Labem p.č.125/1.

Kraj:			Středočeský

Stupeň:		Projekt pro stavební povolení

Stavebník:		Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Vypracovala: 		Ing.Spěváčková; spolupráce Ing. arch. Jan Pešta

8/2010

# A.	Průvodní zpráva

### a) Identifikační údaje

Stavba:	Výstavba (transfer) domu z Oskořínku, roubené stodoly(částečný transfér) a pilířové stodoly(replika) ve skanzenu v Přerově nad Labem

Místo stavby	:	areál skanzenu v Přerově nad Labem

Kraj		:	Středočeský

Stavebník:	Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Projektant:	Ing.Marcela Spěváčková, SP-Stavební projekt.

Budovcova 1149/III Poděbrady

Autorizace e.č.951 obor pozemní stavby.

Charakteristika stavby: Předmětem projektové dokumentace je stavba (resp. transfer) domu čp. 65 z Oskořínku, stavba (resp.částečný transfer) roubené stodoly ze Sovenic a novostavba pilířové stodoly v uzavřeném areálu skanzenu – Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem (dále muzeum).

Členění stavby: Stavba bude členěna na 3 stavební objekty:

- SO1:	dům z Oskořínku čp. 65 s bránou (transfer a znovuvýstavba)

- SO2:	roubená stodola ze Sovenic (transfer a znovuvýstavba)

- SO3:	pilířová stodola ze Sovenic (novostavba – replika)

Účel stavby:	Objekty budou využity pro potřeby muzejních expozici v uzavřeném areálu Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. Objekty budou společně s ostatními přenesenými stavbami utvářet historické prostředí muzea – polabské vesnice.

Zastavěná plocha:	SO1 (dům): 			90,5 m2

SO2 (roubená stodola):	89,5 m2

SO3 (pilířová stodola):	263,7 m2.

Výška ke hřebeni:	SO1 (dům):			5,9 m nad UT

SO2 (roubená stodola):	7 m nad UT

SO3 (pilířová stodola):	10 m nad UT

### b)	údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích

identifikace pozemku: Stavba je situována v uzavřeném areálu muzea na pozemku p.č. 125/1; 125/3 a p.č. 492/3 v k.ú. Přerov nad Labem, obec Přerov nad Labem, kraj Středočeský, LV č.272.

druh pozemku: Ostatní plocha.

vlastník pozemku: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov

správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: Polabské muzeum, Palackého 68, 290 55 Poděbrady III

charakteristika a využití pozemku: Pozemek je rovinatý, v současné době zčásti využitý pro expoziční potřeby muzea (stojí zde transferované památky lidové architektury). Zadní část pozemku (p.č. 492/3) je bez využití. Na místě se kromě starých ovocných dřevin nenachází žádné trvalé porosty.

Na pozemku nejsou evidovány žádné způsoby ochrany, ani omezení vlastnického práva.

Výškové osazení: (dle zaměření 2008 Ing. Flídr).

SO 1- dům z Oskořínku  	±0,000=ÚT (upravený terén)  stanoveno  na kótě 175,5 Bpv.

SO 2- roubená stodola 	±0,000=ÚT (upravený terén)  stanoveno  na kótě 174,9 Bpv.

SO 3- pilířová stodola 	±0,000=ÚT (upravený terén)  stanoveno  na kótě 175,5 Bpv.

### c)	údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu

Zaměření pozemku:	Ing.Flídr, 2008

Geologický průzkum: Šimek Milan geologické práce r.2009

Zaměření objektů: 	SO1 (dům): Ing. arch. Jan Veselý; Bc. Jana Svobodová; Ing. arch. Jan Pešta, 2009-2010

SO2 (roubená stodola): Ing. arch. Jan Pešta, 2010

SO3 (pilířová stodola): Ing. arch. Jan Pešta, 2010

Napojení na infrastrukturu: Stavební objekt SO1 (dům) bude napojen na stávající rozvod elektrické energie v areálu muzea a systém centrální ochrany včetně požárního hlásiče. V ostatních objektech (stodolách) budou umístěny pouze požární hlásiče, které budou napojeny na centrální systém bezpečnostní ochranu areálu.

### d)	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba se nachází v uzavřeném areálu muzea, bez zvýšených nároků na energie. Nejsou známé jakékoliv požadavky dotčených orgánů (ochranná pásma, vedení inženýrských sítí).

Dům čp. 65 v Oskořínku (SO1) je nemovitou kulturní památkou. Pro transfer bude nutné postupovat dle zákona č. 20/1987 Sb. „o státní památkové péči“ ve znění pozdějších předpisů.

Roubená stodola ze Sovenic (SO2) není nemovitou kulturní památkou, leží ale na území vesnické památkové zóny Sovenice. Pro transfer bude nutné postupovat dle zákona č. 20/1987 Sb. „o státní památkové péči“ ve znění pozdějších předpisů.

### e)	Informace o dodržení obecných technických požadavků

Výstavba expozičních objektů je stavbu specifického charakteru, odpovídající původním historickým předlohám.

Pro umístění staveb je nutné dodržet především §23 „Obecné požadavky na umisťování staveb“ a §25„vzájemné odstupy staveb“ Vyhlášky č. 501 o obecných požadavcích na využívání území. Vzhledem k tomu, že na sousedních pozemcích (severně od hranice areálu) se nenachází žádná zástavba (pole), bude zde zachován odstup 1,2 – 1,4m od hranice pozemku, umožňující údržbu objektů.

### f)	Údaje o splnění regulačního plánu, územního plánu, popř. územně plánovací dokumentace podle §104 odst. 1 stavebního zákona

S ohledem na druh stavby bude územní rozhodnutí sloučené se stavebním rozhodnutím.

### g)	věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Stavební objekty budou realizovány postupně. Napojení el. energie se provede ze stávající rozvodnice z objektu „Chalupa z Dymokur“ viz samostatná část. Přípojka vede pouze přes pozemek areálu.

### h)	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládaná doba výstavby:	SO1  rok 2011-2012

SO2  rok 2012-2013

SO3  rok 2012-2013

Stavba bude členěna na 3 samostatné stavební objekty (SO1 - dům z Oskořínku čp. 65 s bránou; SO2 - roubená stodola ze Sovenic a SO3 - pilířová stodola ze Sovenic). Výstavba jednotlivých stavebních objektů na sebe není nijak vázána. Předpokládá se zahájení stavby objektem SO1, poté budou realizovány oba objekty SO2 a SO3.

### i)	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní; údaje o podlahové ploše

Všechny stavební objekty (SO1; SO2 a SO3) jsou stavby nebytové.

SO1:		dům z Oskořínku čp. 65 s bránou je stavbou na obdélníkovém až lichoběžníkovém půdorysu o základních rozměrech 16,6 – 17,1m x 5,37m (vč. podsíně). Zastavěná plocha vč. podsíně činí cca 90,5 m2. Podlahová plocha činí cca 57,14m2 (bez podsíně), resp. 10,26m2 (podsíň). Výška ke hřebeni činí cca 5,9 m nad UT.

Přední část domu je roubená v hliněné omazávce, zadní zděná z pálených i nepálených cihel. Omítky hliněné a vápenné. Stropy dřevěné trámové omítané, krov hambálkový, ovšem osedlaný přes pozednice, krytina keramické tašky drážkové. Okna dřevěná dvojitá tabulková, dveře dřevěné rámové konstrukce. Podsíň s nosnou trámovou konstrukcí, štíty bedněné.

SO2:		roubená stodola ze Sovenic je stavba na obdélníkovém půdorysu o rozměrech cca 13,5 x 6,65m. Zastavěná plocha činí cca 89,5 m2. Výška k hřebeni střechy činí cca 7 m nad UT.

Stodola srubové konstrukce s vaznicovým krovem na obedněných kozách. Bez povrchových úprav. Krytina keramické pálené tašky (drážkové).

SO3:		pilířová stodola ze Sovenic je stavba na obdélníkovém půdorysu o rozměrech cca 20,55 x 11,1 m, s menším přístavkem na jihozápadní straně. Zastavěná plocha činí cca 263,7 m2. Výška k hřebeni střechy činí cca 10 m nad UT.

Stodola pilířové konstrukce (pilíře plné zděné z pálených režných cihel, výplně bedněné) s vaznicovým krovem. Bez povrchových úprav. Krytina keramické pálené tašky (drážkové)

# B.	Souhrnná technická zpráva

## 1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

### a)	zhodnocení staveniště.

Stavba se nachází v uzavřeném areálu muzea v Přerově nad Labem, na pozemku LV č.272, p.č.125/1; 125/3; a 492/3. Pozemek je rovinatý, v současné době zčásti využitý pro expoziční potřeby muzea (stojí zde transferované památky lidové architektury). Zadní část pozemku (p.č. 492/3) je bez využití. Plocha, na níž se předpokládá výstavba, je bez stavebních objektů a inženýrských sítí. Na místě se kromě starých ovocných dřevin nenachází žádné trvalé porosty. Druh pozemku - ostatní plocha.

stavebněhistorický průzkum:

Dům čp. 65 v Oskořínku (SO1) je nemovitou kulturní památkou s číslem rejstříku 13500/2-1918. Dům je příkladem přízemní lidové stavby polabského typu. Světnice je roubená, částečně z dubových trhanic, částečně z měkkého dřeva na rybinovou vazbu, s hliněnou omítkou (kožichem). Zadní část je zděná z nepálených cihel, s armaturami otvorů z pálených cihel. Omítky na vnější straně jsou hliněné, s vápennou líčkou. Dispozice je trojdílná, se střední síní, zadní komora s ubouranou zadní stěnou a velkou přední světnicí. Černá kuchyně se nedochovala, ve světnici jsou zbytky zbořené pece s otisky kamen. Charakteristickým rysem polabského domu je trámková podsíň.

Dům byl podle svého typologického a konstrukčního řešení postaven v době konjunktury roubené lidové architektury Polabí nejspíše ve druhé polovině 18. století, maximálně na počátku 19. století. Na mapě stabilního katastru z roku 1842 je zakreslen v původním půdorysném rozsahu. Nejstarší dochovaná fotografie asi z konce 19. století dům zachytila ještě se starší hmotou sedlové střechy s větším přesahem nad zápražím, kryté došky, s kabřincem a výraznou dvouetážovou lomenicí. Podsíň měla pásky s prořezávanými ornamenty a bohatě vyřezávaný ozdobný plot. Na dům navazovala pilířová brána s dekorativně prořezávanými vraty a brankou.

Patrně na přelomu 19. a 20. století došlo k dílčím úpravám, při nichž byla zrušena černá kuchyně a dům vybaven rámovými dveřmi a dodnes zachovanými okny. Buď v rámci této rekonstrukce, nebo ještě později, během první třetiny 20. století došlo k zásadní přestavbě, při níž byl vyměněn krov a pozměněna hmota střechy. Trámy nad zápražím byly zkráceny, krokve osedlány na pozednice, střecha zvýšena a opatřena valbou s prostým bedněným štítem. Zjednodušena byla i podsíň, patrně došlo k výměně nosné konstrukce (sloupků), které již nebyly opatřeny pásky s prořezávaným dekorem. Brlení předzahrádky a pilířová brána zůstala zachována.

V průběhu druhé poloviny 20. století dům chátral, zanikla brána i detaily podsíně. V této zchátralé, avšak vysoce autentické podobě se stavba dochovala dodnes.

Roubená stodola ze Sovenic (SO2) na st.p.č. 28 není nemovitou kulturní památkou, leží ale na území vesnické památkové zóny Sovenice, prohlášené Vyhláškou MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny. Stodola je posledním pozůstatkem velké usedlosti, jinak bez výjimky zbořené. Dnešní roubená stodola vznikla nejpozději v prvé polovině 19. století a představuje charakteristický typ pro střední Polabí. Na mapě stabilního katastru z roku 1842 je již zakreslena v dnešní půdorysné stopě. Při stavbě stodoly byly využity jak dubové štípané trámce (trhanice), tak prvky z měkkého dřeva a ve větší míře i druhotně použité trámce. Stodola má dvě perny a střední mlat, oddělený od peren nízkými roubenými oplotněmi s rozměrnými otvory (roubené konstrukce jsou v místě otvorů ukončeny do sloupků). Původně měla nepochybně nízko nasazenou sedlovou střechu. Patrně někdy v průběhu první třetiny 20. století došlo k odstranění původního krovu a vytvoření nového vaznicové soustavy na obedněných kozách.

V průběhu druhé poloviny 20. století stodola nebyla udržována. Celá usedlost beze zbytku zanikla, stodola byla vystavena pozvolnému chátrání.

### b)	Urbanistické a architektonické řešení stavby.

#### SO1 – dům z Oskořínku (nemovitá kulturní památka s číslem rejstříku 13500/2-1918).

Dům bude umístěn v řadě usedlostí na severozápadní straně „návsi“ v dolní části areálu muzea. Tuto řadu bude uzavírat od jihozápadu, vedle dnes krajní chalupy z Pojed. Podélnou osou bude situován kolmo k návesní frontě, která je půdorysně mírně zakřivená. Dům nebude mít předzahrádku. Podsíň bude umístěna v linii návesní fronty. Vstup bude orientován k severozápadu.

Dům je částečným transferem původní stavby z Oskořínku čp. 65. Podoba domu bude odpovídat poslední významné stavební etapě z první třetiny 20. století, tzn. nebude se výrazněji lišit od dnešního stavu, ovšem budou doplněny chybějící části (podsíň s brlením, branka, pilířová brána).

Dům je přízemní nepodsklepený a má obdélníkový až lichoběžníkový půdorys o základních rozměrech 16,6 – 17,1m x 5,37m (vč. podsíně). Vnitřní dispozice je trojdílná, se zděnou střední síní, zděnou zadní komorou a roubenou velkou přední světnicí. V síni je průlezné těleso komína. Ve světnici bude obnoveno topeniště s kachlovými kamny a pecí dle možností muzea.

Na průčelí směrem do návsi bude navazovat vjezdová pilířová brána.

#### SO2 – roubená stodola ze Sovenic

Stodola bude umístěna na dosud volném pozemku v dolní části areálu muzea, při jeho severozápadním okraji, za chalupou ze Střihova. Polohou bude evokovat charakteristické uspořádání usedlosti s příčně průjezdnou stodolou. Podélnou osou bude situována rovnoběžně s hranicí pozemku. Vstup (vjezdová vrata) bude orientován k jihovýchodu.

Stodola bude transferem původní stavby ze Sovenic. Podoba bude rekonstruovaná do stavu před novodobou destrukcí střechy.

Stodola je stavba na obdélníkovém půdorysu o rozměrech cca 13,5 x 6,65m. Dispozice je trojdílná se středním mlatem.

#### SO3 – pilířová stodola ze Sovenic (replika)

Stodola bude umístěna na dosud volném pozemku v dolní části areálu muzea, při jeho severozápadním okraji, za nově postaveným domem z Oskořínku (SO1). Polohou bude evokovat charakteristické uspořádání usedlosti s příčně průjezdnou stodolou. Podélnou osou bude situována rovnoběžně s hranicí pozemku. Vstup (vjezdová vrata) bude orientován k jihovýchodu.

Stodola bude novostavbou – upravenou volnou kopií stavby ze Sovenic, která reprezentuje obecně rozšířený typ této hospodářské stavby z Polabí z 1. třetiny 20. století. Stodola je stavba na obdélníkovém půdorysu o rozměrech cca 20,55 x 11,1 m, s menším přístavkem na jihozápadní straně. Dispozice bude jednoprostorová, předělení tvoří pouze oplotní rámové konstrukce s vnitřními sloupky.

### c)	Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

#### SO1 – dům z Oskořínku

Dům je transferem původní stavby z Oskořínku čp. 65. Poškozené nebo chybějící konstrukce bodu doplněny a rekonstruovány dle možností v původní technologii.

Stavba bude založena na základových betonových pasech se základovou spárou   ve hloubce

– 0,900 (výška pasu  600mm, pasy budou armované). Pasy budou provedeny z betonu do úrovně cca 30 cm pod úrovní terénu. Od této úrovně výše, včetně nadzemní části základového zdiva, budou pasy tvořeny opukovým lomovým zdivem na vápennou maltu.

Stav roubené konstrukce světnice bude posouzen před transferem po sejmutí hliněné omítky. Omítku bez nátěru je nutné při sejmutí shromažďovat pro další použití. Použitelné dřevěné prvky bez většího stupně poškození (lokální narušení) budou před rozebráním očíslovány dle jednotlivých stěn a podle toho opět sestaveny na novém místě. Poškozené prvky budou nahrazeny shodně opracovanými novými trámy. Nutné je dodržet profil trámů i charakteristickou vazbu v nárožích. Prvky s menším rozsahem poškození budou opraveny tesařským způsobem – poškozená místa vysazena plombou, poškozená zhlaví odříznuta a nastavena (protézována) šikmým plátem.

Zděná část bude postavena dle současného stavu v kombinaci pálených a nepálených cihel. Stěny z nepálených cihel budou rozebrány dle možností na jednotlivé cihly, případně větší souvislé bloky zdiva, které budou osazeny na novém místě do původní konstrukce. Nová konstrukce bude vyzděna podle možností z původních přetříděných cihel. Obvodové stěny jsou z nepálených cihel, příčky, okolí topeniště a armatury otvorů vč. záklenků z pálených cihel. Poškozené nepálené cihly budou schraňovány pro další použití. Malta bude v případě pálených cihel vápenná, u nepálených hliněná, získaná ze stávajícího materiálu po rozmělnění s vodou.

V síni bude postaveno z pálených cihel průlezné těleso komína. Stropy budou provedeny trámové. Po odstranění stávajících omítek bude posouzen stav dřevěných trámů a povalového záklopu. Poškozené prvky budou nahrazeny shodně opracovanými novými. Stropní trámy s menším rozsahem poškození budou opraveny tesařským způsobem – poškozená místa vysazena plombou, poškozená zhlaví odříznuta a nastavena (protézována) šikmým plátem.

Ve světnici bude obnoveno topeniště (pec s kachlovými kamny) dle možností muzea.

Dům kromě soklu bude z vnější strany plošně omítnutý hliněnou omítkou s vápennou líčkou. Provedeno bude několik vrstev vápenného nátěru, finální barvený šmolkou do modra. Vnitřní omítky budou štukové vápenné s vápennou líčkou, v síni a komoře šmolkově modrou, ve světnici světle žlutě zabarvenou.

Výplně otvorů budou původní repasované ze stávajícího domu, chybějící výplně budou nahrazené tvarově identickými kopiemi. V případě zcela zničených kusů je možné provedení tvarově identických kopií s přenesením dochovaných prvků, zejména kování. Okna světnice budou dvojitá dvoukřídlá dovnitř a ven otvíravá dřevěná šestitabulková s jednoduchým zasklením, vložená do trámkové zárubně s dřevěnou obložkou (okřídlím). Okna síně a komory shodně řešená, ovšem jen jednoduchá. Dveře jedno- a dvoukřídlé rámové konstrukce.

V interiérech budou obnoveny podlahy dle dnešního stavu – v síni přenesená dlažba s poklopem schodů do sklepa (sklep nebude realizován). V komoře a světnici bude realizována podlaha ze širokých (min. 25cm) prken s cihelným lemem po obvodu a dlažbou v prostoru topeniště. Dřevěná podlaha bude provedena na suchý pískový podklad, dlažba do maltového lože.

Dům bude krytý polovalbovou střechou s vaznicovým krovem a keramickou drážkovou krytinou, přenesenou z původní stavby. Krov bude pořízen nový jako replika stávajícího. Na vstupní straně bude proveden vikýř. Dle možností se doporučuje přenesení části autentické dřevěné konstrukce krovu a vikýře na novou stavbu. Štít bude proveden dle možností z původního bednění s doplněnými lištami. Případné poškozené prvky budou provedeny z prken shodné šířky, s vykartáčovaným povrchem.

Podsíň trámové konstrukce bude uzavřena prořezávaným dekorativním plotem. Nosné trámy podsíně – sloupky i překlady – budou nově provedeny z hraněných, ručně osekaných trámů. Po straně bude vyvýšený chodník zápraží. Chodník zápraží i podsíň budou vydlážděny čtvercovými cihelnými dlaždicemi (topinky) s lemem z režných cihel. Pro doplnění bude využit recyklovaný historický materiál z bouraček.

Na průčelí směrem do návsi bude navazovat vjezdová brána, tvořená zděnými omítanými pilíři z pálených cihel s krytem z bobrovek s dvoukřídlými prořezávanými vraty trámkové konstrukce. Shodně bude řešena branka pro pěší. Průčelí pilířů bude omítané vápennou omítkou s dvoubarevnou vápennou líčkou (šmolka + bílá).

Nové pohledově uplatňované dřevěné prvky budou ponechány bez povrchové barevné úpravy, ošetřené fermeží za horka a budou ponechány k přirozenému zestárnutí. Původní i nové dřevěné prvky budou před zabudováním do stavby impregnovány vhodným bezbarvým ochranným prostředkem s fungicidními a insekticidními vlastnostmi.

Dvůr směrem k chalupě z Pojed bude mít zatravněný povrch se štěrkovými pěšinami. Zbývající okolní plochy budou zatravněné.

Elektrická přípojka bude vedena volným pozemkem z rozvodnice od chalupy z Dymokur.

Při stavbě domu v areálu muzea bude postupováno dle zásad oprav nemovitých kulturních památek, dle možností s vyloučením novodobých stavebních technologií. Postup bude průběžně na kontrolních dnech konzultován s projektantem, případně zástupcem státní památkové péče.

#### SO2 – roubená stodola ze Sovenic

Stodola bude částečným transferem původní stavby ze Sovenic. Stávající stavba je ve špatném technickém stavu, předpokládá se využití cca 50 - 70% původního materiálu (především stěnové trámce z tvrdého dřeva z horních partií stavby).

Stavba bude založena na základových betonových pasech se základovou spárou   ve hloubce

– 0,800  m od ÚT (výška pasu  500mm, pasy budou armované). Pasy budou provedeny z betonu do úrovně cca – 0,30 m pod úrovní ÚT. Od této úrovně výše, včetně nadzemní části základového zdiva, budou pasy tvořeny opukovým lomovým zdivem na vápennou maltu.

Přesahující části základů budou překryty travním drnem. Srub bude ve shodně s původním stavem založen přímo na úrovni terénu.

Použitelné dřevěné prvky bez většího stupně poškození (lokální narušení) budou před rozebráním očíslovány dle jednotlivých stěn a podle toho opět sestaveny na novém místě. Poškozené nebo chybějící srubové konstrukce bodu doplněny a rekonstruovány v původní technologii. V souladu s dnešním stavem je možné použití druhotného materiálu z jiné stavby. Nutné je dodržet profil trámů i charakteristickou vazbu v nárožích. Prvky s menším rozsahem poškození budou opraveny tesařským způsobem – poškozená místa vysazena plombou, poškozená zhlaví odříznuta a nastavena (protézována) šikmým plátem.

Krov bude pořízen celý nový včetně obvodové konstrukce – koz (nedochoval se). Krov bude vaznicové soustavy, pořízený z hraněného vykartáčovaného řeziva. Krytinu tvoří keramické pálené tašky (drážkové), dle možnosti získané z recyklovaného stavebního materiálu. Štíty a boky koz budou bedněné ze širokých prken s lištovanými spárami.

Vrata budou trámkové konstrukce bedněná otočná dvoukřídlá (zadní vrata budou řešena jako pevná a nebudou se otvírat). Podlaha bude tvořena jen dusanou hlínou.

Nové pohledově uplatňované dřevěné prvky budou ponechány bez povrchové barevné úpravy, ošetřené fermeží za horka a budou ponechány k přirozenému zestárnutí. Původní i nové dřevěné prvky budou před zabudováním do stavby impregnovány vhodným bezbarvým ochranným prostředkem s fungicidními a insekticidními vlastnostmi.

Pozemek před stodolou bude zpevněn mlatovým povrchem a bude sloužit jako příjezdová komunikace od dvora s expozicí zemědělské techniky, včetně možnosti požárního zásahu.

Stavba nebude napojena na žádné inženýrské sítě. Je řešena pouze protipožární ochrana.

#### SO3 – pilířová stodola ze Sovenic

Stavba bude založena na základových betonových pasech hl. 90 cm pod úroveň terénu (armovaných). Pasy budou provedeny z betonu do úrovně cca 15cm pod úrovní terénu. Od této úrovně výše až po úroveň terénu budou pasy tvořeny cihelným zdivem na cementovou maltu, vnější strana bude obložena dle možností muzea pískovcovými kvádry, nebo betonovými tvárnicemi, používanými ve 30. letech 20. století.

Stodola bude novostavbou. Stodola je stavba na obdélníkovém půdorysu o rozměrech cca 20,55 x 11,1 m, s menším přístavkem na jihozápadní straně. Dispozice bude jednoprostorová, pouze předělená oplotní rámové konstrukce s vnitřními sloupky.

Stodola je pilířové konstrukce (pilíře plné zděné z pálených režných cihel, dle možnosti získané z recyklovaného stavebního materiálu. Výplně pilířové konstrukce budou bedněné bez povrchových úprav. Krov vaznicové soustavy. Základy nad úrovní terénu budou tvořené buď kamenným opukovým zdivem, nebo v případě možností recyklovanými betonovými tvárnicemi, typickými pro první třetinu 20. století. Štíty budou bedněné. Vrata budou trámkové konstrukce bedněná posuvná na železné kolejnici dvoukřídlá (zadní vrata budou řešena jako pevná a nebudou se otvírat). Krytinu tvoří keramické pálené tašky (drážkové), dle možnosti získané z recyklovaného stavebního materiálu.

Pozemek před stodolou bude zpevněn mlatovým povrchem a bude sloužit jako příjezdová komunikace od dvora s expozicí zemědělské techniky, včetně možnosti požárního zásahu.

Stavba nebude napojena na žádné inženýrské sítě. Je řešena pouze protipožární ochrana.

### d)	Napojení stavby na dopravní a technicko infrastrukturu.

Voda – stavba nebude napojena na vodu.

Kanalizace – stavba nebude napojena na kanalizaci či jímku splašků. Dešťová voda se bude vsakovat  na terén u objektu.

Elektrická energie – přípojka bude řešena z „chalupy z Dymokur“ viz. samostatná část

Vytápění SO1: V domě budou instalována dobová kachlová kamna s pecí. Nepředpokládá se vytápění za běžného provozu. Objekty SO2 a SO3 nebudou vytápěny.

### e)	Řešení technické a dopravní infrastruktury.

Přístup k objektu po veřejné zpevněné komunikaci ke vstupu do areálu, pak je přístupová komunikace vedena areálem, zde je povrch nezpevněný. Další možný přístup je možný podél

severního oplocení areálu odkud bude během stavby provedeno prozatímní zpevnění příjezdové komunikace vedoucí ke stavbě vnitřkem areálu.

### f)	 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany.

Realizace stavby: v místě stavby provedena skrývka ornice, která bude deponována na pozemku a bude po dokončení stavby upotřebena pro úpravu terénu kolem stavby. Rovněž zemina z výkopu základů bude použita na dosypání a vyvýšení terénu přilehajícího ke stavbě. Likvidaci obalů zabezpečí dodavatel stavby a investor uložením do sběrných dvorů. Po dobu výstavby dojde k časově omezenému zvýšení prašnosti a ke zvýšení hladiny hluku.

Užívání stavby: Charakter stavby a její užívání vylučuje možnost vzniku škodlivin i negativních vlivů na životní prostředí.

### g)	Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Bezbariérový přístup je v areálu zajištěn.

### h)	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektu.

Geologický průzkum. Zpracovaný 03/2009 Ing..Šimkem, je podkladem pro způsob založení stavby. Rozhodující jsou hodnoty z makroskopického popisu jádra sondyV2 a V3.

Lokalita:   Přerov nad Labem -  skanzen

Lokalita:   Přerov nad Labem -  skanzen

Geologická dokumentace průzkumné sondy:  V2 (hloubeno ručním lžícovým vrtákem)

Dokumentoval: Šimek,  20.3.2009

Souřadnice: 	y =

x =

z =    m.n.m.(B.p.v.)

| metráž (m) | makroskopický popis jádra (profilu) | ČSN: 73 1001 | 73 3050 | VC 800-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00-0,35 | navážka hlinitopísčitá, se střípky cihel, popelem tuhá | MSY | 2 |  |
|  | antropogenní uloženina |  |  |  |
| 0,35-1,40 | písek hlinitý, hnědošedý, jemně až středně zrnitý, slídnatý, tuhý fluviodeluviální sediment | S4 SM | 2 |  |

|  | Hladina podzemní vody nebyla zastižena. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lokalita:   Přerov nad Labem -  skanzen

Geologická dokumentace průzkumné sondy:  V3 (hloubeno ručním lžícovým vrtákem)

Dokumentoval: Šimek,  20.3.2009

| metráž (m) | makroskopický popis jádra (profilu) |  | ČSN: 73 1001 | 73 3050 | VC 800-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00-0,30 | navážka hlinitopísčitá, se střípky cihel, škvárou, tuhá |  | MSY | 2 |  |
|  | antropogenní uloženina |  |  |  |  |
| 0,30-1,40 | písek hlinitý, hnědošedý, jemně až středně zrnitý, slídnatý, tuhý fluviodeluviální sediment |  | S4 SM | 2 |  |

|  | Hladina podzemní vody nebyla zastižena. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pozn.: Předběžně lze uvažovat hodnotu tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro:

- písčitou hlínu měkké konzistence (zařazená dle ČSN 731001 do třídy F3 MS) – 100 kPa

- písčitou hlínu tuhé konzistence (F3 MS) - 175 kPa

- hlinitý písek tuhý (S4 SM) - 175 kPa (pro b = 0,5 m).

Při založení objektu na základové pasy je doporučeno, vzhledem k nebezpečí nestejnoměrného sedání (viz výše), betonové pasy proarmovat.

### I)	Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém.

Zaměření pozemku areálu, které zpracoval Ing. Flídr 2008, je podkladem pro umístění a výškové osazení objektů.

Výškové osazení objektů:

SO 1- dům z Oskořínku  	±0,000=ÚT (upravený terén)  stanoveno  na kótě 175,5 Bpv.

SO 2- roubená stodola 	±0,000=ÚT (upravený terén)  stanoveno  na kótě 174,9 Bpv.

SO 3- pilířová stodola 	±0,000=ÚT (upravený terén)  stanoveno  na kótě 175,5 Bpv.

### j)	Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické a provozní soubory

Stavba bude členěna na 3 stavební objekty:

- SO1:	dům z Oskořínku čp. 65 s bránou (transfer a dostavba)

- SO2:	roubená stodola ze Sovenic (částečný transfer a dostavba)

- SO3:	pilířová stodola ze Sovenic (novostavba – replika)

### k)	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Stavba nebude mít během provádění ani po dokončení negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

Stavební práce mohou být prováděny pouze v obvyklou pracovní dobu, tj. od 7 do 18 hod. Stavbu je nutno zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.

### l)	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při realizaci musí dodavatel dodržovat příslušné platné bezpečnostní předpisy a nařízení a dodržovat všechny závazné články platných ČSN. Při všech pracech na staveništi musí pracovníci i organizace dodržovat požadavky Vyhl. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o Bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v návaznosti na ČSN 34 3100. Dodavatelská organizace musí mít vypracována technologický a pracovní postup, který musí být po dobu výstavby na pracovišti. Dodavatelská organizace musí dodržovat povinnosti pracovníků a dodavatelů podle §9 a §10 vyhl. 324/1990 Sb. Před zahájením prací musí dodavatel provést prohlídku a kontrolu staveniště podle §17 a §18 vyhl. 324/1990 Sb. Při práci se strojním zařízením je nutno postupovat podle pokynů výrobce zařízení a v souladu s pokyny pro obsluhu zařízení. Bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickými vedeními obsahují ČSN 34 3100 až  04, ČSN 34 3108, ČSN 34 3109 a ČSN 34 3112. Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 73 6760 a 73 6701.

## 2.	Mechanická stabilita

Mechanická stabilita objektu je zajištěna pasovými základy řešenými dle výsledku geologického průzkumu. Nosné prvků ve stropní konstrukci a obvodových stěn SO1 a SO2 (přenesené objekty) se staticky neposuzují . SO3  je řešen podle skutečné stavby v Sovenicích.

## 3. 	Požární ochrana.

Viz samostatná část Požárně bezpečnostní řešení objektů.  Všechny objekty jsou součástí muzeální expozice se specifickou funkcí. Dům (SO1) má stavební a dispoziční řešení rodinného domu, ale bez stálého využití osobami. Stodoly (SO2 a SO3) mají stavební a dispoziční řešení hospodářských staveb pro skladování zemědělských produktů a strojů. Budou zde umístěny historické zemědělské mechanismy.

## 4.	Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí.

Stavby ani jejich provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Žádný z objektů není určen k trvalému pobytu osob, není zdrojem odpadních vod, nezatěžuje životní prostředí. Místnosti domu (SO1) jsou větratelné, osvětlené přímým i umělým osvětlením. Stodoly (SO2 a SO3) nemají přímé osvětlení, s výjimkou vstupních vrat.

S odpady vzniklými při realizaci akce bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/01 Sb., o odpadech.  Veškeré odpady vzniklé stavební činností budou průběžně odváženy na skládku k tomu určenou. Odpady vzniklé během stavby se řídí kategorizací a katalogem odpadů, který se vyhlašuje dle Opatření výboru pro životní prostředí. Veškerý odpadový materiál (hlavně obalový a zbytky stavebního materiálu) bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště na příslušné skládky podle kategorizace a podle možností k případné recyklaci. Dodavatelská firma předloží ke kolaudaci doklady o likvidaci odpadů. K zásypům a úpravám terénu po dokončení stavby lze použít pouze neznečistěnou výkopovou zeminu.

## 5.	Bezpečnost při užívání

Všechny objekty jsou součástí muzeální expozice se specifickou funkcí. Užívány budou v souladu s provozními podmínkami muzea. Bezpečnost při užívání bude zajištěna dodržením platných norem a předpisů.

## 6.	Ochrana proti hluku

Areál muzea není zatížen zvýšeným hlukem ani není zdrojem hluku.

Při stavebních pracích nedojde k překročení maximálních povolených hlukových limitů 50 dB pro venkovní prostředí s možností odchylky +10 dB při provádění staveb dle §12 nařízení vlády ČR č.502/2000 Sb.

## 7.	Úspora energie a ochrana tepla

Nejedná se o stavby, které budou při běžném provozu vytápěné, není pro ní tedy nutné splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtů energetické náročnosti budov.

Pro stavbu vzhledem k jejím specifickým účelům nelze stanovit energetickou spotřebu.

## 8.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Přístup do areálu muzea je řešen bezbariérově. Všechny objekty jsou přízemní, se vstupem na úrovni terénu.

## 9.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Všechny objekty jsou součástí muzeální expozice se specifickou funkcí. Žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by měly na stavbu vliv, nejsou známy. Stavba tudíž nebude chráněna před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

## 10.	Ochrana obyvatelstva

Všechny objekty jsou součástí muzeální expozice se specifickou funkcí. Ochrana obyvatelstva není řešena.

## 11. Inženýrské stavby (objekty)

### a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:

Odpadní vody (splaškové) se nevyskytují. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku skanzenu.

### b) zásobování vodou

Objekty nejsou zásobovány vodou.

### c) zásobování energiemi

Stavba domu (SO1) bude zásobována přípojkou z „chalupy z Dymokur“ viz. samostatná část bude zde řešena bezpečnostní a protipožární signalizace.

Stodoly (SO2 a SO3) nebudou připojeny k elektrické energii (osvětlení, zásuvky) u nich bude řešena pouze protipožární signalizace.

### d) řešení dopravy

Vzhledem k typu objektu se neřeší.

### e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

SO1: Dvůr směrem k chalupě z Pojed bude mít zatravněný povrch se štěrkovými pěšinami. Zbývající okolní plochy budou zatravněné.

SO2 + SO3: Pozemek před stodolou bude zpevněn mlatovým povrchem a bude sloužit jako příjezdová komunikace od dvora s expozicí zemědělské techniky, včetně možnosti požárního zásahu.

### f) elektronické komunikace

### Nevyskytují se.

### 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Nevyskytují se.

# E	Zásady organizace výstavby.

Staveniště: staveniště se nachází v uzavřeném areálu. Po dobu výstavby bude provedeno oplocení nezbytně nutného prostoru, aby se zabránilo návštěvníkům skanzenu se pohybovat na staveništi.

Příjezd na staveniště bude řešen po provizorní zpevněné komunikaci ze severní strany oplocení skanzenu.

Deponie výkopku budou řešeny na pozemku skanzenu. Po zakončení stavby bude zemina použita pro vyrovnání a dosypání terénu.

Napojení energií vody a el. bude provedeno z prostoru areálu.

Předpokládaná doba výstavby	SO1  rok 2011-2012

SO2  rok 2012-2013

SO3  rok 2012-2013

Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, stavebním zákonem 183/2006, dalšími platnými ČSN a bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude prováděna po jednotlivých objektech.

Podrobnější řešení stavby (prováděcí dokumentaci) zajistí dodavatel stavebních prací.

# F	Dokumentace stavby

## 1	Pozemní objekty:  SO1, SO2, SO3.

## 1.1   	Architektonické  a stavebně technické řešení: jedná se o stavby přenesené a repliky -jejich architektura i stavebně technické řešení jsou dané původními stavbami, podrobnější popis konstrukcí z hlediska památkové péče viz. část A -souhrnná zpráva. (1.Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení)

## 1.1.1Technická zpráva.

### SO1: Dům z Oskořínku

Účel objektu: Muzeální expozice Polabského národopisného muzea – zařízený historický objekt, sloužící jako součást expozice lidové architektury a bydlení.

Dispozice: Stavba má charakter venkovského domu (lidová architektura) se vstupní síní, světnicí a komorou. Před vstupním průčelím je chodník zápraží. Před štítovým průčelím je sloupová podsíň. Podkroví tvoří nečleněný prostor půdy.

Technické řešení:

Úprava stávajícího terénu: pozemek pro stavbu domu bude v nezbytné míře vymezen pro účely stavby, provede se sejmutí vrchní humusní vrstvy v nezbytně nutné míře tl.150 mm. Terén bude vyrovnán na kótu 175,50. Zemina z výkopů základů bude použita na terénní úpravy. Kóta ±0.000 je stanovena na výšce 175,50(B.p.v.) úroveň podlahy v kuchyni +0,150.

Výkopy: výkopy budou provedeny pro pasové základy. Základová spára je umístěna nad hladinu podzemní vody do vrstvy, dle geologického průzkumu lze pro základovou spáru uvažovat zatížení 175 kPa třída zeminy F3 symbol MS dle ČSN 731001 a těžitelnost 1 podle ČSN 73 3050.

Základy: Stavba bude založena na základových betonových pasech hl.90 cm. Pasy budou provedeny z betonu do úrovně cca 30 cm pod úrovní terénu. Od této úrovně výše, včetně nadzemní části základového zdiva, budou pasy tvořeny opukovým lomovým zdivem na vápennou maltu.

Na obvodu objektu mají pasy šíři 750 mm a hloubku -0,900 m pod úroveň ± 0,000, která je určena na kótě 175,65. Základy pro vnitřní nosné zdivo jsou v šíři 450 mm, mají hloubku základové spáry –0,600 m. Beton základů je ve kvalitě B15. Základové pasy budou vyztuženy ve zhlaví a v patě výztuží 3 x Ø.R12 ocel 10505.

Obvodová konstrukce Stavba bude provedena dílem jako kopie stávajícího objektu, dílem jako transfer stávajícího objektu. Skládá se z roubené části (světnice) a zděné části z nepálených cihel (síň a komora)

Roubená světnice bude transferována z původní stavby. Stav roubené konstrukce světnice bude posouzen před transferem po sejmutí hliněné omítky. Omítku bez nátěru je nutné při sejmutí shromažďovat pro další použití. Použitelné dřevěné prvky bez většího stupně poškození (lokální narušení) budou před rozebráním očíslovány dle jednotlivých stěn a podle toho opět sestaveny na novém místě. Poškozené prvky budou nahrazeny shodně opracovanými novými trámy. Nutné je dodržet profil trámů i charakteristickou vazbu v nárožích. Prvky s menším rozsahem poškození budou opraveny tesařským způsobem – poškozená místa vysazena plombou, poškozená zhlaví odříznuta a nastavena (protézována) šikmým plátem. Dřevěné prvky stěn budou ošetřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Zděná část bude postavena dle současného stavu v kombinaci pálených a nepálených cihel. Stěny z nepálených cihel budou rozebrány dle možností na jednotlivé cihly, případně větší souvislé bloky zdiva, které budou osazeny na novém místě do původní konstrukce. Nová konstrukce bude vyzděna podle možností z původních přetříděných cihel. Obvodové stěny jsou z nepálených cihel, příčky, okolí topeniště a armatury otvorů vč. záklenků z pálených cihel. Poškozené nepálené cihly budou schraňovány pro další použití. Malta bude v případě pálených cihel vápenná, u nepálených hliněná, získaná ze stávajícího materiálu po rozmělnění s vodou.

Svislé vnitřní konstrukce: Vnitřní příčka j z pálených cihel na vápennou maltu.

Vodorovné konstrukce: Trámová strop s povalovým záklopem, omítaný hliněnou omítkou. Dle možností budou použity původní stropní trámy. Poškozené prvky budou nahrazeny shodně opracovanými novými. Stropní trámy s menším rozsahem poškození budou opraveny tesařským způsobem – poškozená místa vysazena plombou, poškozená zhlaví odříznuta a nastavena (protézována) šikmým plátem. Strop je nezateplený. Dřevěné prvky stropu budou ošetřeny bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Střecha: Dům bude krytý polovalbovou střechou s vaznicovým krovem a keramickou drážkovou krytinou na latích, přenesenou z původní stavby. Větrání v podkroví je zajištěno vikýřem a přirozenou netěsností skládané krytiny + průduchy v bedněném štítu. Střecha je nezateplená.

Krov: Krov bude pořízen nový jako replika stávajícího. Na vstupní straně bude proveden vikýř. Dle možností se doporučuje přenesení části autentické dřevěné konstrukce krovu a vikýře na novou stavbu. Štít bude proveden dle možností z původního bednění s doplněnými lištami. Případné poškozené prvky budou provedeny z prken shodné šířky, s vykartáčovaným povrchem. Dřevěné prvky podlahy budou ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Štít: Štít bude proveden dle možností z původního bednění s doplněnými lištami. Případné poškozené prvky budou provedeny z prken shodné šířky, s vykartáčovaným povrchem.

Výplně otvorů: Výplně otvorů budou původní repasované ze stávajícího domu, chybějící výplně budou nahrazené tvarově identickými kopiemi. V případě zcela zničených kusů je možné provedení tvarově identických kopií s přenesením dochovaných prvků, zejména kování.

Okna světnice budou dvojitá dvoukřídlá dovnitř a ven otvíravá dřevěná šestitabulková s jednoduchým zasklením, vložená do trámkové zárubně s dřevěnou obložkou (okřídlím). Okna síně a komory shodně řešená, ovšem jen jednoduchá. Dveře jedno- a dvoukřídlé rámové konstrukce.

Podlahy: V interiérech budou obnoveny podlahy dle dnešního stavu – v síni přenesená dlažba s poklopem schodů do sklepa (sklep nebude realizován). V komoře a světnici bude realizována podlaha ze širokých (min. 25cm) prken s cihelným lemem po obvodu a dlažbou v prostoru topeniště. Dřevěná podlaha bude provedena na suchý pískový podklad, dlažba do maltového lože.

Podhledy: Omítané hliněnou omítkou.

Povrchy: Dům kromě soklu bude z vnější strany plošně omítnutý hliněnou omítkou s vápennou líčkou. Provedeno bude několik vrstev vápenného nátěru, finální barvený šmolkou do modra. Vnitřní omítky budou štukové vápenné s vápennou líčkou, v síni a komoře šmolkově modrou, ve světnici světle žlutě zabarvenou.

Komínové těleso, topeniště: V síni bude postaveno z pálených cihel průlezné těleso komína. Ve světnici bude obnoveno topeniště s kachlovými kamny a pecí dle možností muzea.

Klempířské prvky: Nebudou realizovány, s výjimkou oplechování úžlabí na styku vikýře a střešního pláště.

Zápraží: Po straně bude vyvýšený chodník zápraží. Chodník zápraží i podsíň budou vydlážděny čtvercovými cihelnými dlaždicemi (topinky) s lemem z režných cihel. Pro doplnění bude využit recyklovaný historický materiál z bouraček.

Podsíň: Podsíň trámové konstrukce bude uzavřena prořezávaným dekorativním plotem. Nosné trámy podsíně – sloupky i překlady – budou nově provedeny z hraněných, ručně osekaných trámů.

Brána: Na průčelí směrem do návsi bude navazovat vjezdová brána, tvořená zděnými omítanými pilíři z pálených cihel na vápennou maltu s krytem z bobrovek s dvoukřídlými prořezávanými vraty trámkové konstrukce. Shodně bude řešena branka pro pěší. Průčelí pilířů bude omítané vápennou omítkou s dvoubarevnou vápennou líčkou (šmolka + bílá).

Technická vybavenost.

- Větrání: Přímé větrání okny.

- Elektroinstalace: v místnostech bude je řešen světelný a zásuvkový okruh a EPS.

Podrobněji viz samostatná část..

- Osvětlení: obytné místnosti mají zajištěno osvětlení přímé i umělé.

- Dodávka teplé vody: Nebude realizována.

- Vytápění: Kachlová kamna dle možností investora (nebudou běžně používána)..

### SO2: roubená stodola ze Sovenic

Účel objektu: Muzeální expozice Polabského národopisného muzea – zařízený historický objekt, sloužící jako součást expozice lidové architektury a zemědělské techniky.

Dispozice: Stavba má charakter stodoly (lidová architektura) se středním mlatem a dvěma pernami.

Technické řešení:

Úprava stávajícího terénu: pozemek pro stavbu stodoly bude v nezbytné míře vymezen pro účely stavby, provede se sejmutí vrchní humusní vrstvy v nezbytně nutné míře tl.150 mm. Terén bude vyrovnán na kótu 174,900. Zemina z výkopů základů bude použita na terénní úpravy. Kóta ±0.000 je stanovena na výšce 174,9 (B.p.v.)a je totožná s podlahou stodoly.

Výkopy: výkopy budou provedeny pro pasové základy. Základová spára je umístěna nad hladinu podzemní vody do vrstvy, dle geologického průzkumu lze pro základovou spáru uvažovat zatížení 175 kPa třída zeminy F3 symbol MS dle ČSN 731001 a těžitelnost 1 podle ČSN 73 3050.

Základy: Stavba bude založena na základových betonových pasech hl. 80cm pod úroveň terénu. Pasy budou provedeny z betonu do úrovně cca 300 cm pod úrovní terénu. Od této úrovně výše až po úroveň terénu budou pasy tvořeny opukovým lomovým zdivem na vápennou maltu. Přesahující části základů budou překryty travním drnem.

Na obvodu objektu mají pasy šíři 400 mm a hloubku 0,8 m pod úroveň ± 0,000, která je určena výškou podlahy v 1.NP na kótě 174,9. Beton základů je ve kvalitě B15. Tato výška je totožná s kótou upraveného terénu.

Obvodová konstrukce Stavba bude jako transfer stávajícího objektu. Konstrukce je srubová. Srub bude ve shodně s původním stavem založen přímo na úrovni terénu.

Použitelné dřevěné prvky bez většího stupně poškození (lokální narušení) budou před rozebráním očíslovány dle jednotlivých stěn a podle toho opět sestaveny na novém místě. Poškozené nebo chybějící srubové konstrukce bodu doplněny a rekonstruovány v původní technologii. V souladu s dnešním stavem je možné použití druhotného materiálu z jiné stavby. Nutné je dodržet profil trámů i charakteristickou vazbu v nárožích. Prvky s menším rozsahem poškození budou opraveny tesařským způsobem – poškozená místa vysazena plombou, poškozená zhlaví odříznuta a nastavena (protézována) šikmým plátem.

Svislé vnitřní konstrukce: Příčky (oplotně) – viz obvodové konstrukce.

Vodorovné konstrukce: Nebudou realizovány.

Střecha: Sedlová střecha. Krytinu tvoří keramické pálené tašky (drážkové), dle možnosti získané z recyklovaného stavebního materiálu.

Krov: Krov vaznicové soustavy se stojatými stolicemi. Krov bude pořízen celý nový včetně obvodové konstrukce – koz (nedochoval se). Krov bude vaznicové soustavy, pořízený z hraněného vykartáčovaného řeziva.

Štíty: Štíty a boky koz budou bedněné ze širokých prken s lištovanými spárami.

Výplně otvorů: Vrata budou trámkové konstrukce bedněná otočná dvoukřídlá (zadní vrata budou řešena jako pevná a nebudou se otvírat).

Podlahy: Podlaha bude tvořena jen dusanou hlínou.

Podhledy: Nebudou realizovány.

Povrchy: Nové pohledově uplatňované dřevěné prvky budou ponechány bez povrchové barevné úpravy, ošetřené fermeží za horka a budou ponechány k přirozenému zestárnutí. Původní i nové dřevěné prvky budou před zabudováním do stavby impregnovány vhodným bezbarvým ochranným prostředkem s fungicidními a insekticidními vlastnostmi.

Klempířské prvky: Nebudou realizovány.

Technická vybavenost.

- Větrání: Přímé větrání vraty a přirozenou netěsností stavby.

- Elektroinstalace: Nebude realizována., pouze požární signalizace. Viz.samostatná část.

- Osvětlení: Přímé osvětlení otevřenými vraty. Umělé nebude realizováno.

- Dodávka teplé vody: Nebude realizována.

- Vytápění: Nebude realizováno.

### SO3: pilířová stodola ze Sovenic

Účel objektu: Muzeální expozice Polabského národopisného muzea – zařízený historický objekt, sloužící jako součást expozice lidové architektury a zemědělské techniky.

Dispozice: Stavba má charakter stodoly bez dalšího členění dispozice.

Technické řešení:

Úprava stávajícího terénu: pozemek pro stavbu stodoly bude v nezbytné míře vymezen pro účely stavby, provede se sejmutí vrchní humusní vrstvy v nezbytně nutné míře tl.150 mm. Terén bude vyrovnán na kótu 175,50. Zemina z výkopů základů bude použita na terénní úpravy. Kóta ±0.000 je stanovena na výšce 175,50 (B.p.v.) úroveň podlahy stodoly je  +0,300.

Výkopy: výkopy budou provedeny pro pasové základy. Základová spára je umístěna nad hladinu podzemní vody do vrstvy, dle geologického průzkumu lze pro základovou spáru uvažovat zatížení 175 kPa třída zeminy F3 symbol MS dle ČSN 731001 a těžitelnost 1 podle ČSN 73 3050.

Základy: Stavba bude založena na základových betonových pasech hl. 90 cm pod úroveň terénu (armovaných). Pasy budou provedeny z betonu do úrovně cca 15cm pod úrovní terénu. Od této úrovně výše až po úroveň terénu budou pasy tvořeny cihelným zdivem na cementovou maltu, vnější strana bude obložena dle možností muzea pískovcovými kvádry, nebo betonovými tvárnicemi, používanými ve 30. letech 20. století.

Na obvodu objektu mají pasy šíři 750 mm a hloubku 0,9 m pod úroveň ± 0,000, která je určena na kótě 175,5. Beton základů je ve kvalitě B15. Základové pasy budou vyztuženy ve zhlaví a v patě výztuží 3 x Ø.R12 ocel 10505.

Obvodová konstrukce Stodola je pilířové konstrukce (pilíře plné zděné z pálených režných cihel, dle možnosti získané z recyklovaného stavebního materiálu. Výplně pilířové konstrukce budou bedněné bez povrchových úprav.

Svislé vnitřní konstrukce: Nebudou realizovány.

Vodorovné konstrukce: Nebudou realizovány.

Střecha: Sedlová střecha. Krytinu tvoří keramické pálené tašky (drážkové), dle možnosti získané z recyklovaného stavebního materiálu.

Krov: Krov vaznicové soustavy se stojatými stolicemi, pořízený z hraněného vykartáčovaného řeziva.

Štíty: Štíty a boky koz budou bedněné ze širokých prken s lištovanými spárami.

Výplně otvorů: Vrata budou trámkové konstrukce bedněná posuvná na železné kolejnici dvoukřídlá (zadní vrata budou řešena jako pevná a nebudou se otvírat).

Podlahy: Podlaha bude tvořena jen dusanou hlínou.

Podhledy: Nebudou realizovány.

Povrchy: Pilíře budou ponechány jako režné spárované cihelné zdivo. Nové pohledově uplatňované dřevěné prvky budou ponechány bez povrchové barevné úpravy, ošetřené fermeží za horka a budou ponechány k přirozenému zestárnutí.

Klempířské prvky: Okapní žlaby a svody z pozinkovaného plechu s matným červeným nátěrem.

Technická vybavenost.

- Větrání: Přímé větrání vraty a přirozenou netěsností stavby.

- Elektroinstalace: Nebude realizována, pouze požární signalizace. Viz.samostatná část.

- Osvětlení: Přímé osvětlení otevřenými vraty. Umělé nebude realizováno.

- Dodávka teplé vody: Nebude realizována.

- Vytápění: Nebude realizováno.

OBSAH DESEK:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situace stavby

D Dokladová část

E Zásady organizace výstavby.

F Dokumentace stavby

vypracoval

Stavební objekt A, B, C, E, F		 	Ing.Spěváčková

PBŘ					Ing.Spěváčková

Statika (paré 1,2,)				Ing.Spěváček

Dokladová část (paré  1,2)

Elektroinstalace				B Elektra, J.Brzák

Elektrická požární signalizace (EPS)	UNIP  Josef Brejl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH DESEK:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situace stavby

D Dokladová část

E Zásady organizace výstavby.

F Dokumentace stavby

vypracoval

Stavební objekt A, B, C, E, F		 	Ing.Spěváčková

PBŘ					Ing.Spěváčková

Statika (paré 1,2,)				Ing.Spěváček

Dokladová část (paré  1,2)

Elektroinstalace				B Elektra, J.Brzák

Elektrická požární signalizace (EPS)	UNIP  Josef Brejl

F  Dokumentace stavby.

1.1 Architektonicko stavební řešení.

Technická zpráva.

Výkresová část.

SO 1 Dům z Okřínku

01	Situace 					1 : 500

02	Základy					1 : 50

03	Půdorys 1.NP (přízemí)			1 : 50

04	Půdorys 2.NP (podkroví)		            1 : 50

05  Řez A-A					1 : 50

06	Pohled –dvorní průčelí    			1 : 50

07  Pohled- štítové průčelí			1 : 50

SO 2 roubená stodola ze Sovenic

08  Základy					1: 50

09  Půdorys 1.NP				1: 50

10  Krov					1: 50

11  Řez 1-1, pohled na stěnu s kcí.kozy    	1: 50

12  Pohledy					1: 50

SO 3  Pilířová stodola ze Sovenic

13  Základy					1: 50

14  Půdorys přízemí				1: 50

15  Krov					1: 50

16  Řez a-a,  řez B-B				1: 50

17  Pohled od  SZ				1: 100

18  Pohled od  JV				1: 100

19  Pohled  SV, pohled od  JZ		1: 100

Zak.č.: 13/10/1

Ing. Marcela Spěváčková, SP – Stavební projekt

Tel.325625079, Poděbrady

Stavba:	Výstavba (transfer) domu z Oskořínku, roubené stodoly(částečný trasfér) a pilířové stodoly(replika) ve skanzenu v Přerově nad Labem

Místo stavby:		areál skanzenu v Přerově nad Labem p.č.125/1.

Kraj:			Středočeský

Stupeň:		Projekt pro stavební povolení

Stavebník:		Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Část		:	D  Dokladová část

7/2010

13/10/2

Ing. Marcela Spěváčková, SP – Stavební projekt

Tel. 325625079, Poděbrady

Stavba:	Výstavba (transfer) domu z Oskořínku, roubené stodoly(částečný trasfér) a pilířové stodoly(replika) ve skanzenu v Přerově nad Labem

Místo stavby:		areál skanzenu v Přerově nad Labem p.č.125/1.

Kraj:			Středočeský

Stupeň:		Projekt pro stavební povolení

Stavebník:		Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Část		:	B  Požárně bezpečnostní řešení stavby (SO1, SO2, SO3).

8/2010					Vypracovala: 		Ing.Spěváčková

Stavba:	Výstavba (transfer) domu z Oskořínku, roubené stodoly(částečný trasfér) a pilířové stodoly(replika) ve skanzenu v Přerově nad Labem

Místo stavby:		areál skanzenu v Přerově nad Labem p.č.125/1.

Kraj:			Středočeský

Stupeň:		Projekt pro stavební povolení

Stavebník:		Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Dodatek č.1  k části B- souhrnná technická zpráva.

Tímto dodatkem se plně nahrazuje odstavec l) na str.12 takto:

- Způsob zajištění ochrany zdraví  a bezpečnosti pracovníků.

Při provádění všech prací je nutno dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnost a ochraně zdraví při práci – zákon 309/2006 Sb a nařízení vlády č.591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Pro vybavení stavby platí vyhláška 23/ 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Veškeré konstrukce musí vyhovovat příslušným platným normám a vyhláškám.