- Technická specifikace

- Název akce :                    II/113 Mrzky

- Místo realizace akce :    silnice II/113 v obci Mrzky

Staničení:        délka úseku II/113 km cca 5,590 - 6,330 km, 740 bm, prům. šířka 6,0 bm ( realizuje se druhá polovina vozovky a na začátku a konci úseku celá šířka vozovky),  plocha  1 850 m²

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy. Komunikace jsou v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak zejména těžkou nákladní a autobusovou dopravu. V roce 2019 - 2020 v obci proběhla výstavba splaškové kanalizace, včetně přípojek. Vzhledem k prostorovým podmínkám a nevyhovujícím podloží pro provádění bezvýkopové technologie, současný povrch komunikace vykazuje plošné deformace, nerovnosti apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací  II/113.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Před započetím prací bude podán návrh na projednání DIO včetně realizace. Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 100 mm, provedení očištění, výšková úprava znaků inž. sítí, spojovací postřik, pokládka ACL 16 v tl. 50mm, a pokládka ABS v tl. 50 mm. Zalévání spár asfaltovou zálivkou, stržení a dosypání krajnic, VDZ barvou a plastem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Způsob financování: plán investic KÚ

Termín realizace: trvání 6 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakt : Oblast Kutná Hora

Miroslav Trpišovský, provozní cestmistr  mobil 723 047 150,  miroslav.trpisovsky@ksus.cz

Ján Kukura, správní cestmistr 606 059 214  jan.kukura@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ján Kukura