Technická specifikace

Název  akce:    III/32819 Běrunice

Místo realizace: silnice III/32819 Běrunice , okres Nymburk

Staničení : úsek A  od  2,064 km  do 2,664  km , délka úseku  0,600 km, prům.šířka 6 m,

plocha 3908 m2, vč. křižovatky III/3249

úsek B od 2,995 km – 3,155 km, délka úseku 0,160 km, prům.šířka 7m

plocha 1120m2

Oprava povrchů-úsek A

2,064 km  –2,664 km

Oprava povrchů- úsek B

2,995 km – 3,155 km

Základní popis akce:

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu  obce Běrunice. Zadání  stavebních prací na opravu poloviny povrchu při pokládce inženýrských sítí v obci Běrunice dle rozpočtu. Částečná realizace druhé poloviny vozovky  byla realizována zhotovitelskou firmou obce, v rámci výstavby kanalizace. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. Při realizaci této stavby je nutná součinnost s OÚ Běrunice.

Před započetím pokládky je nutná spolupráce se zástupci KSÚS, provozní cestmistr Tyl Petr, tel. 723 485 175; správní cestmistr Ryglová Eva, tel 723 095 499.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu poloviny povrchu komunikace III/32819 v obci Běrunice.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně realizace. Stavební práce zahrnují odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, lokální odfrézování ložních vrstev, seřezávání krajnice, čištění vozovek samosběrem, výšková úprava znaků inž, sítí, spojovací postřik, lokální pokládka  ACL 16,  pokládka vyrovnávky, pokládka ACO 11+ tl. 50mm, zřízení krajnice asf. recyklátem, zalití příčných a podélných spár, provedení VDZ barva - vodící proužky s balotinou 25 cm, V 7, V 11a, symbol A 12.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu

Způsob financování:  Plán investic KÚ

Termín realizace: : 5 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora :                                                Petr Holan     petr.holan@ ksus.cz

tel:724 706 242

Oblastní provozní technik-zástupce ved. Obl. Kutná Hora  Radek Salač   radek.salac@ksus.cz

tel:724 997 622

Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr