Obsah

;

B .. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1. 	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	4

B.2. 	CELKOVÝ POPIS STAVBY	5

B.2.1	CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY	5

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	6

B.2.3	CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	7

B.2.3.1 	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY	7

B.2.3.2	SO 01 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ROZŠÍŘENÍM PRO SKOK VYSOKÝ	7

B.2.3.3    SO 02 - TŘÍDRÁHOVÁ ROVINKA + DÁLKAŘSKÉ DOSKOČIŠTĚ + CESTA ZE ZÁMKOVÉ                                DLAŽBY	7

B.2.3.4   SO 03 BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ	8

B.2.3.5   SO 04 - WORKAUTOVÉ PRVKY	8

B.2.3.6   SO 05 – BETONOVÝ VRHAČSKÝ KRUH	8

B.2.3.7  SO 06 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ	8

B.2.3.8   SO 07 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRAVNATÝCH PLOCH + VYBAVENÍ	8

B.2.3.9   SO 08 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ POZEMKU SE STÁVAJÍCÍM HŘIŠTĚM	8

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UžÍVÁNÍ STAVBY	9

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	9

B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ	9

B.2.6.1	SO 01 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ROZŠÍŘENÍM PRO SKOK VYSOKÝ	9

B.2.6.3    SO 02 - TŘÍDRÁHOVÁ ROVINKA + DÁLKAŘSKÉ DOSKOČIŠTĚ + CESTA ZE ZÁMKOVÉ                                DLAŽBY	10

B.2.6.4   SO 03 BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ	11

B.2.6.5   SO 04 - WORKAUTOVÉ PRVKY	11

B.2.6.6   SO 05 – BETONOVÝ VRHAČSKÝ KRUH	11

B.2.6.7  SO 06 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ	11

B.2.6.8   SO 07 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRAVNATÝCH PLOCH + VYBAVENÍ	11

B.2.6.9   SO 08 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ POZEMKU SE STÁVAJÍCÍM HŘIŠTĚM	12

B.2.7	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	12

B.2.8	ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ	12

B.2.9	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA	12

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY A POŽADVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	12

B.2.11	ZÁSADY OCHRANY PŘED NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	13

B.3	PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURU	13

B.4. 	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	13

B.5. 	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	13

B.6.1	PŘEPIS POSUDKU ARBORISTY – SOUDNÍHO ZNALCE ING J. GRULICHA	13

B.7. 	OCHRANA OBYVATELSTVA	16

B.8. 	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	16

B.8. 1	TECHNICKÁ ZPRÁVA	16

B.8.2 	VÝKRESY	22

B.8.3 	HARMONOGRAM VÝSTAVBY	22

B.8.4	SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ	23

B.8.5	BILANCE ZEMNÍCH HMOT	23

B.9. 	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ	23

## B .. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

| stavba | : | Rekonstrukce sportovního areálu, Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy nad Vltavou |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Středočeký / Mělník |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Kralupy nad Vltavou |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Kralupy nad Vltavou |
| charakter stavby | : | Sportovní areál, zpevněné plochy Rekonstrukce dostavba |
| Stupeň pd |  | Provádění stavby + tendr |
| OBEC | : | Město Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL | : | Středočeský kraj Zborovské náměstí 11 150 21 Praha 5 zastoupený prof. MUDr. Zdeňkem Seidlem ve věcech technických Ing. Jitkou Hrubou a Mgr. Michalem Francánem IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 |
| PROJEKTANT |  | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

## B.1. 	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

A. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Pozemky jsou již vedeny jako ostatní plocha. Již v současné době využíváno jako sportoviště, jde o rekonstrukci.

B. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

V souladu. Nedochází ke změně využití území.

C. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod:

Geologické podmínky jsou – podmínečně vhodné. Viz samostatná příloha – IGP.

D. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

Byl proveden IGP. Zemina byla vyhodnocena jako podmínečně vhodná pro použití v zemní pláni (buď řádným zhutněním, případně v kombinaci s vápennou stabilizací – zejména s ohledem na aktuální klimatické podmínky v době výstavby.

E. Ochrana území podle jiných právních předpisů

Nebyla zjištěna,

F. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Neřeší se vzhledem k charakteru stavby.

G. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba v provozu bez vlivu na okolí, v době výstavby je nutné vhodnou organizací tyto vlivy minimalizovat.

H. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Požadavky na asanace a demolice nejsou. Dispozice je navržena tak, aby kácení nebylo nutné.

I. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

K trvalým záborům ZPF a pozemků určených k plnění funkci lesa nedojde, dočasné zábory se nepředpokládají.

J. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Přístup ke stavbě bude stávající přes budovu Gymnázia a SOŠE.

K. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nebyly zjištěny.

L. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

662  k.ú.Kralupy nad Vltavou v majetku stavebníka

175/15 k.ú. Kralupy nad Vltavou vmajetku investora

Těsně sousedící: 164/1 a 165/5 (oplocením)

M. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou.

N. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Vzhledem charakteru stavby se neřeší.

O. Možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Napojení bude stávající bez výstavby dodatečných kapacit.

## B.2. 	CELKOVÝ POPIS STAVBY

## B.2.1	CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY

A. Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Rekonstrukce dokončené stavby.

B. Účel užívání stavby

Sportoviště, především pro výuku tělesné výchovy pro

C. Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

D. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Nebyla zjištěna.

E. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stavba je v souladu s vyjádřením DOSS, která jsou tč k dispozici. Ostatní vyjádření budou součástí výroku SP a zapracovány do prováděcí dokumentace.

F. Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby:

Jde o kompletizaci areálu - třídráhová rovinka 100 m + místo na start a doběh - polyuretanový bezúdržbový povrch, doskočiště pro skok daleký, cesta ze zámkové dlažby (SO 2), víceúčelové hřiště 24x40m s rozšířením pro skok vysoký - polyuretanový bezúdržbový povrch, oplocení v=4m, spodní část dřevěný mantinel z fošen do v=1m (SO 1), beachvolejbalové hřiště 13x24m s oplocením, které bude přemístěno a bude mít správnou orientaci a sice podélná osa hřiště je ve směru sever-jih, což je pro hru ideální (SO 3), workout 8x12m s polyuretanovou bezúdržbovou dopadovou plochou a další posilovací prvky (SO 4), sektor pro vrh koulí do trávy – dva betonové vrhačské kruhy (SO 5), oprava stávajícího oplocení v celkové délce 390 m (SO 6), vybavení areálu, úprava stávajících travnatých ploch (SO 7), doplnění oplecení p.č.SO 08.

G. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Není

H. Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Beze změny.

I. Předpokládaný  průběh výstavby:

Zahájení stavby je předpokládané ještě v roce 2021, závisí na rozpočtových možnostech stavebníka. Etapizace se nepředpokládá, je ale možná.

J. základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Nepředpokládá se.

K. Orientační náklady stavby:

8 mil. Kč + DPH

## B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

A. Urbanismus

Beze Změn oproti současnému stavu

B. Architektonické řešení:

Architektonické řešení plotu vychází ze stávajícího stavu (tak aby v maximální možné míře bylo možné řešit otryskáním a nátěrem stávajícího oplocení.

Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace:

Stavba je v souladu s územním plánem (respektive z hlediska územního plánování nedochází ke změnám oproti stávajícímu stavu). Při zpracování PD je předpokládáno Společné řízení.

Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití:

Již v současné době využíváno jako komunikace, částečně pro zemědělskou techniku, částečně pro pěší a na KÚ pro rezidenty. Pro cyklisty je ale po většinu trasy nevhodná.

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Záměr vzhledem k rozsahu

- nemá vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů v pozdějším znění.

Celkový vliv stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

Bez zásadní změny oproti současnému stavu.

## B.2.3	CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

# B.2.3.1 	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Celkový projektovaný rozsah:

SO 1 víceúčelové hřiště 24x40m s rozšířením pro skok vysoký

SO 2 třídráhová rovinka 100m + dálkařské doskočiště, cesta ze zámkové dlažby

SO 3 beachvolejbalové hřiště 13x24m s oplocením

SO 4 workout 8x12m + další posilovací prvky

SO 5  betonový vrhačský kruhy

SO 6 oprava stávajícího oplocení v celkové délce 390 m

SO 7 úprava stávajících travnatých ploch v areálu + vybavení

SO 8  oplocení asfaltového hřiště

## B.2.3.2	SO 01 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ROZŠÍŘENÍM PRO SKOK VYSOKÝ

Víceúčelové hřiště 24 x 40 m

víceúčelové hřiště 24 x 40 m s rozšířením pro skok vysoký - polyuretanový bezúdržbový povrch, oplocení v  =4 m, spodní část dřevěný mantinel z fošen do v = 1 m. VŠE DEMONTOVATELNÉ

Rozšíření pro skok vysoký.

## B.2.3.3    SO 02 - TŘÍDRÁHOVÁ ROVINKA + DÁLKAŘSKÉ DOSKOČIŠTĚ + CESTA ZE ZÁMKOVÉ                                DLAŽBY

Třídráhová rovinka:

Délka 109 m, šířka, 3,38 m. V případě, že by byla provedena rekonstrukce běžecké dráhy ve stávající úrovni terénu s hloubkou profilu jednotlivých vrstev v rozsahu min. 311 mm, došlo by k vážnému zásahu do kořenových věnců jednotlivých stromů v celé rekonstruované trase a s tím spojené fyziologické u mechanické narušení celkové stability velmi hodnotných perspektivních stromů.

Na základě výše uvedených skutečností byl arboristou Ing. Grulichem   (repektive po konzultaci s ním) následující postup řešení:

1. Ruční, opatrné sejmutí stávající vrstvy běžecké dráhy až na kořenový věnec či kořenové náběhy cca do hloubky max. 200 mm.

2. Navrstvení kvalitního substrátu nad obnažené kořeny ve vrstvě 20-30 mm.

3. Položení netkané textilie, navrstvení štěrkodrtě a její utužení tak, aby nedošlo k poškození (přetrhání, rozlámání atp.) kořenů.

4. Následně přípravu povrchu pro položení polyuretanové vrstvy provést tak, aby souvrství bylo propustné pro vodu i vzduch a nedošlo tak k „uzamčení – zapečetění“ povrchu nad kořenovými věnci stromů.

5. Obrubník bude stavebně řešen tak, aby nedošlo k poškození kořenových náběhů stromů.

6. Okolo stromů budou vytvořeny závlahové mísy cca 50 cm od kořenových náběhů a zbývající terén bude dorovnám vegetační vrstvou na úroveň obrubníku

Chodník:

100 x 1,50 m s jedním zúžením

## B.2.3.4   SO 03 BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Písčitý povrch:

Délka 24 m, šířka, 13 m

## B.2.3.5   SO 04 - WORKAUTOVÉ PRVKY

Workoutové prvky:

Celkem 6 prvků se založením  do betonového základu s dopadovou plochou do pryžové dlažby 10,6 x 8,6 m a písku (drobné prvky) .

## B.2.3.6   SO 05 – BETONOVÝ VRHAČSKÝ KRUH

Betonový vrhačský kruh bude umístěn severně od SO 01 – víceúčelového hřiště.

## B.2.3.7  SO 06 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ

Rekonstrukce oplocení ve stávajícím architektonickém duchu, dle možností opravou omítek stávajících sloupků, otryskáním a nátěrem stávajících ploch.

## B.2.3.8   SO 07 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRAVNATÝCH PLOCH + VYBAVENÍ

Obnova ohumusování + osetí ploch poškozených stavbou.

Lavičky + odpadkové koše.

## B.2.3.9   SO 08 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ POZEMKU SE STÁVAJÍCÍM HŘIŠTĚM

Nejedná se o “sportovní oplocení“, to bude řešenou při rekonstrukci asfaltových ploch, ale o zamezení vniku nežádoucích osob.  Výška 2,0 m.

## B.2.3.10   SO 09 – ATLETICKÝ OVÁL

Na ploše 52 x 30 m bude zřízen ovál šířky 3,81 m délka dráhy cca 270 m.

## B.2.3.11   OSTATNÍ – DROBNÁ PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Dojde k drobné přeložce vodovodního kohoutu + šoupěte pro potřeby závlahy povrchu.

Návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací:

V maximální možné míře bude použito stávající těleso. Zemní pláň bude hutněna s vápennou stabilizací.

Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch:

Neřeší se.

B. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)

Bez nároků

C. Celková spotřeba vody,

Bez nároků na spotřebu vody.

D. celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Suť a odkopávky cca 748 m3 bude hotovitelem odvezeno na skládku k tomu určenou.

E. požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Bez dalších nároků (mimo výše uvedených).

## B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UžÍVÁNÍ STAVBY

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Opatření pro osoby s pohybovým postižením:

Pro osoby s pohybovým postižením nevzniknou stavbou žádné nové překážky.

Opatření pro osoby se zrakovým postižením:

Žádná zvláštní opatření.

Opatření pro osoby se sluchovým postižením:

Neřeší se.

Materiálová specifikace:

Plocha musí splňovat smykové tření minimálně 0,5

Certifikáty použitého materiálu musí být předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Informační systémy:

Neřeší se.

## B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bez zvláštních nároků. Před zahájením výuky / kolaudací je potřeba napsat provozní řád hřiště.

## B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

## B.2.6.1	SO 01 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ROZŠÍŘENÍM PRO SKOK VYSOKÝ

Víceúčelové hřiště 24 x 40 m

víceúčelové hřiště 24 x 40 m s rozšířením pro skok vysoký - polyuretanový bezúdržbový povrch, oplocení v  =4 m, spodní část dřevěný mantinel z fošen do v = 1 m	VŠE DEMONTOVATELNÉ

Konstrukce:

Polyuetanový povrch			11mm - 20 mm (dle výrobce)

Pružná podložka			(je-li výrobcem požadována)

Drenážní asfaltový koberec PA8		40 mm

Drenážní asfaltový koberec PA11		50 mm

Štěrkodrť				90 m

Štěrkodrť 				120 mm (spodní vrstvu možno nahradit recyklátem)

Zemní pláň hutněná s případnou vápennou stabilizací

Celkem				min. 311 mm

## B.2.6.3    SO 02 - TŘÍDRÁHOVÁ ROVINKA + DÁLKAŘSKÉ DOSKOČIŠTĚ + CESTA ZE ZÁMKOVÉ                                DLAŽBY

Třídráhová rovinka:

Délka 109 m, šířka, 3,38 m. Třídráhová rovinka bude zvýšená na základě posudku Ing. Grulicha.

Polyuetanový povrch			11mm - 20 mm (dle výrobce)

Pružná propustná podložka		(je-li výrobcem požadována)

Drenážní asfaltový koberec PA 8		40 mm

Drenážní asfaltový koberec PA 11	50 mm

Štěrkodrť				100 m

Štěrkodrť 				90 mm

Netkaná geotextilie

Zemina 				10 mm

Stávající plocha po sejmutí vrstvy antuky

Celkem				min. 311 mm

Poznámka: Celou stávající rovinku je potřeba odkopat šetrnou metodou a zásadně ručně. Před záhozem nutná kontrola arboristou.

Na základě výše uvedených skutečností byl arboristou Ing. Grulichem   (repektive po konzultaci s ním) následující postup řešení:

1. Ruční, opatrné sejmutí stávající vrstvy běžecké dráhy až na kořenový věnec či kořenové náběhy cca do hloubky max. 200 mm.

2. Navrstvení kvalitního substrátu nad obnažené kořeny ve vrstvě 20-30 mm.

3. Položení netkané textilie, navrstvení štěrkodrtě a její utužení tak, aby nedošlo k poškození (přetrhání, rozlámání atp.) kořenů.

4. Následně přípravu povrchu pro položení polyuretanové vrstvy provést tak, aby souvrství bylo propustné pro vodu i vzduch a nedošlo tak k „uzamčení – zapečetění“ povrchu nad kořenovými věnci stromů.

5. Obrubník bude stavebně řešen tak, aby nedošlo k poškození kořenových náběhů stromů.

6. Okolo stromů budou vytvořeny závlahové mísy cca 50 cm od kořenových náběhů a zbývající terén bude dorovnám vegetační vrstvou na úroveň obrubníku

Chodník:

100 x 1,50 m s jedním zúžením

Betonová dlažba			60 mm

Kladecí vrstvy				30 mm

Štěrkodrť				200 mm¨

Celkem 				290 mm

Terén od rovinky směrem plotu bude svahován povlovně, pouze v okolí stromů prudčeji tak, aby byly zachovány „průlehy“ pod závlahu stromů.

## B.2.6.4   SO 03 BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Písčitý povrch:

Délka 24 m, šířka, 13 m

Konstrukce:

Písek					300 mm

Štěrodrť				250 mm

## B.2.6.5   SO 04 - WORKAUTOVÉ PRVKY

Workoutové prvky:

Celkem 6 prvků se založením  do betonového základu s dopadovou plochou do pryžové dlažby 10,6 x 8,6 m a písku (drobné prvky) .

Konstrukce dopadové plochy z pryžové dlažby:

Pryžová dlažba				10 mm (dle výrobce)

Cementový beton 			50 mm

Štěrkodrť				250 mm

Celkem				310 mm

Konstrukce dopadové plochy z písku:

Konstrukce:

Písek					300 mm

Štěrodrť				250 mm

Celkem				550 mm

## B.2.6.6   SO 05 – BETONOVÝ VRHAČSKÝ KRUH

Sementový beton 			50 mm

Štěrkodrť				250 mm

Celkem				310 mm

.

## B.2.6.7  SO 06 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ

Rekonstrukce oplocení ve stávajícím architektonickém duchu, dle možností opravou omítek stávajících sloupků, otryskáním a nátěrem stávajících ploch.

## B.2.6.8   SO 07 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRAVNATÝCH PLOCH + VYBAVENÍ

Obnova ohumusování + osetí ploch poškozených stavbou.

Ohumusování + osetí – 100 m2

Lavičky + odpadkové koše.

## B.2.6.9   SO 08 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ POZEMKU SE STÁVAJÍCÍM HŘIŠTĚM

Nejedná se o “sportovní oplocení“, to bude řešenou při rekonstrukci asfaltových ploch, ale o zamezení vniku nežádoucích osob. Půjde o ocelové pletivo montované na stávající sloupky. Výška 2,0 m.

## B.2.6.10   SO 10 – ATLETICKÝ OVÁL

Na ploše 52 x 30 m bude zřízen ovál šířky 3,81 m délka dráhy cca 270 m.

Polyuetanový povrch			11mm - 20 mm (dle výrobce)

Pružná podložka			(je-li výrobcem požadována)

Drenážní asfaltový koberec PA 8		40 mm

Drenážní asfaltový koberec PA 11	50 mm

Štěrkodrť				90 m

Štěrkodrť 				120 mm (spodní vrstvu možno nahradit recyklátem)

Zemní pláň hutněná s případnou vápennou stabilizací

Celkem				min. 311 mm

## B.2.6.11   OSTATNÍ – DROBNÁ PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Dojde k drobné přeložce vodovodního kohoutu + šoupěte pro potřeby závlahy povrchu.

## B.2.7	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dochází pouze  k drobné přeložce vodovodního šoupěte mimo vlastní ploch hřiště.

## B.2.8	ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Všechny stávající objekty zůstanou přístupné zásahům HZS ve stávajícím nebo lepším rozsahu. Všechny stávající hydranty budou zachovány, nástupní plochy požárních vozidel se v dané lokalitě nebudou omezeny. Komunikace je navržena taj, aby byly všechny objekty vozidlům IZS přístupné, Únosnost je navržena na vyjímečný pojezd TNV.

## B.2.9	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Neřeší se.

## B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY A POŽADVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Viz kapitola B.8.

## B.2.11	ZÁSADY OCHRANY PŘED NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## B.3	PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURU

Stávající bez výstavby dodatečných kapacit.

## B.4. 	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Beze změny oproti stávajícímu stavu.

## B.5. 	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Terénní úpravy:

Klasické zemní práce – násypy, zářezy jsou minimální.

Ochrana přírody a krajiny:

Vzhledem k rozsahu  charakteru záměr

- nemá vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů v pozdějším znění.

Hluk:

Neřeší se.

## B.6.1	PŘEPIS POSUDKU ARBORISTY – SOUDNÍHO ZNALCE ING J. GRULICHA

Na základě objednávky projekční kanceláře a jednání na místě dne 20.5.2021, zaslaných podkladů a provedeného průzkumu posílám následující odborné vyjádření k stavební akci - „Rekonstrukce sportovního areálu, Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy nad Vltavou“. V daném případě se jedná o rekonstrukci původní běžecké dráhy na tří dráhovou rovinku 100 m + místo na start a doběh (délka 109 m, šířka 3,38 m) s polyuretanovým bezúdržbovým povrchem. Podél celé jižní strany běžecké dráhy se nachází řada až cca 90 let starých lip velkolistých (Tilia platyphyllos Scop.) a lip stříbrných (Tilia tomentosa Moench) u kterých prorůstají kořeny do stávajícího profilu běžecké dráhy, případně kořenové náběhy narušují obrubník této běžecké dráhy. Některé stromy a jejich porosty jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle §7 Ochrana dřevin odst. (1) je uvedeno cit.: „Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů,“, odst. (2) je uvedeno cit.: „Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.“. Dle § 8 Povolení ke kácení stromů odst. (1) je uvedeno cit.: „Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.“. Odst. (2) je uvedeno cit.: „Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.“. Odst. (3) je uvedeno cit.: „Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.“. Odst. (4) je uvedeno cit.: „Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.“. Dle § 9 Náhradní výsadby a odvody odst. (1) je uvedeno cit.: „Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.“, odst. (2) je uvedeno cit.: „Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.“ a v odst. (4) je uvedeno cit.: „Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.“. Dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 114/1992 Sb., č. 189/2013 Sb., je dle §2 Nedovolené zásahy do dřevin odst. (1) uvedeno cit.: „Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.“ a v odst. (2) je uvedeno cit.: „O nedovolený zásah podle odstavce 1 se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území.“. Dle § 3 (vyhlášky č. 189/2013 Sb., resp. 222/2014 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb.) Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení je uvedeno cit.: „Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje: a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m2 , c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“. Dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích je v odst. 4.9 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam uvedeno cit.: „V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.“. V odst. 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, 4.10.1 Všeobecně je uvedeno cit.: „V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Síté technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenový prostorem. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ž 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru š 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením.“. Dle standardu SPPK A01 002:2014 – OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI, stanovená ochranná pásma dřevin nesmí být menší než ochranná pásma stromů definovaná zákony a vyhláškami (např. ochranné pásmo památných stromů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), velikost chráněného kořenového prostoru se stanovuje od místa styku osy kmene s půdním povrchem. Na základě provedeného hodnocení je třeba rozdělit stromy do skupin; A – stromy vysoké hodnoty a kvality, určené jednoznačně pro zachování a ochranu, B – stromy střední hodnoty a kvality s doporučením jejich zachování, C – stromy nízké hodnoty a kvality s možností přesazení, případně odstranění dle požadavků stavebního záměru, D – stromy doporučené pro odstranění bez ohledu na stavební záměr. Do kategorie A jsou zpravidla zařazeny stromy chráněné zvláštním předpisem (například „památné stromy“ dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), dlouhodobě perspektivní kosterní dřeviny porostu či skupiny, stromy s významnou estetickou hodnotou, perspektivní senescentní stromy „veteráni“, které jsou prokazatelně biotopem zvláště chráněných organismů, taxonomicky zajímavé stromy. Do kategorie B jsou zpravidla zařazeny dlouho až střednědobě perspektivní stromy, stromy se zhoršeným zdravotním stavem (orientačně stupeň 3), stromy se sníženou vitalitou (orientačně stupeň 3), stromy s přítomností staticky relevantních defektů s nutnou stabilizací (orientačně stabilita stupeň 3). Do kategorie C jsou zpravidla zařazeny stromy ve fázi aklimatizace a aklimatizovaní jedinci schopní přesadby, středně až krátkodobě perspektivní stromy bez významné hodnoty na daném stanovišti, stromy s významně zhoršeným (špatným) zdravotním stavem (orientačně stupeň 2), stromy s podstatně sníženou (nízkou) vitalitou (orientačně stupeň 2), stromy s přítomností obtížně stabilizovatelných defektů (případně souběh staticky významných defektů – orientačně stabilita stupeň 2). Do kategorie D jsou zpravidla zařazeny stromy s vážnými defekty, napadené závažnou chorobou (orientačně zdravotní stav stupeň 2-1), stromy se zbytkovou (nízká) či žádnou (velmi nízká) vitalitou (orientačně stupeň 2-1), stromy s rizikem selhání, značně narušená – nestabilní – havarijní stav (orientačně stabilita stupeň 2-1), stromy s výraznou převahou negativních vlivů na daném stanovišti (nízko perspektivní – neperspektivní stupeň 2-1). Chráněný kořenový prostor stromu ve volné ploše při jednostranném ovlivnění, kalkuluje se v případech, kdy dochází k projektování stavební činnosti zasahující do kořenového systému stromů, rostoucích v ploše bez patrného zásadního ovlivnění prorůstání kořenů v prokořenitelném prostoru. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5m, u sloupovitých forem o 5 m. Chráněný kořenový prostor se stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce a následujícího koeficientu, daného zařazením stromů do příslušné kategorie (jednostranné ovlivnění stavbou A–10, B 7, C–5, D – není stanoveno, ovlivněno stavbou z více stran A–13, B 11, C–9, D – není stanoveno). Chráněný kořenový prostor stromu v omezeném prokořenitelném prostoru se stanovuje ve směru, kde je prokořenitelný prostor stromu stranově evidentně limitovaný v prorůstání stávající pevnou překážkou (například stabilní základ domu). Velikost omezeného minimálního chráněného kořenového prostoru ve směr k překážce je rovná průměru kmene na styku s půdou, nejméně však 500 mm. Důvodem je umožnění radiálního přírůstu kmene. Ve výjimečných případech, kdy je záměrem zachovat i stromy rostoucí v menší vzdálenosti od překážky, je třeba posoudit integritu překážky, vliv na vitalitu stromu, vliv na stabilitu stromu, taxonomická specifika, možnosti zvětšení odstupu překážky od báze kmene. U stromů kategorie C je v tomto případě vhodnější zvážit jejich odstranění. U stromů kategorie A a B je třeba individuálně posoudit možnost jejich ponechání. Zmenšený kořenový prostor (viz výše) nesmí být plánovanou stavební činností dále zmenšován. V případě nutné realizace výkopové činnosti v chráněném kořenovém prostoru musí být dodržovány následující zásady. Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. V případě, že by byla provedena rekonstrukce běžecké dráhy ve stávající úrovni terénu s hloubkou profilu jednotlivých vrstev v rozsahu min. 311 mm, došlo by k vážnému zásahu do kořenových věnců jednotlivých stromů v celé rekonstruované trase a s tím spojené fyziologické u mechanické narušení celkové stability velmi hodnotných perspektivních stromů.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji následující postup řešení:

1. Ruční, opatrné sejmutí stávající vrstvy běžecké dráhy až na kořenový věnec či kořenové náběhy cca do hloubky max. 200 mm.

2. Navrstvení kvalitního substrátu nad obnažené kořeny ve vrstvě 20-30 mm.

3. Položení netkané textilie, navrstvení štěrkodrtě a její utužení tak, aby nedošlo k poškození (přetrhání, rozlámání atp.) kořenů.

4. Následně přípravu povrchu pro položení polyuretanové vrstvy provést tak, aby souvrství bylo propustné pro vodu i vzduch a nedošlo tak k „uzamčení – zapečetění“ povrchu nad kořenovými věnci stromů.

5. Obrubník bude stavebně řešen tak, aby nedošlo k poškození kořenových náběhů stromů.

6. Okolo stromů budou vytvořeny závlahové mísy cca 50 cm od kořenových náběhů a zbývající terén bude dorovnám vegetační vrstvou na úroveň obrubníku

## B.7. 	OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné.

## B.8. 	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

## B.8. 1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stručný popis stavby:

Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu.

Předpokládaný průběh výstavby:

Zahájení stavby je předpokládané ještě v roce 2020, závisí na rozpočtových možnostech stavebníka. Etapizace se nepředpokládá.

Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace:

Stavba je v souladu s územním plánem. Při zpracování PD je předpokládáno Společné řízení.

Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití:

Ostatní plocha, místní komunikace, beze změny oproti stávajícímu stavu.

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Záměr vzhledem k rozsahu

- nemá vliv na soustavu NATURA 2000

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů v pozdějším znění - podlimitní.

Celkový vliv stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

Bez zásadní změny oproti současnému stavu.

Kontakty – vzor:

BOZP:

Předběžný návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.. Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona č.262/2006 Sb. a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Zhotovitelé jsou povinni seznámit s preventivními opatřeními BOZP, zahrnutými v tomto plánu všechny své zaměstnance a vyžadovat jejich dodržování. Nedílnou součástí plánu BOZP jsou identifikace nebezpečí plynoucích z činností jednotlivých zhotovitelů. Identifikace rizik odevzdá každý zhotovitel nejpozději v den nástupu na pracoviště hlavnímu stavbyvedoucímu, kde budou po celou dobu výstavby k dispozici spolu s plánem BOZP.

Plán BOZP muže být upravovaný v závislosti na plnění úkolu, výskytu úrazu nebo nehod, případně dodatečných změn v projektu. Všechny změny v plánu musí být schválené zhotovitelem a zadavatelem (stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora BOZP).

Všechny změny a doplňky musí být zapsané do inspekčního deníku koordinátora bezpečnosti a musí s nimi být seznámeni všichni zaměstnanci, kterých se to týká.

Cílem plánu BOZP je zajištění bezpečné práce při odpovídajících hygienických podmínkách všech zaměstnanců zhotovitele a podzhotovitelů v prostoru staveniště a dosáhnout bezpečnou realizaci projektu.

Zvláštní pozornost musí být věnována preventivním činnostem na zabránění výskytu úrazu. Cílem projektu je zabránit nehodám a zrealizovat stavbu bez výskytu evidovaného pracovního úrazu.

Důležitá telefonní čísla:

Rychlá zdravotní služba 		155 (112)

Hasičská a záchranná služba 		150 (112)

Policie 				158 (112)

Dodavatel stavebních prací je povinen vyškolit své zaměstnance z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a seznámit je s riziky, které se vyskytují při činnostech prováděných dodavatelem, zaučit je v rozsahu nutném pro výkon jejich práce a s místními podmínkami práce. Stejně tak je potřeba se vzájemně seznámit s riziky, koordinací a postupem prací mezi dodavatelem a dalšími subdodavateli a to prokazatelně.

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje, zařízení a nářadí, které jim byly pro práci určeny. Pracovníci budou používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky. Dodržovat bezpečnostní označení a signály atd. Provádět práce na určeném pracovišti, ze kterého se nesmějí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka.

Pro provádění prací musí být jmenován „odpovědný pracovník“, t.j. pracovník s právem na místě rozhodovat a určovat případně i stálý dohled při některých rizikových pracích, který bude na stavbě vždy přítomen - proto i jeho případné zástupce.

Zajištěna musí být řádná jmenovitá evidence pracovníků od nástupu do práce po opuštění pracoviště.

Stavba je přístupná přímo ze stávající komunikace.

Všichni zaměstnanci dodavatele budou seznámeni s bezpečným pohybem po staveništi a s dalšími riziky, které se zde vyskytují a budou dodržovat zákaz pohybu mimo stavbu. Vlastní stavba bude případně využívat dočasné oplocení a bude označena zákazem vstupu nepovolaným. Rozmístění skladovaných materiálů a jejich uložení musí být zvoleno tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita, nebyly ohroženy životy osob a nedošlo k jeho znehodnocení.

Umístění stavebního materiálu a určení staveniště bude věcí dohody stavební firmy s investorem akce.

Zvláštní zřetel je třeba věnovat betonářským pracím, kde je třeba důkladně kontrolovat bednění, lešení pro bednění atd. zvlášť před započetím těchto prací i se zápisy do stavebního deníku.

Při probíhajících výkopových pracích a při montážích kanalizačního potrubí budou zajištěni kolektivně!

Při zemních pracích prováděných strojně zajistí dodavatel vykonání prací odborně způsobilou osobou tj. strojníka stavebních strojů s oprávněním podle druhu a stroje použitého při zemních pracích a zajistí další způsobilou osobu pro provádění stálého dozoru při práci stroje.

Pro odběr elektrického proudu bude zřízen samostatný rozvaděč a vedení po staveništi. Vedení el. energie bude na všech komunikacích chráněno proti mechanickému poškození. Při zahájení stavebních prací budou všechna el. zařízení a rozvody podrobeny revizi a kontrole oprávněnou osobou.

Při práci za snížené viditelnosti (ráno, odpoledne v mlze) zajistí dodavatel dostatečnéosvětlení pracovišť.

Veškeré práce, které vyžadují odbornou způsobilost tzn. sváření, strojníci stavebních strojů, práce s motorovými pilami musí být prováděny pouze pracovníky, kteří tuto způsobilost mají. Před započetím prací zkontroluje odpovědná osoba platnost průkazu (u vlastních zaměstnanců tak i u zaměstnanců subdodavatelů) zapíše skutečnost do stavebního deníku a teprve potom dá příkaz k vykonání práce. U sváření je nutno počítat i s příkazy na sváření a následný dohled z hlediska požární ochrany.

Dohodnut musí být okamžitý přístup k telefonu v případě nehody.

Na staveništi musí být vybavená lékárnička (nutná borová voda pro případný výplach očí od prachu), pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami.

Na stavbě musejí být i dostatečné hasební prostředky pro případ požáru.

V případě nejasností nebo nedostatečnosti se řídí dodavatel stavebních prací zákonnými úpravami.

Při ukončení prací a před uvedením do provozu budou předány veškeré potřebné doklady (revize el. zařízení, plynu, zdvihacích zařízení, tlakové nádoby atd.) provedené oprávněnou osobou.

Seznam základních předpisů vztahujících se k stavebním pracím a bezpečnému provozu:

Zákoník práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon o PO 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 363/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky; vlády 494/01 Sb. o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 495/01 Sb. O poskytování OOPP a dalších vyhlášek, zákonů a norem vztahujících se k vykonávaným činnostem to vše v časově platném znění. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění zákona č 523/2002 Sb., č. 441/2004 Sb., Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., č. 309/2002 Sb., 277/2003 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (oprava chyb č. 62/2002 Sb.), Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb., Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí; Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby; Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení; Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nař. vl. č. 127/2004 Sb.; nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nař. vl. č. 251/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.; Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nař. vl. č. 352/2000 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb., vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV č. 159/2002 Sb.; Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 395/2003 Sb.; platné ČSN, EN ČSN, ISO normy atd.

Zařízení staveniště:

Staveniště je nutno vybavit potřebným počtem WC typu TOI-TOI. Stanoviště pro poskytnutí první pomoci musí být k dispozici na buňkovišti a pro pracoviště frézování vozovky musí být lékárnička umístěna v pracovním stroji.

Staveniště musí být zřetelně označeno a opatřeno tabulkami ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ.

Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy:

Stavba bude probíhat za provozu na přilehlé komunikaci. Krátkodobé omezení v nezbytně nutné míře operativně pracovníky stavby.

Úvod do BOZP:

Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora BOZP.

Základní povinnosti zhotovitele

Každý člen vedení stavby a každý vedoucí zaměstnanec na stavbě je zodpovědný za osobní dodržování pravidel BOZP a bezpečnosti práce všech zaměstnanců pod svým vedením, za ochranu ŽP a PO.

Každý zhotovitel a podzhotovitel odpovídá za bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí,ve kterém musí být identifikována, analyzována a kontrolována nebo minimalizována všechna rizika. Dále odpovídá za nakládání s veškerým odpadem ze stavby, vede o tomto evidenci a je odpovědný za proškolení svých zaměstnanců včetně seznámení s plánem BOZP.

- Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a musí se v plné míře dodržovat, jakékoliv výjimky musí být nejprve odsouhlaseny odpovědným pracovníkem.

- Za organizaci BOZP u zhotovitele (podzhotovitele) je odpovědný stavbyvedoucí nebo jím pověřená kvalifikovaná osoba, která vede pro stavbu Deník BOZP a PO.

- Zástupci zhotovitele (podzhotovitele) se zúčastňují porad vedení stavby a bezpečnostních kontrolních prohlídek stavby.

- Dopravní technika, stavební stroje, strojní a elektrické zařízení musí být označeny názvem či logem zhotovitele (podzhotovitele)

- Každá mechanizace před zařazením na stavbu musí mít dokladovánu technickou dokumentaci (platné STK, revize, prohlídky, zkoušky apod.)

Evidence BOZP a PO obsahuje:

- Plán BOZP

- zhodnocení rizik při stavebních pracích

- záznamy o vzájemném seznámení všech zhotovitelů s riziky, vyplývajícími z jejich činnosti na staveništi

- výsledky vlastních kontrol BOZP a PO na stavbě

- doklady o provedených školeních BOZP a PO pro stavbu

- požární poplachové směrnice, a další dokumentace PO je-li třeba

- evidenci písemných povolení na práci s otevřeným ohněm

- přehled svářečských oprávnění včetně evidenčních čísel průkazů

- přehled strojnických průkazů včetně evidenčních čísel

- doklady o revizích technických zařízení, elektrických zařízení a kabelů

- provozní deníky stavebních strojů

- bezpečnostní listy od všech chemických látek použitých na stavbě

- identifikační listy nebezpečného odpadu vzniklého na stavbě

- doklady o množství odpadů a o jejich likvidaci, kopie smluv o likvidaci odpadů oprávněnými firmami

Školení o BOZP a PO

Vstupní školení zaměstnanců na staveništi při nástupu na pracoviště provede určený zaměstnanec zhotovitele ještě před nástupem na staveniště.

Školení zaměstnanců na staveništi obsahuje:

- seznámení s projektem stavby – včetně výkresové situace SO

- seznámení s plánem BOZP

- zásady BOZP a PO – včetně umístění této dokumentace

- vyskytující se rizika na staveništi a ohlašování těchto rizik ostatním ohroženým

- základní povinné osobní ochranné pomůcky (OOPP) a jejich účel

- pravidla chování a pravidla osobní bezpečnosti na staveništi

- protipožární prevenci v podmínkách staveniště

- třídění odpadů na stavbě a jejich ukládání v podmínkách stavby

- manipulaci s odpady a dovolené způsoby jejich likvidace v podmínkách stavby

- podmínky pro práci s látkami zdraví škodlivými - CHLaP

- postup při práci v blízkosti elektrického zařízení a na elektrických zařízeních

- školení zabezpečuje příslušný zodpovědný zaměstnanec zhotovitele (stavbyvedoucí)

- krátkodobým návštěvám poskytne školení příslušný odpovědný zaměstnanec doprovázející

návštěvu

- před prováděním prací se zvýšeným rizikem a vyžadujících zvláštní bezpečnostní opatření

budou zaměstnanci speciálně proškoleni

- o proškolení se napíše zápis do Deníku BOZP

Zemní práce:

Před zahájením zemních prací musí zodpovědný pracovník zhotovitele zabezpečit v terénu vytyčení trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

Toto vytýčení všech inženýrských sítí a objektů musí být ověřené a potvrzené jejich provozovatelem. Pracovníci provádějící zemní práce musí být seznámeni s druhem podzemních sítí, jejich trasami a hloubkou a jejich ochrannými pásmy. To platí také pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.

V rámci projektu musí být stanovený způsob zajištění stěn výkopu proti sesunutí nebo sklony svahu výkopu. Při změně geologických a hydrogeologických podmínek proti projektu je odpovědný pracovník povinen po konzultaci s projektantem upravit sklon svahu. Opatření pro zajištění bezpečnosti práce pro jednotlivé činnosti musí být stanovena ještě před jejich započetím.

Před zahájením zemních prací je nutné stanovit:

· postupy v případě nepředvídaných událostí (zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí, výskyt balvanu nebo skalního podloží, zbytky stavebních konstrukcí, výskyt nesoudržných zemin, staré munice apod.)

· místa vybudování přechodů a přejezdů a způsob jejich provedení

· zajištění zásobování, příjezdu záchranných sborů a pod.

· pracovníka, zodpovědného za odbornou kontrolu stavu zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles a četnost této kontroly (nejméně 1x za den)

Před zahájením zemních prací je nutno prověřit, zda se v blízkosti pracoviště nebudou vykonávat práce způsobující otřesy půdy, které by mohly ohrozit stabilitu stěn výkopu nebo svahu (např. používání pneumatického kladiva) a navrhnout adekvátní opatření na zajištění stability svahu a bezpečného výkonu zemních prací. Tato opatření musí být projednána s koordinátorem BOZP.

Zásady pro provádění zemních prací:

· výkopy v zastavených územích musí být ohrazené do výšky min.1,1m

· výkopy přilehlé k veřejným komunikacím nebo do nich zasahující musí být označené výstražnou dopravní značkou.

· pro zaměstnance pracující ve výkopu se musí zajistit bezpečný sestup (výstup)

· před prvním vstupem zaměstnanců do výkopu nebo při přerušení prací déle než 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupu. Výkopové práce, kde hrozí nebezpečí zavalení, sesunutí nebo jiné zvýšené riziko nesmí provádět zaměstnanec osamoceně.

· okraje výkopu se nesmí zatěžovat ve vzdálenosti min.0,5m od hrany výkopu

· provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení je možné jen za předpokladu, že se provedou opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení osob nebo strojů k vedením – opatření se projednají se správci těchto sítí

· při ručním provádění výkopových prací musí být zaměstnanci rozmístěni tak, aby se navzájem neohrožovali. Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí zaměstnanci zdržovat v nebezpečném prostoru. Při zjištění nebezpečných předmětů se musí práce zastavit až do odstranění těchtopředmětů.

· svislé stěny výkopu se musí zabezpečit pažením od hloubky 1,3 m v zastavěném území

· svislé stěny výkopu v nezastavěných územích se musí pažit od hloubky 1,5m

· v zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných na sesunutí a v místech, kde je třeba počítat s opakovanými otřesy, se stěny musí zabezpečit i při menších výškách

· je zakázáno sestupovat či vystupovat z výkopu po konstrukci pažení

· při ručním odstraňování výztuže se musí postupovat odspoda, při současném zasypávání odpaženého výkopu tak , aby byla zajištěna bezpečnost práce.

· pokud hrozí nebezpečí sesunutí stěn výkopu nebo poškození blízko stojících konstrukcí při přepažování a odstraňování výztuže, pažení se ponechá v potřebné výšce ve výkopu.

· podkopávání svahu je zakázáno, pokud vzniknou pochybnosti o stabilitě svahu, zaměstnanec odpovědný za provádění zemních prací musí určit opatření na zabezpečení svahu

· při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability svahu, se nesmí zaměstnanci zdržovat na svahu a pod ním

· při práci na svazích se sklonem větším než 1:1 a výšce nad 3m se musí provést opatření proti uklouznutí osob nebo sesunu materiálu

· pracovat současně na více stupních na svahu nad sebou je přípustné pouze tehdy, jsou-li vytvořeny bezpečné podmínky pro osoby na nižších stupních

· stroje na zemní práce může obsluhovat jen zaměstnanec, který má pro tuto

činnost odbornou způsobilost a dostatečnou praxi

· stroje na zemní práce se mohou pohybovat nebo pracovat podle únosnosti půdy v takové vzdálenosti od kraje výkopu, aby nedošlo ke zřícení stroje. Tyto vzdálenosti jsou určené technologickým postupem nebo je určí odpovědný pracovník na místě dle skutečnosti a prokazatelně s nimi seznámí obsluhu stroje

. o použití strojů v blízkosti podzemních inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací po dohodě se správcem těchto sítí

· při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je zakázáno zdržovat se v nebezpečném dosahu stroje. Pokud obsluha nemá dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v práci.

· je zakázáno vstupovat osobám bez vhodné ochrany do strojně vykopaných výkopů, které nejsou zabezpečené proti sesunu

· pokud je stroj v pohybu, nikdo se nesmí zdržovat v nebezpečném dosahu stroje, před strojem ve směru jízdy ani mezi tahačem a vlečným strojem

· při práci více strojů na jednom pracovišti se musí mezi nimi zachovat bezpečná vzdálenost pro manipulační prostor druhého stroje

· obsluha stroje nesmí opustit své místo bez toho, aby pracovní zařízení nebylo spuštěné na zem, případně na podložku na zemi nebo umístěné v předepsané poloze a mechanicky zabezpečené

· při hrnutí zeminy buldozerem nesmí břit radlice přesahovat přes okraj svahu nebo výkopu

· obsluha je povinna zaznamenat závady stroje, případné provozní odchylky zjištěné po dobu provozu do provozního deníku. Po přestávce a po ukončení směny, pokud se obsluha stroje střídá, musí být se závadami střídající seznámen

· o přestávkách a při ukončení prací se mobilní stroj musí zabezpečit proti samovolnému pohybu spuštěním pracovního zařízení na zem, zabrzděním parkovací brzdou nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně

· mobilní stroj se musí odstavit na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do pozemních komunikací, není ohrožená jeho stabilita a není ohrožen padajícími předměty.

Doprava materiálu jako zdroj ohrožení:

Jedná se o dopravu materiálu na staveniště a po staveništi, na místa stavebních a montážních

prací, včetně vertikálního transportu.

Opatření na snížení rizik:

· zajištění prostoru manipulace s materiálem proti vstupu nepovolaných osob

· průběžná očista staveništních komunikací od bláta, omezování prašnosti kropením

· očista mechanizace od nečistot před opuštěním staveniště

· při nakládce či vykládce materiálu bude doprava řízena pověřenou osobou

· dočasná instalace výstražných tabulek BOZP

· max. povolená rychlost na stavbě pro všechny dopravní prostředky je omezena na 30 km/h

Stavební a montážní činnosti:

Po dobu těchto prací hrozí poranění v důsledku pádu přes překážky na ploše, vniknutí cizích těles nebo prachu do očí, kontaktem s pracovními nástroji nebo stavebními stroji, je možný i úraz elektrickým proudem (odkryté vedení, stavební rozvody) a pádem zvedaného břemene, zavalením, či zasypáním osob, pádem do hloubky a podobně.

Opatření na snížení rizik:

· vytýčení a označení staveniště

· oplocení staveniště

dočasná instalace výstražných a zákazových tabulek BOZP

· bezpečnostní školení

· používání stanovených OOPP

## B.8.2 	VÝKRESY

Viz složka C/D

## B.8.3 	HARMONOGRAM VÝSTAVBY

V tuto chvíli není znám.

## B.8.4	SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ

Zařízení staveniště, DIO

Vytýčení IS

Geodetické práce

Zemní práce

Hutnění zemní pláně

Konstrukční vrstvy

Ohumusování a osetí ploch dotčených stavbou.

## B.8.5	BILANCE ZEMNÍCH HMOT

Přebytek cca 750  m3

## B.9. 	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Odvodnění bude především vyspádováním na okolní terén. Dále budou doplněny vsakovací objekty dle výsledku IGP.

Bude proveden drobný posun vodovodního šoupěte po napojení hadice.

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner,

tel. +420 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz