Obsah

;

1. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

2. 	PŘEHLED PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ POUŽ. PRO VYPRACOVÁNÍ PD	4

3. 	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY	4

4	CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	5

4.1 	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY	5

4.2	SO 01 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ROZŠÍŘENÍM PRO SKOK VYSOKÝ	5

4.3    SO 02 - TŘÍDRÁHOVÁ ROVINKA + DÁLKAŘSKÉ DOSKOČIŠTĚ + CESTA ZE ZÁMKOVÉ                                DLAŽBY	5

4.4   SO 03 BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ	5

4.5   SO 04 - WORKAUTOVÉ PRVKY	5

4.6   SO 05 – BETONOVÝ VRHAČSKÝ KRUH	6

4.7  SO 06 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ	6

4.8   SO 07 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRAVNATÝCH PLOCH + VYBAVENÍ	6

4.8   SO 08 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ POZEMKU SE STÁVAJÍCÍM HŘIŠTĚM	6

4.9   SO 09 – ATLETICKÝ OVÁL	6

4.10   OSTATNÍ – DROBNÁ PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	6

5	BEZBARIÉROVÉ UžÍVÁNÍ STAVBY	6

6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ	7

6.1	SO 01 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ROZŠÍŘENÍM PRO SKOK VYSOKÝ	7

6.2    SO 02 - TŘÍDRÁHOVÁ ROVINKA + DÁLKAŘSKÉ DOSKOČIŠTĚ + CESTA ZE ZÁMKOVÉ                                DLAŽBY	7

6.3   SO 03 BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ	8

6.4   SO 04 - WORKAUTOVÉ PRVKY	8

6.5   SO 05 – BETONOVÝ VRHAČSKÝ KRUH	8

6.6  SO 06 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ	8

6.7   SO 07 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRAVNATÝCH PLOCH + VYBAVENÍ	9

6.8   SO 08 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ POZEMKU SE STÁVAJÍCÍM HŘIŠTĚM	9

B.2.3.10   SO 09 – ATLETICKÝ OVÁL	9

B.2.3.11   OSTATNÍ – DROBNÁ PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	9

6.9   OSTATNÍ	9

7	BILANCE ZEMNÍCH HMOT	9

8 	ODVODNĚNÍ	10

9	PŘEPIS POSUDKU ARBORISTY – SOUDNÍHO ZNALCE ING J. GRULICHA	10

## 1. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| stavba | : | Rekonstrukce sportovního areálu, Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy nad Vltavou |
| --- | --- | --- |
| kraj / OKRES | : | Středočeký / Mělník |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : | Kralupy nad Vltavou |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : | Kralupy nad Vltavou |
| charakter stavby | : | Sportovní areál, zpevněné plochy Rekonstrukce dostavba |
| Stupeň pd |  | Změna stavby před dokončením Provádění stavby + tendr |
| OBEC | : | Město Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1 278 01 Kralupy nad Vltavou |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL | : | Středočeský kraj Zborovské náměstí 11 150 21 Praha 5 zastoupený prof. MUDr. Zdeňkem Seidlem ve věcech technických Ing. Jitkou Hrubou a Mgr. Michalem Francánem IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 |
| PROJEKTANT |  | Ing. Hynek Seiner, projekční kancelář autorizovaná pro Dopravní stavby a Městské inženýrství, ČKAIT 0601928 Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice tel: +420 777 225 093 e-mail: hynekseiner@seznam.cz |

## 2. 	PŘEHLED PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ POUŽ. PRO VYPRACOVÁNÍ PD

Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady:

- katastrální mapy © CÚZK

- technická mapa města.

- geodetické zaměření – © Proagro s.r.o. Pardubice – Rosice nad Labem

- Inženýrsko geologický průzkum – © Mgr. Kořán Kladno

Studie:

- © Linhartsport s.r.o.

## 3. 	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavební objekt

SO 1 víceúčelové hřiště 24x40m s rozšířením pro skok vysoký

SO 2 třídráhová rovinka 100m + dálkařské doskočiště, cesta ze zámkové dlažby

SO 3 beachvolejbalové hřiště 13x24m s oplocením

SO4 workout 8x12m + další posilovací prvky

SO 5  betonový vrhačský kruhy

SO 6 oprava stávajícího oplocení v celkové délce 390 m

SO 7 úprava stávajících travnatých ploch v areálu + vybavení

SO 08  oplocení asfaltového hřiště

SO 09  atletický ovál

## 4	CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

# 4.1 	SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Celkový projektovaný rozsah:

SO 1 víceúčelové hřiště 24x40m s rozšířením pro skok vysoký

SO 2 třídráhová rovinka 100m + dálkařské doskočiště, cesta ze zámkové dlažby

SO 3 beachvolejbalové hřiště 13x24m s oplocením

SO4 workout 8x12m + další posilovací prvky

SO 5  betonový vrhačský kruhy

SO 6 oprava stávajícího oplocení v celkové délce 390 m

SO 7 úprava stávajících travnatých ploch v areálu + vybavení

SO 08  oplocení asfaltového hřiště

## 4.2	SO 01 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ROZŠÍŘENÍM PRO SKOK VYSOKÝ

Víceúčelové hřiště 24 x 40 m

víceúčelové hřiště 24 x 40 m s rozšířením pro skok vysoký - polyuretanový bezúdržbový povrch, oplocení v  =4 m, spodní část dřevěný mantinel z fošen do v = 1 m

Rozšíření pro skok vysoký.

## 4.3    SO 02 - TŘÍDRÁHOVÁ ROVINKA + DÁLKAŘSKÉ DOSKOČIŠTĚ + CESTA ZE ZÁMKOVÉ                                DLAŽBY

Třídráhová rovinka:

Délka 109 m, šířka, 3,38 m

Chodník:

100 x 1,50 m s jedním zúžením

## 4.4   SO 03 BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Písčitý povrch:

Délka 24 m, šířka, 13 m

## 4.5   SO 04 - WORKAUTOVÉ PRVKY

Workoutové prvky:

Celkem 6 prvků se založením  do betonového základu s dopadovou plochou do pryžové dlažby 10,6 x 8,6 m a písku (drobné prvky) .

## 4.6   SO 05 – BETONOVÝ VRHAČSKÝ KRUH

Betonový vrhačský kruh bude umístěn severně od SO 01 – víceúčelového hřiště.

## 4.7  SO 06 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ

Rekonstrukce oplocení ve stávajícím architektonickém duchu, dle možností opravou omítek stávajících sloupků, otryskáním a nátěrem stávajících ploch.

## 4.8   SO 07 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRAVNATÝCH PLOCH + VYBAVENÍ

Obnova ohumusování + osetí ploch poškozených stavbou.

Lavičky + odpadkové koše.

## 4.8   SO 08 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ POZEMKU SE STÁVAJÍCÍM HŘIŠTĚM

Nejedná se o “sportovní oplocení“, to bude řešenou při rekonstrukci asfaltových ploch, ale o zamezení vniku nežádoucích osob.

## 4.9   SO 09 – ATLETICKÝ OVÁL

Na ploše 52 x 30 m bude zřízen ovál šířky 3,81 m délka dráhy cca 270 m.

## 4.10   OSTATNÍ – DROBNÁ PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Dojde k drobné přeložce vodovodního kohoutu + šoupěte pro potřeby závlahy povrchu.

## 5	BEZBARIÉROVÉ UžÍVÁNÍ STAVBY

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Opatření pro osoby s pohybovým postižením:

Pro osoby s pohybovým postižením nevzniknou stavbou žádné nové překážky.

Opatření pro osoby se zrakovým postižením:

Žádná zvláštní opatření.

Opatření pro osoby se sluchovým postižením:

Neřeší se.

Materiálová specifikace:

Plocha musí splňovat smykové tření minimálně 0,5

Certifikáty použitého materiálu musí být předány zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Informační systémy:

Neřeší se.

## 6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

## 6.1	SO 01 – VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S ROZŠÍŘENÍM PRO SKOK VYSOKÝ

Víceúčelové hřiště 24 x 40 m

víceúčelové hřiště 24 x 40 m s rozšířením pro skok vysoký - polyuretanový bezúdržbový povrch, oplocení v  =4 m, spodní část dřevěný mantinel z fošen do v = 1 m

Konstrukce:

Polyuetanový povrch			11mm - 20 mm (dle výrobce)

Pružná podložka			(je-li výrobcem požadována)

Drenážní asfaltový koberec PA 8		40 mm

Drenážní asfaltový koberec PA 11	50 mm

Štěrkodrť				90 m

Štěrkodrť 				120 mm (spodní vrstvu možno nahradit recyklátem)

Zemní pláň hutněná s případnou vápennou stabilizací

Celkem				min. 311 mm

## 6.2    SO 02 - TŘÍDRÁHOVÁ ROVINKA + DÁLKAŘSKÉ DOSKOČIŠTĚ + CESTA ZE ZÁMKOVÉ                                DLAŽBY

Třídráhová rovinka:

Délka 109 m, šířka, 3,38 m

Polyuetanový povrch			11mm - 20 mm (dle výrobce)

Pružná podložka			(je-li výrobcem požadována)

Drenážní asfaltový koberec PA 8		40 mm

Drenážní asfaltový koberec PA 11	50 mm

Štěrkodrť				90 m

Štěrkodrť 				120 mm (spodní vrstvu možno nahradit recyklátem)

Zemní pláň hutněná s případnou vápennou stabilizací

Celkem				min. 311 mm

Chodník:

100 x 1,50 m s jedním zúžením

Betonová dlažba			60 mm

Kladecí vrstvy				30 mm

Štěrkodrť				200 mm¨

Celkem 				290 mm

Poznámka: Celou stávající rovinku je potřeba odkopat šetrnou metodou a zásadně ručně. Před záhozem nutná kontrola arboristou.

Na základě výše uvedených skutečností byl arboristou Ing. Grulichem   (repektive po konzultaci s ním) následující postup řešení:

1. Ruční, opatrné sejmutí stávající vrstvy běžecké dráhy až na kořenový věnec či kořenové náběhy cca do hloubky max. 200 mm.

2. Navrstvení kvalitního substrátu nad obnažené kořeny ve vrstvě 20-30 mm.

3. Položení netkané textilie, navrstvení štěrkodrtě a její utužení tak, aby nedošlo k poškození (přetrhání, rozlámání atp.) kořenů.

4. Následně přípravu povrchu pro položení polyuretanové vrstvy provést tak, aby souvrství bylo propustné pro vodu i vzduch a nedošlo tak k „uzamčení – zapečetění“ povrchu nad kořenovými věnci stromů.

5. Obrubník bude stavebně řešen tak, aby nedošlo k poškození kořenových náběhů stromů.

6. Okolo stromů budou vytvořeny závlahové mísy cca 50 cm od kořenových náběhů a zbývající terén bude dorovnám vegetační vrstvou na úroveň obrubníku

## 6.3   SO 03 BEACHVOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Písčitý povrch:

Délka 24 m, šířka, 13 m

Konstrukce:

Písek					300 mm

Štěrodrť				250 mm

## 6.4   SO 04 - WORKAUTOVÉ PRVKY

Workoutové prvky:

Celkem 6 prvků se založením  do betonového základu s dopadovou plochou do pryžové dlažby 10,6 x 8,6 m a písku (drobné prvky) .

Konstrukce dopadové plochy z pryžové dlažby:

Pryžová dlažba				10 mm (dle výrobce)

Cementový beton 			50 mm

Štěrkodrť				250 mm

Celkem				310 mm

Konstrukce dopadové plochy z písku:

Konstrukce:

Písek					300 mm

Štěrodrť				250 mm

Celkem				550 mm

## 6.5   SO 05 – BETONOVÝ VRHAČSKÝ KRUH

Sementový beton 			50 mm

Štěrkodrť				250 mm

Celkem				310 mm

.

## 6.6  SO 06 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ

Rekonstrukce oplocení ve stávajícím architektonickém duchu, dle možností opravou omítek stávajících sloupků, otryskáním a nátěrem stávajících ploch.

## 6.7   SO 07 – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRAVNATÝCH PLOCH + VYBAVENÍ

Obnova ohumusování + osetí ploch poškozených stavbou.

Ohumusování + osetí – 100 m2

Lavičky + odpadkové koše.

## 6.8   SO 08 – REKONSTRUKCE OPLOCENÍ POZEMKU SE STÁVAJÍCÍM HŘIŠTĚM

Nejedná se o “sportovní oplocení“, to bude řešenou při rekonstrukci asfaltových ploch, ale o zamezení vniku nežádoucích osob. Půjde o ocelové pletivo montované na stávající sloupky.

## B.2.3.10   SO 09 – ATLETICKÝ OVÁL

Na ploše 52 x 30 m bude zřízen ovál šířky 3,81 m délka dráhy cca 270 m.

Polyuetanový povrch			11mm - 20 mm (dle výrobce)

Pružná podložka			(je-li výrobcem požadována)

Drenážní asfaltový koberec PA 8		40 mm

Drenážní asfaltový koberec PA 11	50 mm

Štěrkodrť				90 m

Štěrkodrť 				120 mm (spodní vrstvu možno nahradit recyklátem)

Zemní pláň hutněná s případnou vápennou stabilizací

Celkem				min. 311 mm

Plocha bývalého tartanového hřiště bude ohumusována a oseta.

## B.2.3.11   OSTATNÍ – DROBNÁ PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Dojde k drobné přeložce vodovodního kohoutu + šoupěte pro potřeby závlahy povrchu.

## 6.9   OSTATNÍ

Nejedná se o “sportovní oplocení“, to bude řešenou při rekonstrukci asfaltových ploch, ale o zamezení vniku nežádoucích osob. Půjde o ocelové pletivo montované na stávající sloupky.

## 7	BILANCE ZEMNÍCH HMOT

Přebytek cca 750  m3

## 8 	ODVODNĚNÍ

Odvodnění bude především vyspádováním na okolní terén. Dále budou doplněny vsakovací objekty dle výsledku IGP © Mgr. Václav Kořán.

Bude proveden drobný posun vodovodního šoupěte po napojení hadice.

## 9	PŘEPIS POSUDKU ARBORISTY – SOUDNÍHO ZNALCE ING J. GRULICHA

Na základě objednávky projekční kanceláře a jednání na místě dne 20.5.2021, zaslaných podkladů a provedeného průzkumu posílám následující odborné vyjádření k stavební akci - „Rekonstrukce sportovního areálu, Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy nad Vltavou“. V daném případě se jedná o rekonstrukci původní běžecké dráhy na tří dráhovou rovinku 100 m + místo na start a doběh (délka 109 m, šířka 3,38 m) s polyuretanovým bezúdržbovým povrchem. Podél celé jižní strany běžecké dráhy se nachází řada až cca 90 let starých lip velkolistých (Tilia platyphyllos Scop.) a lip stříbrných (Tilia tomentosa Moench) u kterých prorůstají kořeny do stávajícího profilu běžecké dráhy, případně kořenové náběhy narušují obrubník této běžecké dráhy. Některé stromy a jejich porosty jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle §7 Ochrana dřevin odst. (1) je uvedeno cit.: „Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů,“, odst. (2) je uvedeno cit.: „Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.“. Dle § 8 Povolení ke kácení stromů odst. (1) je uvedeno cit.: „Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.“. Odst. (2) je uvedeno cit.: „Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.“. Odst. (3) je uvedeno cit.: „Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.“. Odst. (4) je uvedeno cit.: „Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.“. Dle § 9 Náhradní výsadby a odvody odst. (1) je uvedeno cit.: „Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.“, odst. (2) je uvedeno cit.: „Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.“ a v odst. (4) je uvedeno cit.: „Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.“. Dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 114/1992 Sb., č. 189/2013 Sb., je dle §2 Nedovolené zásahy do dřevin odst. (1) uvedeno cit.: „Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.“ a v odst. (2) je uvedeno cit.: „O nedovolený zásah podle odstavce 1 se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území.“. Dle § 3 (vyhlášky č. 189/2013 Sb., resp. 222/2014 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb.) Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení je uvedeno cit.: „Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje: a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m2 , c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“. Dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích je v odst. 4.9 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam uvedeno cit.: „V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.“. V odst. 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, 4.10.1 Všeobecně je uvedeno cit.: „V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Síté technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenový prostorem. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ž 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru š 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením.“. Dle standardu SPPK A01 002:2014 – OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI, stanovená ochranná pásma dřevin nesmí být menší než ochranná pásma stromů definovaná zákony a vyhláškami (např. ochranné pásmo památných stromů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), velikost chráněného kořenového prostoru se stanovuje od místa styku osy kmene s půdním povrchem. Na základě provedeného hodnocení je třeba rozdělit stromy do skupin; A – stromy vysoké hodnoty a kvality, určené jednoznačně pro zachování a ochranu, B – stromy střední hodnoty a kvality s doporučením jejich zachování, C – stromy nízké hodnoty a kvality s možností přesazení, případně odstranění dle požadavků stavebního záměru, D – stromy doporučené pro odstranění bez ohledu na stavební záměr. Do kategorie A jsou zpravidla zařazeny stromy chráněné zvláštním předpisem (například „památné stromy“ dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), dlouhodobě perspektivní kosterní dřeviny porostu či skupiny, stromy s významnou estetickou hodnotou, perspektivní senescentní stromy „veteráni“, které jsou prokazatelně biotopem zvláště chráněných organismů, taxonomicky zajímavé stromy. Do kategorie B jsou zpravidla zařazeny dlouho až střednědobě perspektivní stromy, stromy se zhoršeným zdravotním stavem (orientačně stupeň 3), stromy se sníženou vitalitou (orientačně stupeň 3), stromy s přítomností staticky relevantních defektů s nutnou stabilizací (orientačně stabilita stupeň 3). Do kategorie C jsou zpravidla zařazeny stromy ve fázi aklimatizace a aklimatizovaní jedinci schopní přesadby, středně až krátkodobě perspektivní stromy bez významné hodnoty na daném stanovišti, stromy s významně zhoršeným (špatným) zdravotním stavem (orientačně stupeň 2), stromy s podstatně sníženou (nízkou) vitalitou (orientačně stupeň 2), stromy s přítomností obtížně stabilizovatelných defektů (případně souběh staticky významných defektů – orientačně stabilita stupeň 2). Do kategorie D jsou zpravidla zařazeny stromy s vážnými defekty, napadené závažnou chorobou (orientačně zdravotní stav stupeň 2-1), stromy se zbytkovou (nízká) či žádnou (velmi nízká) vitalitou (orientačně stupeň 2-1), stromy s rizikem selhání, značně narušená – nestabilní – havarijní stav (orientačně stabilita stupeň 2-1), stromy s výraznou převahou negativních vlivů na daném stanovišti (nízko perspektivní – neperspektivní stupeň 2-1). Chráněný kořenový prostor stromu ve volné ploše při jednostranném ovlivnění, kalkuluje se v případech, kdy dochází k projektování stavební činnosti zasahující do kořenového systému stromů, rostoucích v ploše bez patrného zásadního ovlivnění prorůstání kořenů v prokořenitelném prostoru. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5m, u sloupovitých forem o 5 m. Chráněný kořenový prostor se stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce a následujícího koeficientu, daného zařazením stromů do příslušné kategorie (jednostranné ovlivnění stavbou A–10, B 7, C–5, D – není stanoveno, ovlivněno stavbou z více stran A–13, B 11, C–9, D – není stanoveno). Chráněný kořenový prostor stromu v omezeném prokořenitelném prostoru se stanovuje ve směru, kde je prokořenitelný prostor stromu stranově evidentně limitovaný v prorůstání stávající pevnou překážkou (například stabilní základ domu). Velikost omezeného minimálního chráněného kořenového prostoru ve směr k překážce je rovná průměru kmene na styku s půdou, nejméně však 500 mm. Důvodem je umožnění radiálního přírůstu kmene. Ve výjimečných případech, kdy je záměrem zachovat i stromy rostoucí v menší vzdálenosti od překážky, je třeba posoudit integritu překážky, vliv na vitalitu stromu, vliv na stabilitu stromu, taxonomická specifika, možnosti zvětšení odstupu překážky od báze kmene. U stromů kategorie C je v tomto případě vhodnější zvážit jejich odstranění. U stromů kategorie A a B je třeba individuálně posoudit možnost jejich ponechání. Zmenšený kořenový prostor (viz výše) nesmí být plánovanou stavební činností dále zmenšován. V případě nutné realizace výkopové činnosti v chráněném kořenovém prostoru musí být dodržovány následující zásady. Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem s opatrným postupem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. V případě, že by byla provedena rekonstrukce běžecké dráhy ve stávající úrovni terénu s hloubkou profilu jednotlivých vrstev v rozsahu min. 311 mm, došlo by k vážnému zásahu do kořenových věnců jednotlivých stromů v celé rekonstruované trase a s tím spojené fyziologické u mechanické narušení celkové stability velmi hodnotných perspektivních stromů.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji následující postup řešení:

1. Ruční, opatrné sejmutí stávající vrstvy běžecké dráhy až na kořenový věnec či kořenové náběhy cca do hloubky max. 200 mm.

2. Navrstvení kvalitního substrátu nad obnažené kořeny ve vrstvě 20-30 mm.

3. Položení netkané textilie, navrstvení štěrkodrtě a její utužení tak, aby nedošlo k poškození (přetrhání, rozlámání atp.) kořenů.

4. Následně přípravu povrchu pro položení polyuretanové vrstvy provést tak, aby souvrství bylo propustné pro vodu i vzduch a nedošlo tak k „uzamčení – zapečetění“ povrchu nad kořenovými věnci stromů.

5. Obrubník bude stavebně řešen tak, aby nedošlo k poškození kořenových náběhů stromů.

6. Okolo stromů budou vytvořeny závlahové mísy cca 50 cm od kořenových náběhů a zbývající terén bude dorovnám vegetační vrstvou na úroveň obrubníku

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner,

tel. 777 225 093, HynekSeiner@seznam.cz