FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :       „ Rekonstrukce WC – 4. etapa – část „A“ „

Druh stavby :             oprava – udržovací práce

Investor :                    Středočeský kraj         IČO :  70891095

Zborovská 11

Praha

Místo stavby :            Zborovská 11, Praha

Obecní úřad  :            Praha

Stavební úřad :           Praha

Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Datum :                       10/2021

## D.  DOKUMENTACE  OBJEKTŮ

# PROJEKT

# pro provedení stavby

D.1. Dokumentace stavebního objektu

D 1.1        Architektonicko- stavební řešení

#### Technická zpráva

Předmětem projektové dokumentace je oprava – udržovací práce prostorů sociálního zařízení – WC a kuchyňky v objektu čp. 11 v ulici Zborovské, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Jsou navrženy následující úpravy:

přízemí – místnosti 0.01 – 0.05 - kompletní opravy stávajících sociálních zařízení WC a šaten v přízemí (1.NP) objektu – u stávající kuchyně, WC apod. – kompletní výměnu obkladů a dlažeb, výměnu svítidel, úprava kabelových rozvodů – napojení na stávající přívody, zdravotně technické instalace – nové rozvody vody – potrubí PPR a kanalizace – potrubí PVC, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové pisoáry – tlakové spínání, nové pákové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, v šatnách budou osazeny sprchové kouty – půlkulaté  - nově bude doplněno v místnosti 0.05, vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová – navrženy deskové radiátory, popř. topné trubkové radiátory ( žebříky). Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 resp. 2,3 m, keramickou dlažbu, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, provedení nového sádrokartonového podhledu v místnostech včetně malby, parozábrany a tepelné izolace

( všechny původní zařízení budou demontovány, bude vybourána keramická dlažba, otlučeny keramické  obklady, oškrábána malba apod- - viz výkresová část a další části dokumentace)

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

1.nadzemní podlaží-místnosti 1.01 – 1.07 - provedení kompletní opravy stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – kompletní výměna obkladů a dlažeb, výměnu svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – požadavek LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody – potrubí PPR a kanalizace – potrubí PVC, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové pákové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, apod.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová – deskové radiátory, včetně termostatických ventilů s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

2.nadzemní podlaží-místnosti 2.01 – 2.08 -  kompletní oprava kuchyňky a stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – výměna obkladů a dlažeb, výměna svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody – potrubí PPR a kanalizace – potrubí PVC, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), pisoáry s tlakovým splachováním, nové pákové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, apod.

V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka, bude osazena nová linka s vybavením varnou elektrickou deskou, zabudovanou mikrovlnou troubou, zabudovanou myčkou na nádobí, zabudovanou lednicí.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová – desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, keramický sokl v kuchyňce, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby. V kuchyňce budou nové štukové omítky stěn, mezi dolním a horním dílem linky bude keramický obklad.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

3.nadzemní podlaží-místnosti 3.01 – 3.08 - provedení kompletní opravy kuchyňky a stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – kompletní výměna obkladů a dlažeb, výměna svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody a kanalizace, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, apod.

V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka, bude osazena linka nová s vybavením varnou elektrickou deskou, zabudovanou mikrovlnou troubou, zabudovanou myčkou na nádobí, zabudovanou lednicí.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, popř. keramický sokl v kuchyňce, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby. V kuchyňce budou nové štukové omítky stěn, mezi dolním a horním dílem linky bude keramický obklad.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

4.nadzemní podlaží-místnosti 4.01 – 4.08 - požadavek stavebníka byl na provedení kompletní opravy kuchyňky a stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – požadavek na kompletní výměnu obkladů a dlažeb, výměnu svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – požadavek LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody a kanalizace, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi.  apod.

V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka, bude osazena linka nová s vybavením varnou elektrickou deskou, zabudovanou mikrovlnou troubou, zabudovanou myčkou na nádobí, zabudovanou lednicí.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová- desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, popř. keramický sokl v kuchyňce, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby. V kuchyňce budou nové štukové omítky stěn, mezi dolním a horním dílem linky bude keramický obklad.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

Výplně otvorů jsou navrženy následující :

- Okna – výměn a oken není předmětem této projektové dokumentace, v rámci tohoto projektu nebudou měněná, ve výkazu výměr jsou uvažovány dřevěné parapety do kuchyňky formou pracovní desky široké 400 mm – nad radiátorem bude osazena mřížka v šířce min. 150 mm a délky min. dle délky radiátoru. V sociálních zařízeních – WC, apod., které jsou umístěny u obvodové stěny jsou vnitřní parapety a vnitřní ostění opatřeny keramickým obkladem. Je uvažována šířka min. 0,2 m, výška obkladu ostění je dle výšky celkového obkladu stěn na WC.

- Vstupní dveře do prostoru kuchyňky a prostoru WC muži a WC ženy budou repasovány – obroušení + nový nátěr – popis v další části PD.

- Vnitřní dveře jsou dřevěné – bez povrchové úpravy, do dveří budou v dolní části osazeny oboustranné větrací mřížky, dveře budou následně opatřeny nátěrem. Jsou osazeny do stávajících ocelových zárubní, zárubně budou odmaštěny, očištěny a následně natřeny. Zámky budou u vstupních dveří do WC a do kuchyňky osazeny zámkem FAB, dveřní kování pro WC musí hlavně umožnit jednoduché zamknutí dveří zevnitř. Tento zamykací mechanismus někdy výrobci označují jako „WC pojistka“. Kliky a štítky budou dle výběru investora upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Je předpoklad použití např. chromovaného kování. Na WC bude osazeno kování s možností otevřít dveře z vnější strany i při zamčení dveří.

Nové zdivo – pro osazení nádržky zavěšeného WC bude v prostoru WC zadní stěna vyzděna z pórobetonu tl. 100 mm do výšky stávající zdi.

Úpravy povrchů - omítky

- Omítky vnitřní – (v kuchyňkách a nad keram.obklady)

- Příprava stěn, povrchová úprava, malby

- oškrábání malby

- rozmývání podkladu po oškrábání malby

- penetrace podkladu – akrylátová

- potažení vnitřních ploch štukem – 3 mm

- dvojnásobné malby, bílý odstín, vč.penetrace

- omítky vnitřní – v rozsahu původ.keram.obkladů- tj. výšky cca 2 m

- příprava stěn, povrchová úprava

- otlučení keramických obkladů stěn –( v. 2 m)

- otlučení – odstranění zbytků lepidla pod obklady

- oprášení – ometení stěn

- omítka pod obklady tl. do 10 mm, vč. penetrace

- penetrace ploch pod  keram.obklady

- keramický obklad stěn do výšky 2 m – keramické obklady rozměru 300x600 mm na flexibilní lepidlo, spárování flexibilní vodu nepropustnou spárovací hmotou, ukončení lištou z eloxovaného hliníku

- úpravy podlah kuchyňky, WC

- Příprava podlah

- Vybourání stávající keramické dlažby

- Broušení povrchu – odstranění zbytků lepidla a případných nerovností

- Vysátí podlahy

- Penetrace podlahy

- Samonivelační stěrka tl. do 6mm

- Keramická dlažba do flexibilního tmelu – rozměry 600x600 mm,450x450mm

- Spárování keram.dlažby – flexibilní vodo nepropustná spárovací hmota

( pozn. : v kuchyňkách bude proveden keramický sokl – z nařezaných pásků dlažby, se začištěním horní hrany)

Úpravy zárubní:

Je předpoklad ponechání stávajících ocelových zárubní ve vnitřních prostorech WC s výjimkou zárubní, které je nutné vybourat z důvodu nedostatečného prostoru na WC v případě otevírání dveří do vnitřní části WC. Všechny zárubně budou opatřeny následující úpravou:

- Odmaštění ( příp. mechanické oškrábání)

- Základní nátěr – syntetický samozákladující

- Mezinátěr – syntetický, samozákladující

- Krycí nátěr – syntetický, samozákladující

Vnitřní dveře – dveře do WC ( nejedná se o vstupní dveře z hlavní chodby)

- Dveře jednokřídlé – orientace dle výkresové části, dřevěné, plné, bez povrchové úpravy ( tato bude řešená dodatečně ) – ve skladbě – základní akrylátový nátěr + lakovací nátěr s mezibroušením

Vstupní dveře z hlavní chodby do WC resp. kuchyňky

- Repase(včetně obložkových zárubní) – tj. opálení, zabroušení, vykytování, následné přebroušení, nátěr

V omítce nad obkladem bude vybourána nika pro osazení uzavíracích ventilů teplé užitkové= vody, studené vody a cirkulačního oběhu teplé vody), nika bude uzavřena plastovými dvířky v rámečku rozměru 300 x 300 mm.

Konstrukce zámečnické.

Spočívají v montáži a osazení kování dveří, .

Konstrukce truhlářské.

Spočívají v osazení vnitřních dveří a parapetů. Dále bude provedena montáž kuchyňské linky do prostorů kuchyňky. Linka se skládá ze spodní a horní části, do linky jsou zabudovány zařizovací předměty – lednice, mikrovlnná trouba, varná deska a myčka na nádobí.

- Účelové jednotky

V objektu jsou umístěny následující funkční jednotky:

- přízemí:

0.01.- chodba …………….  ……………………………….2,51 m2

0.02 – sprcha………………..……………………………..5,22 m2

0.03 – WC ……………………………..…………………    1,31 m2

0.04 – úklidová místnost…… ………………………. 1,25 m2

0.05 – šatna………………..……………………………….4,80 m2

1.nadzemní podlaží:

  - – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..3,75 m2

  - – WC-MUŽI – pisoár ……………………………………….6,75 m2

  - – WC-MUŽI 1 ………………………………………………….1,26 m2

  - -  WC-MUŽI 2 ………………………………………………… 1,26 m2

  - – WC-ŽENY – předsíň………………………………………5,02 m2

  - – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST ………………………………….2,22 m2

  - -  WC-ŽENY ……………………………………………………. 8,70 m2

2.nadzemní podlaží

2.01- KUCHYŇKA ……………………………………………………13,0 m2

2.02- WC-MUŽI PŘEDSÍŇ ……………………………………….  3,70 m2

2.03 – WC-MUŽI-PISOÁR …………………………………………5,63 m2

2.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………..1,26 m2

2.05 – WC-MUŽI-2 …………………………………………………..2,2 m2

2.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………….4,42 m2

2.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………..1,41 m2

2.08- WC-ŽENY ………………………………………………………..9,62 m2

3.nadzemní podlaží

3.01 – KUCHYŇKA ………………………………………………… 12,6 m2

3.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

3.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

3.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

3.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

3.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

3.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………. 1,41 m2

3.08 – WC-ŽENY …………………………………………………….  9,62 m2

4.nadzemní podlaží

4.01 - KUCHYŇKA ………………………………………………… 13,0 m2

4.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

4.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

4.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

4.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

4.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

4.07 – WC-ŽENY………………… …………………………………. 9,62 m2

4.08 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST………………………………….  1,41 m2

- Technické a konstrukční řešení stavby.

- Zemní práce

Nebudou prováděny žádné zemní práce. Tato část není dál řešená.

- Založení objektu

Nebudou prováděny žádné základové konstrukce, dále není řešeno.

- Bourací práce

Bourací práce zahrnují kompletní demontáže zařizovacích předmětů – WC, pisoáry, umyvadla, sprchy, baterie, dále je navržena demontáž stávajících otopných těles, demontáž svítidel, zásuvek, elektrických osušovačů rukou, zásobníků mýdla, papíru apod.- tyto demontáže jsou podrobněji řešeny v TZ jednotlivých profesí PSV. Další bourací práce a demontáže viz níže.

V přízemí bude provedeno vybourání niky pro osazení nádržky a ovládání WC v místnosti 0.03 – rozměr niky je cca 650*1250*150 mm, v místnosti 0.02 bude vybourána příčka u sprchového koutu – výšky cca 2,3 m, tl. 0,1 m – předpoklad materiál pórobeton. Dále budou v přízemí vyvěšeny dveřní křídla, budou otlučeny keramické obklady stěn – výšky 2 m resp. 2,3 m, součástí otlučení obkladů bude odstranění zbytků lepidla ze stěn. Stávající keramické dlažby budou vybourány. Součástí bouracích prací je oškrábání stávající malby nad keramickými obklady a demontáž sádrokartonového podhledu.

V 1.nadzemním podlaží  budou otlučeny keramické obklady stěn – výšky 2 m, dále budou odstraněny zbytky lepidla ze stěn, bude vybourána keramická dlažba podlah. Ocelové zárubně místností 1.03 a 1.04 a mezi místností 1.01 a 1.02 budou vybourány, důvodem je malý prostor u WC v případě otevírání dveří do místnosti ( tento prostor bude zmenšený  provedením přizdívky pro osazení  nádrže WC. Dále budou vyvěšeny dveřní křídla, oškrábány malby nad keramickým obkladem.

Ve 2.nadzemním podlaží budou otlučeny keramické obklady stěn – výšky 2 m, dále budou odstraněny zbytky lepidla ze stěn, bude vybourána keramická dlažba podlah. Ocelová zárubeň místností 2.04 bude vybourána, dále budou vybourány zárubně u WC ženy – v místnosti 2.08, důvodem je malý prostor u WC v případě otevírání dveří do místnosti ( tento prostor bude zmenšený  provedením přizdívky pro osazení  nádrže WC. Dále budou vyvěšeny dveřní křídla, oškrábány malby nad keramickým obkladem a malby stěn v kuchyňce. V kuchyňce 2.01 bude demontována kuchyňská linka, vybourána keramická dlažba, otlučen keramický sokl stěn, otlučen keramický obklad mezi dolním a horním dílem kuchyňské linky. V kuchyňce bude vybourána nika pro osazení pod omítkového rozvaděče.

Ve 3.nadzemním podlaží budou otlučeny keramické obklady stěn – výšky 2 m, dále budou odstraněny zbytky lepidla ze stěn, bude vybourána keramická dlažba podlah. Ocelová zárubeň místností 3.04 bude vybourána, důvodem je malý prostor u WC v případě otevírání dveří do místnosti ( tento prostor bude zmenšený  provedením přizdívky pro osazení  nádrže WC. Dále budou vyvěšeny dveřní křídla, oškrábány malby nad keramickým obkladem a malby stěn v kuchyňce. V kuchyňce 3.01 bude demontována kuchyňská linka, vybourána keramická dlažba, otlučen keramický sokl stěn, otlučen keramický obklad mezi dolním a horním dílem kuchyňské linky. V kuchyňce bude vybourána nika pro osazení pod omítkového rozvaděče.

Ve 4.nadzemním podlaží budou otlučeny keramické obklady stěn – výšky 2 m, dále budou odstraněny zbytky lepidla ze stěn, bude vybourána keramická dlažba podlah. Ocelová zárubeň místností 4.04 bude vybourána, důvodem je malý prostor u WC v případě otevírání dveří do místnosti ( tento prostor bude zmenšený  provedením přizdívky pro osazení  nádrže WC. Dále budou vyvěšeny dveřní křídla, oškrábány malby nad keramickým obkladem a malby stěn v kuchyňce. V kuchyňce 4.01 bude demontována kuchyňská linka, vybourána keramická dlažba, otlučen keramický sokl stěn, otlučen keramický obklad mezi dolním a horním dílem kuchyňské linky. V kuchyňce bude vybourána nika pro osazení pod omítkového rozvaděče.

Ve všech místnostech budou vybourány – vysekány rýhy pro osazení rozvodů kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody.

- Konstrukce objektu:

Nebude proveden zásah do nosných konstrukcí, nebudou provedeny žádné nové nosné konstrukce, stejně tak nebudou provedeny nové příčky.

Úpravy povrchů - omítky

- Omítky vnitřní – (v kuchyňkách a nad keram.obklady)

- Příprava stěn, povrchová úprava, malby

- oškrábání malby

- rozmývání podkladu po oškrábání malby

- penetrace podkladu – akrylátová

- potažení vnitřních ploch štukem – 3 mm

- dvojnásobné malby, bílý odstín, vč.penetrace

- omítky vnitřní – v rozsahu původ.keram.obkladů- tj. výšky cca 2 m

- příprava stěn, povrchová úprava

- otlučení keramických obkladů stěn –( v. 2 m)

- otlučení – odstranění zbytků lepidla pod obklady

- oprášení – ometení stěn

- omítka pod obklady tl. do 10 mm, vč. penetrace

- penetrace ploch pod  keram.obklady

- keramický obklad stěn do výšky 2 m – keramické obklady rozměru 300x600 mm na flexibilní lepidlo, spárování flexibilní vodu nepropustnou spárovací hmotou, ukončení lištou z eloxovaného hliníku.

- úpravy podlah kuchyňky, WC

- Příprava podlah

- Vybourání stávající keramické dlažby

- Broušení povrchu – odstranění zbytků lepidla a případných nerovností

- Vysátí podlahy

- Penetrace podlahy

- Samonivelační stěrka tl. do 6mm

- Keramická dlažba do flexibilního tmelu – rozměry 600x600 mm,450x450mm

- Spárování keram.dlažby – flexibilní vodo nepropustná spárovací hmota

( pozn. : v kuchyňkách bude proveden keramický sokl – z nařezaných pásků dlažby, se začištěním horní hrany)

Úpravy zárubní:

Je předpoklad ponechání stávajících ocelových zárubní ve vnitřních prostorech WC s výjimkou zárubní, které je nutné vybourat z důvodu nedostatečného prostoru na WC v případě otevírání dveří do vnitřní části WC. Všechny zárubně budou opatřeny následující úpravou:

- Odmaštění ( příp. mechanické oškrábání)

- Základní nátěr – syntetický samozákladující

- Mezinátěr – syntetický, samozákladující

- Krycí nátěr – syntetický, samozákladující

Vnitřní dveře – dveře do WC ( nejedná se o vstupní dveře z hlavní chodby)

- Dveře jednokřídlé – orientace dle výkresové části, dřevěné, plné, bez povrchové úpravy ( tato bude řešená dodatečně ) – ve skladbě – základní akrylátový nátěr + lakovací nátěr s mezibroušením

Vstupní dveře z hlavní chodby do WC resp. kuchyňky

- Repase(včetně obložkových zárubní) – tj. opálení, zabroušení, vykytování, následné přebroušení, nátěr

V omítce nad obkladem bude vybourána nika pro osazení uzavíracích ventilů teplé užitkové= vody, studené vody a cirkulačního oběhu teplé vody), nika bude uzavřena plastovými dvířky v rámečku rozměru 300 x 300 mm.

Konstrukce zámečnické.

Spočívají v montáži a osazení kování dveří, .

Konstrukce truhlářské.

Spočívají v osazení vnitřních dveří a parapetů. Dále bude provedena montáž kuchyňské linky do prostorů kuchyňky. Linka se skládá ze spodní a horní části, do linky jsou zabudovány zařizovací předměty – lednice, mikrovlnná trouba, varná deska a myčka na nádobí.

10. Dopravní řešení

Není řešeno.

- Oplocení.

Není řešeno

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů.

Jsou navrženy materiály s vhodnými tepelně izolačními vlastnostmi.

Zpracoval :  Ing. Pavel  Kolář ……………………………………