FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :       „ Rekonstrukce WC – 4. etapa – část „A“ „

Druh stavby :             oprava – udržovací práce

Investor :                    Středočeský kraj         IČO :  70891095

Zborovská 11

Praha

Místo stavby :            Zborovská 11, Praha

Obecní úřad  :            Praha

Stavební úřad :           Praha

Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Datum :                       10/2021

## D.1.4.2. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

- PROJEKT

- Pro provedení stavby

###### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- ÚVOD

- Umístění objektu:

Řešené objekty tj.

Řešené objekty jsou umístěny v objektu čp. 11 v ulici Zborovské v Praze – jedná se o sociální zařízení – WC ženy a WC muži, dále pak kuchyňky v 2. – 4. nadzemním podlaží. Předmětem řešení jsou stavební úpravy v níže uvedených prostorech – udržovací práce.

- Popis navrženého objektu:

V objektu jsou umístěny následující funkční jednotky:

- přízemí:

0.01.- chodba …………….  ……………………………….2,51 m2

0.02 – sprcha………………..……………………………..5,22 m2

0.03 – WC ……………………………..…………………    1,31 m2

0.04 – úklidová místnost…… ………………………. 1,25 m2

0.05 – šatna………………..……………………………….4,80 m2

1.nadzemní podlaží:

  - – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..3,75 m2

  - – WC-MUŽI – pisoár ……………………………………….6,75 m2

  - – WC-MUŽI 1 ………………………………………………….1,26 m2

  - -  WC-MUŽI 2 ………………………………………………… 1,26 m2

  - – WC-ŽENY – předsíň………………………………………5,02 m2

  - – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST ………………………………….2,22 m2

  - -  WC-ŽENY ……………………………………………………. 8,70 m2

2.nadzemní podlaží

2.01- KUCHYŇKA ……………………………………………………13,0 m2

2.02- WC-MUŽI PŘEDSÍŇ ……………………………………….  3,70 m2

2.03 – WC-MUŽI-PISOÁR …………………………………………5,63 m2

2.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………..1,26 m2

2.05 – WC-MUŽI-2 …………………………………………………..2,2 m2

2.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………….4,42 m2

2.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………..1,41 m2

2.08- WC-ŽENY ………………………………………………………..9,62 m2

3.nadzemní podlaží

3.01 – KUCHYŇKA ………………………………………………… 12,6 m2

3.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

3.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

3.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

3.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

3.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

3.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………. 1,41 m2

3.08 – WC-ŽENY …………………………………………………….  9,62 m2

4.nadzemní podlaží

4.01 - KUCHYŇKA ………………………………………………… 13,0 m2

4.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

4.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

4.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

4.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

4.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

4.07 – WC-ŽENY………………… …………………………………. 9,62 m2

4.08 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST………………………………….  1,41 m2

- Podklady

- Výkresová dokumentace stavebních objektů  - dispoziční řešení stávajícího stavu

- Požadavky stavebníka na úpravy prostor

- dispoziční návrh místností

- - nebyly prováděny žádné další průzkumy

- Přípojka

Není řešená nová přípojka vody a kanalizace do objektu. Řešené prostory budou napojeny na stávající rozvody kanalizace a vody v 122.podzemním podlaží.

- Vnitřní rozvody

Kanalizace – rozvody kanalizace budou napojeny na rozvod kanalizace vedený z 1. PP, nebyly provedeny sondy pro přesné zjištění průběhu stoupacího potrubí kanalizace, v části mužů je předpokládána jedna kanalizační stoupačka, je předpoklad z plastu, přesto bude kanalizace vyměněna. Bude nahrazena plastovým potrubím HT systém – připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude rovněž HT systém. Dimenze potrubí jsou patrné z výkresové části, potrubí bude ve zdivu obezděno resp. budou provedeny záhozy potrubí maltou.

Vodovod – vnitřní rozvody vody budou – plastové – potrubí PPR. Potrubí bude vedeno pod omítkou popř. v podlaze k jednotlivým zařizovacím předmětům, bude izolováno izolací Mirelon. Potrubí bude napojeno na rozvody z 1. PP, součástí rozvodů je i cirkulace TUV – označení ve výkresech „ C „.

Ohřev vody –  zajištěn napojením na stávající rozvod TUV a cirkulace TUV – „ C „, který je vedený v 1.podzemním podlaží. Rozvody vody jsou ukončeny u zařizovacích předmětů, tyto budou napojeny.

Zařizovací předměty - zařizovací předměty – viz výkresová část.. Pisoáry jsou navrženy s automatickým splachovačem s napájením – např. typ DYNASTY URINÁL SE ZAKRYTÝM PŘÍVODEM VODY.

WC je navrženo závěsné – VITRA + nádržka Duofix + tlačítko typ Sigma , prkénko Sento duroplast, bílé.

Umyvadlo je navrženo Cubito 60x45 cm, otvor pro baterii uprostřed, , š. 600 mm, hl. 450 mm, 2 x rohový ventil.

Doplňky – jsou uvedeny ve výkresové části.

Po ukončení montáže budou provedeny tlakové zkoušky, proplach a desinfekce potrubí.

Po ukončení montáží budou provedeny těsnostní zkoušky odpadů.

pisoár

Umyvadlo – typ 600 x 450 mm

WC- závěsný

výlevka

Vypracoval :          Ing. Pavel Kolář     ………………………………….