FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :       „ Rekonstrukce WC – 4. etapa – část „A“ „

Druh stavby :             oprava – udržovací práce

Investor :                    Středočeský kraj         IČO :  70891095

Zborovská 11

Praha

Místo stavby :            Zborovská 11, Praha

Obecní úřad  :            Praha

Stavební úřad :           Praha

Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Datum :                       10/2021

## D.1.4.4. VZDUCHOTECHNIKA

# PROJEKT

# Pro provedení stavby

### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- ÚVOD

- Umístění objektu:

Řešené objekty tj.

Řešené objekty jsou umístěny v objektu čp. 11 v ulici Zborovské v Praze – jedná se o sociální zařízení – WC ženy a WC muži, dále pak kuchyňky v 2. – 4. nadzemním podlaží. Předmětem řešení jsou stavební úpravy v níže uvedených prostorech – udržovací práce.

- Popis navrženého objektu:

V objektu jsou umístěny následující funkční jednotky:

- přízemí:

0.01.- chodba …………….  ……………………………….2,51 m2

0.02 – sprcha………………..……………………………..5,22 m2

0.03 – WC ……………………………..…………………    1,31 m2

0.04 – úklidová místnost…… ………………………. 1,25 m2

0.05 – šatna………………..……………………………….4,80 m2

1.nadzemní podlaží:

  - – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..3,75 m2

  - – WC-MUŽI – pisoár ……………………………………….6,75 m2

  - – WC-MUŽI 1 ………………………………………………….1,26 m2

  - -  WC-MUŽI 2 ………………………………………………… 1,26 m2

  - – WC-ŽENY – předsíň………………………………………5,02 m2

  - – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST ………………………………….2,22 m2

  - -  WC-ŽENY ……………………………………………………. 8,70 m2

2.nadzemní podlaží

2.01- KUCHYŇKA ……………………………………………………13,0 m2

2.02- WC-MUŽI PŘEDSÍŇ ……………………………………….  3,70 m2

2.03 – WC-MUŽI-PISOÁR …………………………………………5,63 m2

2.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………..1,26 m2

2.05 – WC-MUŽI-2 …………………………………………………..2,2 m2

2.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………….4,42 m2

2.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………..1,41 m2

2.08- WC-ŽENY ………………………………………………………..9,62 m2

3.nadzemní podlaží

3.01 – KUCHYŇKA ………………………………………………… 12,6 m2

3.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

3.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

3.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

3.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

3.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

3.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………. 1,41 m2

3.08 – WC-ŽENY …………………………………………………….  9,62 m2

4.nadzemní podlaží

4.01 - KUCHYŇKA ………………………………………………… 13,0 m2

4.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

4.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

4.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

4.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

4.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

4.07 – WC-ŽENY………………… …………………………………. 9,62 m2

4.08 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST………………………………….  1,41 m2

- Popis navrženého způsobu odvětrání

Projekt řeší odvětrání - vzduchotechniku  v jednotlivých podlažích:

V přízemí bude ponecháno stávající odvětrání v podhledu SDK, tj. po provedení nových podhledů budou zpětně osazeny talířové ventily pro odvětrání. Do dveří v místnostech přízemí budou osazeny větrací mřížky rozměru 462 x 124 mm, typ MV 450R s regulací. Prostor 0.02 je větrán přirozeně – oknem.

Odvětrání prostoru v 1. – 4. nadzemním podlaží je přirozené – okny, výjimku tvoří předsíně WC – zde bude do dveří osazena větrací mřížka  rozměru 462 x 124 mm, typ MV 450R s regulací.

Větrací zařízení je navrženo tak, aby splňovalo veškeré nároky na komfort a spolehlivost provozu, dle požadavků uživatele. Návrh je vypracován v souladu s hygienickými požadavky na pracovní prostředí tak, aby nezhoršil životní prostředí dané lokality.

Stavba je provedena v souladu s platnými  českými  normami, směrnicemi a předpisy :

  - Nařízení vlády č. 502 / 2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

  - Nařízení vlády č. 361 / 2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

  - Vyhláška č. 137 / 2004 Sb. ze dne 17. března 2004 resp. novelizace 602/2006 Sb.

  - ČSN EN 12792 – Větrání budov – značky, terminologie a graf.značky

  - ČSN 12 2002 – Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky.

  - ČSN EN 13 779 – Větrání nebytových budov- základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

  - ČSN 127010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

  - ČSN 730548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

  - ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Dle nařízení vlády vyhlášky 361/2007 Sb. je navrženo odvětrání.

Všechna pracoviště jsou větrána přirozeně, nuceným větráním jsou odvětrány prostory sociálního zařízení – v přízemí objektu. V části místností je odvětrání doplněno větracími mřížkami ve dveřích.

Maximální přípustné hodnoty

Obytné místnosti -  L pAmax  = 40 dB / A / ( pro denní dobu )

Venkovní prostor - – L Aeqp = 50 dB / A/( pro denní dobu )

Zpracoval : Ing. Pavel Kolář ………………………………