FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :       „ Rekonstrukce WC – 4. etapa – část „A“ „

Druh stavby :             oprava – udržovací práce

Investor :                    Středočeský kraj         IČO :  70891095

Zborovská 11

Praha

Místo stavby :            Zborovská 11, Praha

Obecní úřad  :            Praha

Stavební úřad :           Praha

Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Datum :                       10/2021

## B  .  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# PROJEKT

Pro provedení stavby

B.1 . Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Staveniště tvoří přízemí až 4.nadzemní podlaží objektu v ulici  Zborovské 11 – část „A“.

Ve stávajícím objektu jsou umístěny sociální zařízení – WC mužů WC žen, kuchyňky. Jedná se o křídlo – část „A“. Předmětem řešení je úprava – oprava prostorů WC, kuchyněk v jednotlivých podlažích – viz výkresy.

b)  údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stavba probíhá ve stávajícím objektu, nedojde ke změně ve využití prostor, stavba je v souladu s územním plánem.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nebyly vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů nejsou řešeny. Nedojde ke změně dispozic, ani ke změně požárních cest apod.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod

Nebyly provedeny žádné speciální průzkumy.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

( například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o udržovací práce – opravu vnitřních prostor objektu.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Není řešeno.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Dále není řešeno.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

Není řešeno.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Není řešeno.

k)  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Není řešeno.

l) Věcné a časové vazby stavby na okolí podmiňující další investice

Není řešeno, nevzniknou další investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Není řešeno.

Stavba probíhá ve stávajícím objektu.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nevznikne žádné ochranné resp. bezpečnostní pásmo.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o udržovací práce stávající stavby resp.vnitřních prostor stavby. Nebyl prováděn stavebně technický průzkum, ani historický průzkum, jedná se o běžné konstrukce, nebyl prováděn statický výpočet nosných konstrukcí.

b) Účel užívání stavby

Nedojde ke změně ve využití stávající stavby resp. vnitřních prostor stavby.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Na stavbu nebylo vydáno žádné předchozí rozhodnutí, nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků na stavby, ani výjimky z požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů nejsou řešeny jedná se o udržovací práce.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

( například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o udržovací práce, ochrana není dále řešená.

g) Navrhované parametry stavby ( jedná se o stávající parametry )

V objektu jsou umístěny následující funkční jednotky:

- přízemí:

0.01.- chodba …………….  ……………………………….2,51 m2

0.02 – sprcha………………..……………………………..5,22 m2

0.03 – WC ……………………………..…………………    1,31 m2

0.04 – úklidová místnost…… ………………………. 1,25 m2

0.05 – šatna………………..……………………………….4,80 m2

1.nadzemní podlaží:

  - – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..3,75 m2

  - – WC-MUŽI – pisoár ……………………………………….6,75 m2

  - – WC-MUŽI 1 ………………………………………………….1,26 m2

  - -  WC-MUŽI 2 ………………………………………………… 1,26 m2

  - – WC-ŽENY – předsíň………………………………………5,02 m2

  - – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST ………………………………….2,22 m2

  - -  WC-ŽENY ……………………………………………………. 8,70 m2

2.nadzemní podlaží

2.01- KUCHYŇKA ……………………………………………………13,0 m2

2.02- WC-MUŽI PŘEDSÍŇ ……………………………………….  3,70 m2

2.03 – WC-MUŽI-PISOÁR …………………………………………5,63 m2

2.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………..1,26 m2

2.05 – WC-MUŽI-2 …………………………………………………..2,2 m2

2.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………….4,42 m2

2.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………..1,41 m2

2.08- WC-ŽENY ………………………………………………………..9,62 m2

3.nadzemní podlaží

3.01 – KUCHYŇKA ………………………………………………… 12,6 m2

3.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

3.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

3.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

3.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

3.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

3.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………. 1,41 m2

3.08 – WC-ŽENY …………………………………………………….  9,62 m2

4.nadzemní podlaží

4.01 - KUCHYŇKA ………………………………………………… 13,0 m2

4.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

4.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

4.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

4.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

4.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

4.07 – WC-ŽENY………………… …………………………………. 9,62 m2

4.08 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST………………………………….  1,41 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

není řešeno,

- Základní předpoklady výstavby

Stavba je řešená jako jeden stavební objekt. Předpoklad realizace stavby je r. 2022.

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby činí cca   …..4.5 mil. Kč bez DPH

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení.

a) urbanismus –

Navržená stavba je v souladu s územním plánem. Stavba je ve stávajícím objektu – jedná se o udržovací práce. Stavebními úpravami resp. výstavbou objektu nedojde ke změně charakteru objektů v areálu.

Na stavbu nebude vydáno společné povolení –jedná se o udržovací práce dokumentace je zpracována pro účely výběru zhotovitele – prováděcí projektová dokumentace.

b)   Architektonické řešení

Navržené řešení:

přízemí – místnosti 0.01 – 0.05 - kompletní opravy stávajících sociálních zařízení WC a šaten v přízemí (1.NP) objektu – u stávající kuchyně, WC apod. – kompletní výměnu obkladů a dlažeb, výměnu svítidel, úprava kabelových rozvodů – napojení na stávající přívody, zdravotně technické instalace – nové rozvody vody – potrubí PPR a kanalizace – potrubí PVC, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové pisoáry – tlakové spínání, nové pákové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, v šatnách budou osazeny sprchové kouty – půlkulaté  - nově bude doplněno v místnosti 0.05, vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová – navrženy deskové radiátory, popř. topné trubkové radiátory ( žebříky). Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 resp. 2,3 m, keramickou dlažbu, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, provedení nového sádrokartonového podhledu v místnostech včetně malby, parozábrany a tepelné izolace

( všechny původní zařízení budou demontovány, bude vybourána keramická dlažba, otlučeny keramické  obklady, oškrábána malba apod- - viz výkresová část a další části dokumentace)

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

1.nadzemní podlaží-místnosti 1.01 – 1.07 - provedení kompletní opravy stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – kompletní výměna obkladů a dlažeb, výměnu svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – požadavek LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody – potrubí PPR a kanalizace – potrubí PVC, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové pákové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, apod.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová – deskové radiátory, včetně termostatických ventilů s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

2.nadzemní podlaží-místnosti 2.01 – 2.08 -  kompletní oprava kuchyňky a stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – výměna obkladů a dlažeb, výměna svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody – potrubí PPR a kanalizace – potrubí PVC, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), pisoáry s tlakovým splachováním, nové pákové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, apod.

V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka, bude osazena nová linka s vybavením varnou elektrickou deskou, zabudovanou mikrovlnou troubou, zabudovanou myčkou na nádobí, zabudovanou lednicí.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová – desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, keramický sokl v kuchyňce, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby. V kuchyňce budou nové štukové omítky stěn, mezi dolním a horním dílem linky bude keramický obklad.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

3.nadzemní podlaží-místnosti 3.01 – 3.08 - provedení kompletní opravy kuchyňky a stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – kompletní výměna obkladů a dlažeb, výměna svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody a kanalizace, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, apod.

V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka, bude osazena linka nová s vybavením varnou elektrickou deskou, zabudovanou mikrovlnou troubou, zabudovanou myčkou na nádobí, zabudovanou lednicí.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, popř. keramický sokl v kuchyňce, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby. V kuchyňce budou nové štukové omítky stěn, mezi dolním a horním dílem linky bude keramický obklad.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

4.nadzemní podlaží-místnosti 4.01 – 4.08 - požadavek stavebníka byl na provedení kompletní opravy kuchyňky a stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – požadavek na kompletní výměnu obkladů a dlažeb, výměnu svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – požadavek LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody a kanalizace, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi.  apod.

V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka, bude osazena linka nová s vybavením varnou elektrickou deskou, zabudovanou mikrovlnou troubou, zabudovanou myčkou na nádobí, zabudovanou lednicí.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová- desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, popř. keramický sokl v kuchyňce, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby. V kuchyňce budou nové štukové omítky stěn, mezi dolním a horním dílem linky bude keramický obklad.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

Výplně otvorů jsou navrženy následující :

- Okna – výměn a oken není předmětem této projektové dokumentace, v rámci tohoto projektu nebudou měněná, ve výkazu výměr jsou uvažovány dřevěné parapety do kuchyňky formou pracovní desky široké 400 mm – nad radiátorem bude osazena mřížka v šířce min. 150 mm a délky min. dle délky radiátoru. V sociálních zařízeních – WC, apod., které jsou umístěny u obvodové stěny jsou vnitřní parapety a vnitřní ostění opatřeny keramickým obkladem. Je uvažována šířka min. 0,2 m, výška obkladu ostění je dle výšky celkového obkladu stěn na WC.

- Vstupní dveře do prostoru kuchyňky a prostoru WC muži a WC ženy budou repasovány – obroušení + nový nátěr – popis v další části PD.

- Vnitřní dveře jsou dřevěné – bez povrchové úpravy, do dveří budou v dolní části osazeny oboustranné větrací mřížky, dveře budou následně opatřeny nátěrem. Jsou osazeny do stávajících ocelových zárubní, zárubně budou odmaštěny, očištěny a následně natřeny. Zámky budou u vstupních dveří do WC a do kuchyňky osazeny zámkem FAB, dveřní kování pro WC musí hlavně umožnit jednoduché zamknutí dveří zevnitř. Tento zamykací mechanismus někdy výrobci označují jako „WC pojistka“. Kliky a štítky budou dle výběru investora upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Je předpoklad použití např. chromovaného kování. Na WC bude osazeno kování s možností otevřít dveře z vnější strany i při zamčení dveří.

Nové zdivo – pro osazení nádržky zavěšeného WC bude v prostoru WC zadní stěna vyzděna z pórobetonu tl. 100 mm do výšky stávající zdi.

Úpravy povrchů - omítky

- Omítky vnitřní – (v kuchyňkách a nad keram.obklady)

- Příprava stěn, povrchová úprava, malby

- oškrábání malby

- rozmývání podkladu po oškrábání malby

- penetrace podkladu – akrylátová

- potažení vnitřních ploch štukem – 3 mm

- dvojnásobné malby, bílý odstín, vč.penetrace

- omítky vnitřní – v rozsahu původ.keram.obkladů- tj. výšky cca 2 m

- příprava stěn, povrchová úprava

- otlučení keramických obkladů stěn –( v. 2 m)

- otlučení – odstranění zbytků lepidla pod obklady

- oprášení – ometení stěn

- omítka pod obklady tl. do 10 mm, vč. penetrace

- penetrace ploch pod  keram.obklady

- keramický obklad stěn do výšky 2 m – keramické obklady rozměru 300x600 mm na flexibilní lepidlo, spárování flexibilní vodu nepropustnou spárovací hmotou, ukončení lištou z eloxovaného hliníku

- úpravy podlah kuchyňky, WC

- Příprava podlah

- Vybourání stávající keramické dlažby

- Broušení povrchu – odstranění zbytků lepidla a případných nerovností

- Vysátí podlahy

- Penetrace podlahy

- Samonivelační stěrka tl. do 6mm

- Keramická dlažba do flexibilního tmelu – rozměry 600x600 mm,450x450 mm

- Spárování keram.dlažby – flexibilní vodo nepropustná spárovací hmota

( pozn. : v kuchyňkách bude proveden keramický sokl – z nařezaných pásků dlažby, se začištěním horní hrany)

Úpravy zárubní:

Je předpoklad ponechání stávajících ocelových zárubní ve vnitřních prostorech WC s výjimkou zárubní, které je nutné vybourat z důvodu nedostatečného prostoru na WC v případě otevírání dveří do vnitřní části WC. Všechny zárubně budou opatřeny následující úpravou:

- Odmaštění ( příp. mechanické oškrábání)

- Základní nátěr – syntetický samozákladující

- Mezinátěr – syntetický, samozákladující

- Krycí nátěr – syntetický, samozákladující

Vnitřní dveře – dveře do WC ( nejedná se o vstupní dveře z hlavní chodby)

- Dveře jednokřídlé – orientace dle výkresové části, dřevěné, plné, bez povrchové úpravy ( tato bude řešená dodatečně ) – ve skladbě – základní akrylátový nátěr + lakovací nátěr s mezibroušením

Vstupní dveře z hlavní chodby do WC resp. kuchyňky

- Repase(včetně obložkových zárubní) – tj. opálení, zabroušení, vykytování, následné přebroušení, nátěr

V omítce nad obkladem bude vybourána nika pro osazení uzavíracích ventilů teplé užitkové= vody, studené vody a cirkulačního oběhu teplé vody), nika bude uzavřena plastovými dvířky v rámečku rozměru 300 x 300 mm.

Konstrukce zámečnické.

Spočívají v montáži a osazení kování dveří, .

Konstrukce truhlářské.

Spočívají v osazení vnitřních dveří a parapetů. Dále bude provedena montáž kuchyňské linky do prostorů kuchyňky. Linka se skládá ze spodní a horní části, do linky jsou zabudovány zařizovací předměty – lednice, mikrovlná trouba, varná deska a myčka na nádobí.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby.

Není řešena žádná technologie výroby. Dále není řešeno.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Objekt je řešený v souladu s vyhláškou 398/2009, ve veřejné části je osazeno WC v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je řešeno v objektu – v části „A“ není toto předmětem řešení.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Stavba resp. úpravy jsou navrženy v souladu s platnými předpisy a nařízeními pro danou výstavbu, použité materiály a technologie neohrozí bezpečnost investora při užívání stavby.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení :

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt.

V rámci bouracích prací budou kromě otlučení obkladů, vybourání dlažeb, provedeny rýhy pro osazení vodovodního a kanalizačního potrubí, dále drážky v omítce resp. ve zdivu pro umístění kabelových vedení elektroinstalace, vysekání niky pro osazení rozvodnic v jednotlivých podlažích, vrtání prostupů pro přípojné kabely z rozvaděčů, umístěných na chodbě objektu. Po instalaci potrubí, kabelů apod., budou provedeny záhozy rýh omítkou.

přízemí – místnosti 0.01 – 0.05 - kompletní opravy stávajících sociálních zařízení WC a šaten v přízemí (1.NP) objektu – u stávající kuchyně, WC apod. – kompletní výměnu obkladů a dlažeb, výměnu svítidel, úprava kabelových rozvodů – napojení na stávající přívody, zdravotně technické instalace – nové rozvody vody – potrubí PPR a kanalizace – potrubí PVC, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové pisoáry – tlakové spínání, nové pákové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, v šatnách budou osazeny sprchové kouty – půlkulaté  - nově bude doplněno v místnosti 0.05, vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová – navrženy deskové radiátory, popř. topné trubkové radiátory ( žebříky). Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 resp. 2,3 m, keramickou dlažbu, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, provedení nového sádrokartonového podhledu v místnostech včetně malby, parozábrany a tepelné izolace

( všechny původní zařízení budou demontovány, bude vybourána keramická dlažba, otlučeny keramické  obklady, oškrábána malba apod- - viz výkresová část a další části dokumentace)

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

1.nadzemní podlaží-místnosti 1.01 – 1.07 - provedení kompletní opravy stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – kompletní výměna obkladů a dlažeb, výměnu svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – požadavek LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody – potrubí PPR a kanalizace – potrubí PVC, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové pákové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, apod.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová – deskové radiátory, včetně termostatických ventilů s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

2.nadzemní podlaží-místnosti 2.01 – 2.08 -  kompletní oprava kuchyňky a stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – výměna obkladů a dlažeb, výměna svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody – potrubí PPR a kanalizace – potrubí PVC, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), pisoáry s tlakovým splachováním, nové pákové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, apod.

V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka, bude osazena nová linka s vybavením varnou elektrickou deskou, zabudovanou mikrovlnou troubou, zabudovanou myčkou na nádobí, zabudovanou lednicí.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová – desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, keramický sokl v kuchyňce, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby. V kuchyňce budou nové štukové omítky stěn, mezi dolním a horním dílem linky bude keramický obklad.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

3.nadzemní podlaží-místnosti 3.01 – 3.08 - provedení kompletní opravy kuchyňky a stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – kompletní výměna obkladů a dlažeb, výměna svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody a kanalizace, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, na WC ženy bude osazen zásobník papírových pytlíků, apod.

V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka, bude osazena linka nová s vybavením varnou elektrickou deskou, zabudovanou mikrovlnou troubou, zabudovanou myčkou na nádobí, zabudovanou lednicí.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, popř. keramický sokl v kuchyňce, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby. V kuchyňce budou nové štukové omítky stěn, mezi dolním a horním dílem linky bude keramický obklad.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

4.nadzemní podlaží-místnosti 4.01 – 4.08 - požadavek stavebníka byl na provedení kompletní opravy kuchyňky a stávajících sociálních zařízení WC mužů a žen – požadavek na kompletní výměnu obkladů a dlažeb, výměnu svítidel, úprava kabelových rozvodů – bude proveden nový přívod z rozvodnice na chodbě podlaží a bude osazena nová rozvodnice s jištěním světelných obvodů a zásuvkových obvodů, svítidla budou osazena na základě výpočtu umělého osvětlení – požadavek LED svítidla. Zdravotně technické instalace – nové rozvody vody a kanalizace, osazení nových zařizovacích předmětů – WC zavěšená, zapuštěná nádržka ( systém Geberit), nové baterie, osazení elektrických osušovačů rukou, zásobníků papíru na WC, zásobníku mýdla u umyvadla, zásobníků papírových ručníků, desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi.  apod.

V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka, bude osazena linka nová s vybavením varnou elektrickou deskou, zabudovanou mikrovlnou troubou, zabudovanou myčkou na nádobí, zabudovanou lednicí.

Vytápění – bude provedena výměna stávajících otopných těles za nová- desková tělesa s termostatickými ventily s hlavicemi. Stoupací potrubí ÚT bude ponecháno, bude provedeno napojení potrubí měděného na přípojná ocelová potrubí. Stoupací potrubí bude očištěno a nově natřeno. Úpravy povrchů zahrnují keramické obklady do výšky 2 m, keramickou dlažbu, popř. keramický sokl v kuchyňce, provedení štukových omítek nad obklady včetně malby, štukovou omítku stropů včetně malby. V kuchyňce budou nové štukové omítky stěn, mezi dolním a horním dílem linky bude keramický obklad.

Výplně otvorů – okna nebudou měněná, výměna oken je součástí jiného projektu. Vstupní dveře a obložkové zárubně z chodby budou repasovány .- viz popis ve výkresové části. Vnitřní ocelové zárubně budou očištěny a natřeny, vnitřní dveře budou vyměněny za dřevěné s nátěrem dle požadavků objednatele.

Výplně otvorů jsou navrženy následující :

- Okna – výměn a oken není předmětem této projektové dokumentace, v rámci tohoto projektu nebudou měněná, ve výkazu výměr jsou uvažovány dřevěné parapety do kuchyňky formou pracovní desky široké 400 mm – nad radiátorem bude osazena mřížka v šířce min. 150 mm a délky min. dle délky radiátoru. V sociálních zařízeních – WC, apod., které jsou umístěny u obvodové stěny jsou vnitřní parapety a vnitřní ostění opatřeny keramickým obkladem. Je uvažována šířka min. 0,2 m, výška obkladu ostění je dle výšky celkového obkladu stěn na WC.

- Vstupní dveře do prostoru kuchyňky a prostoru WC muži a WC ženy budou repasovány – obroušení + nový nátěr – popis v další části PD.

- Vnitřní dveře jsou dřevěné – bez povrchové úpravy, do dveří budou v dolní části osazeny oboustranné větrací mřížky, dveře budou následně opatřeny nátěrem. Jsou osazeny do stávajících ocelových zárubní, zárubně budou odmaštěny, očištěny a následně natřeny. Zámky budou u vstupních dveří do WC a do kuchyňky osazeny zámkem FAB, dveřní kování pro WC musí hlavně umožnit jednoduché zamknutí dveří zevnitř. Tento zamykací mechanismus někdy výrobci označují jako „WC pojistka“. Kliky a štítky budou dle výběru investora upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Je předpoklad použití např. chromovaného kování. Na WC bude osazeno kování s možností otevřít dveře z vnější strany i při zamčení dveří.

Nové zdivo – pro osazení nádržky zavěšeného WC bude v prostoru WC zadní stěna vyzděna z pórobetonu tl. 100 mm do výšky stávající zdi.

Úpravy povrchů - omítky

- Omítky vnitřní – (v kuchyňkách a nad keram.obklady)

- Příprava stěn, povrchová úprava, malby

- oškrábání malby

- rozmývání podkladu po oškrábání malby

- penetrace podkladu – akrylátová

- potažení vnitřních ploch štukem – 3 mm

- dvojnásobné malby, bílý odstín, vč.penetrace

- omítky vnitřní – v rozsahu původ.keram.obkladů- tj. výšky cca 2 m

- příprava stěn, povrchová úprava

- otlučení keramických obkladů stěn –( v. 2 m)

- otlučení – odstranění zbytků lepidla pod obklady

- oprášení – ometení stěn

- omítka pod obklady tl. do 10 mm, vč. penetrace

- penetrace ploch pod  keram.obklady

- keramický obklad stěn do výšky 2 m – keramické obklady rozměru 300x600 mm na flexibilní lepidlo, spárování flexibilní vodu nepropustnou spárovací hmotou, ukončení lištou z eloxovaného hliníku

- úpravy stropů

- v přízemí bude demontován stávající sádrokartonový podhled a bude proveden nový podhled ze sádrokartonu ve skladbě :

- SDK – DESKY GFH2 – tl. 12,5 mm na dvojitý kovový rošt + parozábrana a tepelná izolace tl. 100 mm, malba na sádrokartony vč. penetrace

- V ostatních podlažích bude provedeno oškrábání malby stropů, rozmývání podkladu, penetrace , štuk 3 mm, malba

- úpravy podlah kuchyňky, WC

- Příprava podlah

- Vybourání stávající keramické dlažby

- Broušení povrchu – odstranění zbytků lepidla a případných nerovností

- Vysátí podlahy

- Penetrace podlahy

- Samonivelační stěrka tl. do 6mm

- Keramická dlažba do flexibilního tmelu – rozměry 600x600 mm,450x450mm

- Spárování keram.dlažby – flexibilní vodo nepropustná spárovací hmota

( pozn. : v kuchyňkách bude proveden keramický sokl – z nařezaných pásků dlažby, se začištěním horní hrany)

Úpravy zárubní:

Je předpoklad ponechání stávajících ocelových zárubní ve vnitřních prostorech WC s výjimkou zárubní, které je nutné vybourat z důvodu nedostatečného prostoru na WC v případě otevírání dveří do vnitřní části WC. Všechny zárubně budou opatřeny následující úpravou:

- Odmaštění ( příp. mechanické oškrábání)

- Základní nátěr – syntetický samozákladující

- Mezinátěr – syntetický, samozákladující

- Krycí nátěr – syntetický, samozákladující

Vnitřní dveře – dveře do WC ( nejedná se o vstupní dveře z hlavní chodby)

- Dveře jednokřídlé – orientace dle výkresové části, dřevěné, plné, bez povrchové úpravy ( tato bude řešená dodatečně ) – ve skladbě – základní akrylátový nátěr + lakovací nátěr s mezibroušením

Vstupní dveře z hlavní chodby do WC resp. kuchyňky

- Repase(včetně obložkových zárubní) – tj. opálení, zabroušení, vykytování, následné přebroušení, nátěr

V omítce nad obkladem bude vybourána nika pro osazení uzavíracích ventilů teplé užitkové= vody, studené vody a cirkulačního oběhu teplé vody), nika bude uzavřena plastovými dvířky v rámečku rozměru 300 x 300 mm.

Konstrukce zámečnické.

Spočívají v montáži a osazení kování dveří, .

Konstrukce truhlářské.

Spočívají v osazení vnitřních dveří a parapetů. Dále bude provedena montáž kuchyňské linky do prostorů kuchyňky. Linka se skládá ze spodní a horní části, do linky jsou zabudovány zařizovací předměty – lednice, mikrovlná trouba, varná deska a myčka na nádobí.

b) konstrukční a materiálové řešení

Jako konstrukční materiály jsou navrženy běžné materiály – tj. keramický obklad a dlažby, flexibilní lepidla, směsi štukové, běžné malířské a nátěrové hmoty,  apod.

Podrobněji jsou úpravy a materiály popsány v dalších částech projektové dokumentace.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na dané materiály, svým charakterem odpovídá zatížení v průběhu výstavby a užívání. Budou provedeny udržovací práce, nebude proveden zásah do nosných konstrukcí,.

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení.

a) technické řešení

Technické řešení je popsáno v části B.2.2 a dále pak v technické zprávě.

b) výčet technických a technologických zařízení

Není řešeno, stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. V objektu jsou osazeny typizované přístroje pro určování diagnostiky zkoušených vozidel.

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení.

Požárně bezpečnostní řešení nebylo zpracováno, udržovacími pracemi nedojde ke změn v únikových prostorech ani k narušení požárních vlastností objektu. Nedojde k dispozičním změnám a tím nedojde ke změnám v požárních úsecích v objektu.

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

Objekt je navržen z materiálů o požadovaných parametrech z hlediska hospodaření s energiemi.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální

prostředí.

Jsou navrženy WC splňující hygienické požadavky, povrch a materiály splňují hygienické normy.

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

není řešeno

c) ochrana před technickou seismicitou

- není řešeno

d) ochrana před hlukem

- není řešeno,

e) protipovodňová opatření

není řešeno

f) ostatní účinky ( vliv poddolování apod. )

- není řešeno

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

Příjezd do areálu je ze stávajících vnějších komunikací, vlastní přístup do řešené části objektu je stávajícími vstupy do objektu.

B.4  Dopravní řešení

Není řešeno.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není řešeno.

B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí

Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí.

Odpadové hospodářství : V rámci stavby nevznikají škodlivé látky popř. materiály. Při výstavbě bude s odpady vzniklými při stavbě nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších právních předpisů ( dále jen zákon o odpadech ). Výsledkem

stavební činnosti jsou obalové materiály od použitých stavebních materiálů popř. zbytky použitých stavebních materiálů, případně vybourané hmoty při bouracích pracích – jedná se o běžné materiály, bez obsahu azbestu a jiných nebezpečných látek.

Z hlediska množství odpadů není možné přesně stanovit jejich množství, je předpoklad využití části zbytkových materiálů k dalším činnostem investora, .

K předání stavby je zhotovitel stavby povinen doložit doklady o uložení odpadů na řízenou skládku popř. doklady o předání odpadů jiné osobě k recyklaci či dalšímu využití.

Všechen odpadový materiál (sutě, obalové materiály apod.) budou deponovány na určeném místě na pozemku ( popř. ihned nakládány na dopravní prostředky ) a následně odvezeny na řízenou skládku. Je předpoklad využití kontejnerů.

Odpadní látky vzniklé při stavebních pracích lze rozdělit na dvě kategorie a to obalové materiály – tyto budou nakládány o odvezeny na řízenou skládku odpadů ( viz výše), zbytkové stavební materiály –  lze využít na další stavby obdobného charakteru ( materiál využije stavebník ).

Ochrana ovzduší : Vzniklé odpady při stavební činnosti ani vlastní stavební činnost svým charakterem neovlivní stav ovzduší.

Ochrana přírody a krajiny a ZPF :  stavba svým charakterem a rozsahem činností neovlivní negativně krajinu a přírodu.

Vodoprávní řád :  stavebník musí postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ) a se zákonem č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Při výstavbě a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemní či povrchové vody závadnými látkami, zvláště ne ropnými látkami. Vzhledem k oblasti a charakteru prací nedojde ke křížení s vodním tokem.

Orgán státní správy lesů : v rámci stavby nebudou dotčeny zájmy zachování, péče a obnovy lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích , ve znění

pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 14 odst. 2 a 3 ( stavby na lesních pozemcích ).

Doklady o likvidaci stavebních odpadů předloží dodavatelská firma k předávacímu řízení. Stavba neohrozí životní prostředí. V případě nakládky a deponování vybouraných hmot – sutí bude snižována prašnost kropením.

b) vliv na přírodu a krajinu

není řešeno, práce probíhají ve stávajícím objektu, stavebními pracemi by nemělo dojít k poškození zeleně apod.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- není řešeno

d) návrh zohlednění podmínek EIA

- není řešeno, stavba nepodléhá vyjádření EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

- není řešeno

B.7  Ochrana obyvatelstva

Stavba svým charakterem ani provozem neohrozí obyvatelstvo. Práce budou probíhat ve stávajícím objektu.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

- pro potřeby elektrické energie budou využity stávající rozvody elektrické energie v objektu,  potřeba vody bude pokryta ze zdrojů v areálu střediska popř. cisternami.

b) odvodnění staveniště

Předpokládá se, že nebude nutné provádět odvodnění staveniště práce probíhají v objektu – v uzavřené části, není ani potřeba chránit stavbu před povětrnostními vlivy.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Dopravní řešení – je stávající napojení na komunikace.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- práce budou probíhat na pozemku stavebníka, stavba se nachází v blízkosti zástavby, práce budou probíhat za provozu v objektu, bude nutné dohodnout se zhotovitelem postup prací – hlavně období, kdy může dojít k bouracím pracím, a také je nutné předem oznámit případné uzávěry – omezení provozu hlavně z hlediska používání vody, tepla apod. V řešené části objektu. Pracovní doba – její omezení bude dohodnuto před nástupem zhotovitele. Práce nebudou probíhat v nočním období, v době pracovního volna – soboty a neděle budou práce probíhat dle rozhodnutí zhotovitele popř. pokud bude nutná návaznost technologických postupů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace

Prostory, kde budou probíhat stavební práce budou zajištěny proti vstupu třetích osob, jedná se o uzavřené prostoru uvnitř objektu – na vstupních dveřích budou osazeny cedulky zákazu vstupu.

f) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí

- odpad tvoří obalové materiály, apod. -  budou deponovány na stavbě a následně odváženy na řízenou skládku

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

není řešeno, přístup je z pozemku stavebníka

h) bilance zemních prací

Není řešeno.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Stavba bude provedena dodavatelsky dle výběrového řízení.  Stavba musí být provedena v souladu se stavebními předpisy platnými v době realizace, příslušnými normami, projektovou dokumentací schválenou orgány státní správy – místními úřady, policií ČR apod.

V rámci stavby budou dodržovány všechny podmínky dané bezpečnostními předpisy pro práce ve stavebnictví.

- Bezpečnostní pokyny pro provádění bednění

Pokyny k bezpečné práci:

- Ujistit se, že je pracoviště ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Práce budou probíhat v uzavřených prostorech – bude nutné pouze místa řádně označit bezpečnostními tabulkami.

- Pro přístup a pro ruční přepravu materiálů, sutí apod.budou využity stávající přístupové komunikace.

Použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), (vzhledem k činnosti nebudou používány ochranné přilby),  vychází z požadavků stanovených v následujících předpisech:

- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, příloha č. 3; práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků vyžadují ochranu hlavy a lebky,

Dodržování obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu:

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení.

### Bourací práce

- Bourací práce budou probíhat v malém rozsahu, budou dodrženy technologické předpisy pro bourání konstrukcí. Jedná se o udržovací práce ve stávajícím objektu,

k) úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb

- není řešeno vzhledem k charakteru prací

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření - není řešeno

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

není řešeno

Oplocení staveniště nebude zřízeno – práce probíhají uvnitř stávajícího objektu.

Označení staveniště.

Staveniště bude označeno tabulkou o probíhajících stavebních pracích v souladu s bezpečnostními předpisy. Na stavbu nebude vydáno stavební povolení – jedná se o udržovací práce.

Osvětlení.

Staveniště nemusí být osvětleno, práce nebudou probíhat za umělého osvětlení – je předpoklad, že nebudou probíhat v nočním období. V případě potřeby – snížená viditelnost v ranních hodinách, budou používány přenosné lampy.

Komunikace pro pěší na staveništi.

Není nutné zřizovat komunikace pro pěší na staveništi.

Skladování.

Pro skladování stavebních materiálů jsou určeny prostory na pozemku stavebníka.

n) postup výstavby

bude stanoven zhotovitelem stavby, dle dodacích termínů materiálů

Zpracoval : Ing. Pavel Kolář