TECHNICKÁ ZPRÁVA

D2.2 - KOMUNIKACE

- ÚVOD

Projektová dokumentace řeší příjezdovou komunikaci a areálovou rampu pro hasičská vozidla  u Gymnázia Jana Palacha v Mělníku. Součástí dokumentace je i přístupový chodník z ul. Vodárenské k basketbalovému hřišti. Pojížděné plochy budou ze zámkové dlažby šedé tl. 8cm, chodníky pro pěší budou ze zámkové dlažby šedé tl. 6cm. Odvodnění příjezdové komunikace je navrženo do uličních vpustí, které budou napojeny na kanalizační řad. Odvodnění hasičské rampy a chodníku je řešeno volným odtokem do přilehlých ploch zeleně a vsakem. Zemní pláň bude odvodněna podélným trativodem.

2. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Osa parkoviště má následující směrové a výškové vedení trasy:

OSA „1“

Směrové vedení

km 0,000  00 – 0,041 62	přímá

Výškové vedení

km 0,000 00 – 0,002 50		stoupá 2%

km 0,002 50 – 0,019 79		stoupá 6,02%

km 0,019 79 – 0,041 62		stoupá 3,14%

OSA „3“

Směrové vedení

km 0,000  00 – 0,048 00	přímá

Výškové vedení

km 0,000 00 – 0,005 00		klesá -0,4%

km 0,005 00 – 0,039 00		stoupá 12,47%

km 0,039 00 – 0,048 00		0,0%

3. KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Konstrukce pojížděných ploch byla navržena pro třídu dopravního zatížení V, návrhová úroveň D1-D-3, podloží PIII a modul pružnosti zeminy Edef2 = 45 MPa. Během provádění je nutno tento předpoklad ověřit. Nebude–li dodržena předepsaná únosnost zemní pláně je nutné provést její zpevnění vápněním nebo zajistit výměnu podloží a nahrazení neúnosné vrstvy štěrkopískem tl. min 0,40m. Násypy je nutné provádět z vhodné propustné, nenamrzavé  a dobře zhutnitelné zeminy.

Konstrukce komunikací a rampy

Zámková  dlažba			DL 	 	   80mm

lože fr. 4-8				L	  	   40mm

Směs stmelená cementem 0/32		SC C8/10	 200mm

štěrkodrť 				ŠD   	min. 	 200mm

Konstrukce celkem				min. 	 520mm

Příjezdová komunikace bude po pravé straně lemována obrubou 15/25, výšky 12cm. V místě nájezdu z ul. Vodárenské bude osazena nájezdová obruba 15/15N výšky 5cm, směrové oblouky v chodníku budou s převýšením 2cm rovněž z nájezdové obruby  15/15N. Rampa pro hasičská vozidla bude mít po pravé straně zapuštěnou obrubu 10/25, aby byl umožněn odtok dešťových vod. Po levé straně příjezdové komunikace i hasičské rampy budou stávající opěrné zdi basketbalového hřiště. Chodníky budou ohraničeny obrubou chodníkovou 10/25 a to buď výšky 0cm nebo 6cm. Všechny obruby budou osazeny do betonového lože s opěrou tl.10cm z betonu C16/20.

Rampa pro hasičská vozidla

Rampa umožňuje příjezd záchranných vozidel přes spojovací krček budovy na basketbalové  hřiště. Bude mít volnou šířku 3,8m mezi opěrnou zdí a zapuštěnou obrubou. Klopená bude vpravo, ve směru staničení, tedy od opěrné zdi. Klopení bude 2%, pouze u spojovacího krčku budovy jsou spády proměnné od 0% u budovy postupně do 2%. Od km 0,039 až do KÚ a na konci rampy je navržena betonová opěrná zeď. Její tvar, rozměry a způsob založení jsou předmětem samostatné projektové dokumentace. Zeď je nutno opatřit ocelovým zábradlím výšky 1,2m, které bude osazeno ve zhlaví zdi.

V rámci zemních prací u budování rampy bude odhalena stávající betonová stěna basketbalového hřiště, která již zůstane obnažena. V rámci stavebních prací bude provedeno očištění stěny tlakovou vodou. Část stěny, ke které bude přiléhat konstrukce rampy bude natřena asfaltovým lakem. Tato stavební úpravy se týká i stěny u příjezdové komunikace, která bude rovněž odhalena.

Chodník pro pěší

Jedná se o spojovací chodník od chodníku ul. Vodárenská k únikovému schodišti a dveřím z haly. Chodník bude mít šířku 1,50m, podél haly šířku 1,30m. Příčný sklon 2%, podélný proměnný od 7 do 12%. Chodník není určen pro pohyb imobilních osob, plní funkci únikové cesty.

Konstrukce chodníku

Zámková  dlažba			DL 	 	   60mm

lože fr. 4-8				L	  	   40mm

štěrkodrť 				ŠD   	 	 150mm

Konstrukce celkem			 		 250mm

Při napojení chodníku na stáv. chodník v ul. Vodárenské bude nutné dostavět část betonové zídky výšky cca 50cm, na délku 5,0m. Pro tuto stavbu lze využít tvárnic získaných rozebráním v nově budovaném vjezdu.  U stávajícího chodníku bude v místě původního sjezdu osazena silniční obruba výšky 12cm. Živičný chodník u vozovky bude nutné částečně podbetonovat a provést novou živičnou vrstvu z ACO 8 tl. 5cm.

4. ODVODNĚNÍ

Odvodnění příjezdové komunikace je zajištěno dostatečnými podélnými a příčnými spády do uličních vpustí. Vpusti budou prefabrikované, s klištěm vysokým a dílcem s integrovanou zápachovou uzávěrou. Mříž bude litinová pro zatížení D400. Vpusť bude uložena na pískové lože tl. 10cm a obsypána štěrkodrtí. Zemní pláň bude odvodněna podélným trativodem, který bude napojen do uliční vpusti. Trativod bude z trub drenážních flexibilních DN100 na ŠP lože tl.10cm a s obsypem kamenivem drceným fr.16/32.

Odvodnění rampy pro hasičská vozidla je řešeno volným odtokem a vsakem srážkových vod do přilehlého terénu. Protože rampa přechází postupně ze zářezu do n	ásypu bude v km 0,001 50 – 0,012 00 zřízena vsakovací rýha pro odvod vod z km 0,000-0,015. Rýhy bude mít šířku 0,8m, hloubku 1,00m. Ve dně bude vrstva z kameniva fr. 8/32 výšky 60cm, na ní pak DK fr. 16/32 výšky 30cm. Rýha bude po obvodu obalena separační geotextilií 200g/m2, aby nedocházelo k zanášení rýhy částečkami zeminy. Na povrchu bude překryta travním drnem a bude působit celistvě s okolními travnatými plochami.

5. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Návrh stavebních opatření pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace je proveden v rozsahu stavby a v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. V PD jsou realizována tato opatření:

- vyhrazení dvou kolmých parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu o rozměrech 3,5 x 5,0 m. Příčné a podélné spády stání jsou 2%

- manipulační plochy nepřesahují v podélném ani příčném směru sklon 8,33%

- přístup z vozovky na chodník je přes nájezdovou obrubu 2cm, u této snížené obruby je umístěn varovný pás šířky 0,4m

- povrch ploch pro pěší splňuje požadavek na koeficient smykového tření 0,6 + tg, kde  je úhel, který svírá podélný sklon s vodorovnou

6. ZEMNÍ PRÁCE

V zájmovém území bude nutné provést odkopání svahu v prostoru budoucí příjezdové obslužné komunikace a areálové rampy. Odkopávky budou provedeny do úrovně zemní pláně vozovky a chodníku, s jejím následným zhutněním na modul pružnosti Edef,2=45MPa pod vozovkou a Ddef,2=30MPa pod chodníkem.   V případě, že nebude dosaženo požadované úrovně zhutnění, bude provedena výměna podloží v tl.40cm. Volné plochy zeleně budou ohumusovány v tl.10cm, bude využit získaný drn uložený na deponii. Odvoz suti bude na řízenou skládku dle výběru zhotovitele. Na zásypy a násypy může být využita původní zemina po posouzení její další využitelnosti geotechnikem. Svahy budou ohumusovány v tl. 10cm a osety travním semenem.

Stávající vjezd bude vybourán, vč. podkladních betonových vrstev. Odstraněna bude i vrstva živičného krytu v části chodníku u bývalého vjezdu, a nájezdové obruby. Zídka z tvárnic podél chodníku bude v novém vjezdu bude opatrně rozebrána v délce 9,5m, materiál bude využit pro dobetonováním zdi  v původním vjezdu a to vč. zábradlí.

7. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Poloha podzemních inženýrských sítí (stávající, nové, přeložky) je v definitivní podobě zakreslena v souhrnné části PD resp. příslušných SO. Před zahájením prací dodavatel zajistí kompletní vytyčení podzemních sítí a ověří si aktuální stav nově budovaných podzemních sítí včetně polohy chrániček, které musí být uloženy před pokládkou stmelených vrstev. Během stavby je nutno respektovat připomínky a podmínky správců inženýrských sítí, které jsou nedílnou součástí stavby.

8. BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z.č. 309/2006 Sb. stanoven koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel stavby musí předat tomuto koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a dalším závazkům (termíny, roční období, technologie atd.) dodavatele stavby.

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu práce oznámení ohledně zahájení stavebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli.

Vzhledem k charakteru prací rozhodne koordinátor bezpečnosti práce ohledně nutnosti zpracovat plán zajištění BOZP na staveništi dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č. 591/2006 Sb.

Během výstavby musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy dle platných vyhlášek a podmínky správců sítí a dotčených orgánů. Dále je třeba respektovat požadavky správců inženýrských sítí na provádění prací v blízkosti jejich zařízení. Plochy pro zařízení staveniště, skládku materiálů atd. budou stanoveny před zahájením stavby investorem.

Vypracoval

V Brně,  srpen 2014	 						Ing. Šárka Vrbová