Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

# Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/26817 Klášter nad Jizerou - Jivina

Místo realizace: silnice III/26817 konec obce Klášter n.J. směr Jivina, okres Ml. Boleslav

Staničení: od 1,305 km do 2,479 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A077 a 0333A108)

délka úseku 1,174 km, prům. šířka 5,70m, plocha 6691,80m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Klášter n. Jizerou a Jivina. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám technikou Turbomechanizmů a výspravou obalenou směsí do neupravených výtluků, je povrch nerovný a jeho oprava v rámci běžné údržby je nedostačující.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/26817. Oprava je navržena pokládkou vyrovnávky a pokládkou asfalt. krytu tl. 5 cm.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je frézování tzv. zápichů, vyrovnávka obal. asfaltovou směsí, spojovací postřiky a pokládka ACO 11+ 11S v tl. 50mm. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených  krajnic, hloubení příkopů vč. odvozu na skládku, zřízení nových krajnic, zřízení VDZ (vodící proužky) a osazení směrových sloupků. Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2022 - předpoklad 3 týdny

Záruční doba:  36 měsíců

Zdroj financování:  plán investic SČK

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE:

Kontakty:

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: marek.kubat@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Marek Kubát