# Technická specifikace

Název  akce:     II/102 Prostřední Lhota - Chotilsko

Místo realizace: silnice II/102 Prostřední Lhota - Chotilsko, okres Příbram

Staničení : od  32,653 – 33,905 km,  délka úseku  1,252 km,  prům.šířka 5,9 m, plocha           7 404,5 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, mezi obcemi Prostřední Lhota - Chotilsko. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, množství výtluků , které se rok co rok opravují, odlámané kraje.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/102.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy : provedení zápichů na začátku a konci opravy, frézování v místě pro napojení na nový povrch místní komunikace + případné řezání asfaltového krytu do 5 cm. Provést nezbytné sanace obsahují ( zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextílie,  ŠD tl. 15 cm, KZC tl. 12 cm a ACP 22, tl. 8cm), poté provést očištění vozovky zametením, spojovací postřik 0,5 kg/m2 , vyrovnávka ACO 11+ v tl. 3 cm, spojovací postřik 0,5 Kg/m2, pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm. Po položení nové obrusné vrstvy bude provedeno proříznutí podélných a příčných spar a jejich zalití, dosypání krajnic ze štěrodrti, VDZ – vodící proužky šíře 12,5 cm s balotinou – zřízení včetně předznačení, zřízení směrových sloupků. Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO + DIR).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36. měsíců

Platební podmínky:

Platba  bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu,který bude podepsán zástupci všech smluvních stran.

Termín realizace: 3 týdny od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Provozní cestmistr: Jan Langhans, jan.langhans@ksus.cz, 723673073

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzoň, e-mail:jiri.brzon@ksus.cz, tel.:601571016

Správní cestmistr : Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz, 725 561 304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Jan Langhans

27.7.2022