Specifikace – Úložný posuvný systém regálový a stacionární

Předmětem zadání je kompletní dodání (vč. dopravy) a montáže posuvného úložného regálového systému a navazujícího stacionárního regálu pro bezpečné uložení sbírkových předmětů Polabského muzea v depozitáři.

Posuvný regálový systém pro bezpečné uložení trojrozměrných sbírkových předmětů, který bude tvořen sestavou kompaktních policových regálů, které jsou umístěny na pohyblivých podvozcích. Snadná přestavitelností polic dle požadavků provozu.  Posun regálů na podvozcích se bude provádět na pojezdových kolejnicích. Provedení kolejnic bude pro uložení na podlahu a s ohledem na bezpečnost budou po celé délce koleje nášlapové lišty. Celý mobilní systém bude propojen centrální osou s řetězovým převodem, ovládaným růžicí v čele podvozku. Výška ovládání 850mm a optimální převod (1:4,5).

Povrchová úprava – ocelová konstrukce vozíků, včetně ovládání bude opatřena akrylátovou barvou.

Čela regálu u ovládání budou uzavřena plnými čelními stěnami.

Povrchová úprava regálů pozinkovaný.

Technické parametry a popis jednotlivých regálových systémů

1.  Technické parametry posuvných policových regálů

Povrchová úprava: Pozink

9 ks – délka 3000 x hloubka 840 (2x420) x výška 2500 mm (7+7 polic)

Nosnost police: 85 kg, 105 kg, 145 kg,

Světlá výška mezi policemi: 1170 mm, 370 mm

Přestavitelnost polic: 25 mm

Maximální povolená odchylka od rozměrové škály   +/- 2 mm.

2.  Technické parametry stacionárního policového regálu

1 ks – délka 4200 x hloubka 420 x výška 2500 mm (7 polic)

Nosnost police: 85 kg, 105 kg, 145 kg,

Světlá výška mezi policemi: 1170 mm, 370 mm

Přestavitelnost polic: 25 mm

Maximální povolená odchylka od rozměrové škály   +/- 2 mm.

Nezbytné vlastní zaměření před realizací dodávky!

Místo realizace: Polabské muzeum – Centrální depozitář Sadská