| Objednatel | Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Domov seniorů Rakovník - rekonstrukce internátu na sociální služby pro seniory |  |  |  |  |  |
| Část | A. Průvodní zpráva |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  |  |  |
| Generální projektant | PROSTOR 008, s.r.o. Švandovo divadlo – Štefánikova 6/57 150 00, Praha 5 tel.: +420 234 651 228-9, e-mail: architekti@prostor008.cz |  |  |  |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. arch. Martin Rössler | Hlavní inženýr projektu | Ing. Jakub Jiras |  |  |  |
| Vypracoval | Ing. Jakub Jiras | Kontroloval | Ing. arch. Martin Rössler |  |  |  |
| Stupeň | DZS | Datum | 03/2015 |  |  |  |
| Archivní číslo |  | Revize |  |  |  |  |

# Obsah:

A.   Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje                                                            ………………………………….3

A.1.1 Údaje o stavbě                                                                ………………………………….3

A.1.2 Údaje o stavebníkovi                                                     ………………………………….3

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace        ………………………………….3

A.2 Seznam vstupních podkladů                                            ………………………………….4

A.3 Údaje o území                                                                     ………………………………….5

A.4 Údaje o stavbě                                                                     ………………………………….5

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ….……………….7

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	"Domov seniorů Rakovník - rekonstrukce internátu na sociální služby pro seniory“

Místo stavby:	Wintrovo náměstí 1787

269 01 Rakovník

Středočeský kraj

Katastrální území:	Rakovník 739081

Stupeň PD:		Dokumentace k zadání stavby

Datum zpracování:	03/2015

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Vlastník nemovitosti:	Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupený: Ing. Václav Váňa

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Právo hospodařit s majetkem:

Domov Na Zátiší Rakovník

poskytovatel sociálních služeb

S.K. Neumanna 251

269 01 Rakovník

Zastoupený: JUDr. Pavlem Jenšovským

tel.: 731 183 739

IČ:  71209930
DIČ: CZ71209930

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel:		Prostor 008, s.r.o.

Štefánikova 6/57

150 00 Praha 5

zastoupený ing. arch. Martinem Rösslerem

IČ: 2851 4785

DIČ: CZ 2851 4785

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Martin Rössler, ČKA 02962

Štefánikova  6/57

150 00  Praha 5

tel.: 234 651 229, martin@prostor008.cz

Souhrnná a architektonicko-stavební část, HIP:

Ing. Jakub Jiras

Štefánikova  6/57

150 00  Praha 5

tel.: 234 651 228, jakub@prostor008.cz

Stavebně konstrukční řešení:

Ing. Ivan Beneš, ČKAIT 0001047. Statická kancelář Beta

tel. 602 184 276, ivanbenes-statika@centrum.cz

ZTI, plyn:		Ing. Jiří Pešek	ČKAIT 0601723

Sanit studio s.r.o.

tel. 495 407 617, sanit.studio@hsc.cz

Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, EPS, Mar:

Jaroslav Faust, tel. 723 918 459

TECHNICOM s.r.o.  Třebízkého 212, Roudnice nad Labem 413 01,

jaroslav.faust@technicom.cz

VZT, chlazení:		Ing. Lenka Hušková, ČKAIT 0601397

Kastt spol. s.r.o.,

tel. 495 404 011, info@kastt.cz

Vytápění:		Miloš Cuberka, ČKAIT 0000616

CUBERKA - TEPLOPROJEKT

tel. 604 739 075, cuberka.teploprojekt@volny.cz

Sadové úpravy a dendrologický průzkum:

Ing. Lada Veselá

tel. 233 353 121, terraflorida@terraflorida.cz

Požárně bezpečnostní řešení:

Ing. Jiří Fait,  ČKAIT 0007230

tel. 603 706 552, firefait@volny.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy:

Ing. Lukáš Staněk, SEA 0770

Energ spol. s r.o.

tel.: 545 560 300, info@energ.cz

Rozptylová studie:	Dr. Ing. Roman Kovář, 12060/1843/OPVŽP/01

Ecodis s.r.o.

tel.: 606 569 963, eccom@seznam.cz

Stavebně technický průzkum:

Ing. Luděk Dostál

Diagnostika staveb Dostál a Potužák, s.r.o.

tel.: 283 920 588, dostal.dis@wo.cz

Kamerový průzkum kanalizace:

MAT Domoušice s.r.o.

Tel.: 606 298 013, kamerabenes@seznam.cz

A.2 Seznam vstupních podkladů

-  geodetické zaměření areálu

-  dendrologický průzkum

-  stavebně technický průzkum

-  odborná stanoviska stavu fasády současného objektu

-  kamerový průzkum kanalizace

-  prohlédnutí stavby všemi dotčenými projekčními profesemi

-  dokumentace zadání stavby z 09/2011

-  dodatečné požadavky uživatele

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

Předmětem je celková rekonstrukce jednotlivých budov a přilehlého areálu

Současný stav

Řešený objekt se nachází v centru města Rakovník. Areál bývalého internátu je situován do východní části města a byl postaven v roce 1964 (projektová dokumentace) – 1965, (podle projektu Štátného ústavu pre typizáciu a vývoj polnohospodářských a lesníckých stavieb Praha, oblastný ústav Bratislava, zodp. projektant ing. Hučko). V areálu se nachází hlavní budova o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží spojena krčkem s vedlejší budovou společenského sálu. V areálu bývalého internátu jsou také budova s garážemi a dílnami sousední Střední Zemědělské školy. Hlavní budova je s budovou školy spojena v úrovni podzemního podlaží spojovací chodbou.

Areál je oplocený, přístupný přes vrátnici v hlavní budově. Areál je také přístupný z místní komunikace vjezdovou bránou směrem do dvora. Na severní a západní straně areálu se nachází vstupní branky pro zaměstnance.

Podél východní strany areálu vede místní obslužná komunikace. Severní linii areálu lemuje ul. Františka Diepolta. V zahradě je areálové osvětlení.

Budova internátu byla v posledních letech již jen částečně využívána. V současné době jsou v suterénu objektu především skladové prostory, prádelna, žehlírna.

V 1.NP jsou kanceláře, byty a denní místnosti zaměstnanců internátu, knihovna, společenská místnost, vrátnice a zubní ordinace.

V druhém a vyšších podlažích se už nachází jen obytné jednotky se společenskou místností a sociálním zařízením pro studenty. Každá obytná buňka má dva pokoje a společné sociální zařízení (WC a umyvadlo). Druhé a třetí podlaží je částečně využíváno. Vyšší podlaží díky zanedbanému stavu nikoliv.

Přilehlý objekt spojený s hlavní budovou krčkem slouží jako sál pro společenské akce. V suterénu tohoto objektu se nachází truhlářská dílna s přilehlými sklady a učebna pro praktickou výuku studentů autoškoly. Sál je přístupný z mezipodesty hlavního schodiště. Ve východní části hlavní budovy na výšku všech podlaží jsou čtyři bytové jednotky samostatně přístupné vchodem a schodištěm s dnes nefunkčním výtahem. Jde o třípokojové byty se skladem pro každý byt v suterénu.

b)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů

Nejsou evidována žádná omezení

c) údaje o odtokových poměrech

-  neřeší se

d)  údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací.

- rekonstrukce není v rozporu s územně plánovací dokumentací města Rakovníka

e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem

Odbor výstavby a investic, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje vydal souhlas se stavbou a konstatoval, že záměr není v rozporu s požadavky stanovenými ÚPD města Rakovník, ze dne 5.9.2011, č.j. výst./45316/2011/Dy (MURA/45511/2011), ing.arch. G. Dykastová.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

- neřeší se, rekonstrukce současných prostor

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

- požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace

h) seznam výjimek a úlevových řešení

- neřeší se

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

- neřeší se

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Pozemky dotčené stavbou

parcela číslo:		2546, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

2547, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

3371/1, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

3371/4, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

3371/5, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

3371/6, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

3371/7, Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

3794/1, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

Sousední pozemky

parcela číslo:		3370/1, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

3371/2, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

3371/3, Česká republika, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00    Praha 3

3849/1, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

3372/1, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

2548, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

3381/2, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

395, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

3762/1, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

3043/2, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

3786/4, Město Rakovník, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

- rekonstrukce současných prostor

b) účel užívání stavby

-  bydlení a sociální služby pro seniory

c) trvalá nebo dočasná stavba

- trvalá stavba

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

- stavba nepodléhá žádné ochraně

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou splněny.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

z jiných právních předpisů.

- všechny známé požadavky dotčených orgánů státní správy byly splněny, zapracovány do této dokumentace případně budou jako podmínka splněny v dalším stupni dokumentace.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

- neřeší se

h)  navrhované  kapacity  stavby

Podlahová plocha běžného podlaží hlavní budovy:		     	    	    573,1 m2

Zastavěná plocha:

hlavní budova SO.01: 							  1.107 m2		kolonáda SO.01:            						     	     148,9 m2

garáže SO.04:     							     163 m2

Obestavěný prostor :

hlavní budova SO.01: 							16 569 m3		kolonáda SO.01:            						     	     536    m3

garáže SO.04:     							     554,2 m3

Způsob  provedení  stavby: 						   	 dodavatelsky

i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,

hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

ZDRAVOTECHNIKA

Klienti domova důchodců celkem  …………………………………80 osob (lůžek)

Zaměstnanci  :       11 administrativa

26 personál

8 stáž, externí zaměstnanci

2 řidič, údržba

Denní potřeba vody dle vyhlášky č. 9/1973 :

Celková denní potřeba studené vody	              =    44,69 m3/den

Roční potřeba vody dle zákona č. 428/2001 :

Celková roční potřeba vody	                              =  9  068 m3/rok

Výpočtový průtok studené vody :  Qsv = ∑qi√ni = 3,68 l/s

Průtok požární vody : 3 x 0,3 l/s = 0,9 l/s

Splaškové vody :

Množství splaškových odpadních vod - denní :    44,69 m3/den

Množství splaškových odpadních vod - roční :    9  068 m3/rok

Odtokové množství splaškových z objektu : Qs = 0,7√∑DU = 7,62 l/sec

Dešťové vody :

Odtokové množství ze střechy objektu : Qd1 = 980 m2 x 0,016 l/s.m2 x 0,9 = 14,11 l/sec

Odtokové množství ze zpevněných ploch : Qd2 = 900 m2 x 0,016 l/s.m2 x 0,7 = 10,1 l/sec

Jedná se o stávající odtoková množství dešťových vod, která nebudou rekonstrukcí navýšena.

Stanovení roční bilance za předpokladu množství 550 mm/rok srážkových vod :

Redukovaná plocha povrchů : 	Pred = (980 x 0,9) + (900 x 0,7) = 1.512 m2

Roční bilance množství dešť. vod :         Qrok = 1512 x 0,55 = max. 831 m3/rok

VYTÁPĚNÍ

Teplo  a spotřeba energií .

Stávající potřeba tepla pro vytápění  objektu internátu je dle dokumentace  368,3 kW. Jelikož objet bude zateplen, nedojde přes vyšší nároky na komfort ke zvýšení celkové spotřeby tepla  a  paliva v dané lokalitě.

Tepelné ztráty rekonstruovaného objektu byly stanoveny výpočtem podle ČSN 06 0210. Výpočtová venkovní teplota  - 15°C.

(tepelné ztráty viz. příloha technické zprávy.)

Rekapitulace potřeby tepla po zateplení objektu .

špičková hodinová 	– vytápění  :						185 kW

- vytápění garáží                                                                          5 kW

- větrání  prádelny					                                            10 kW

- centrální příprava TUV : 				                                           140 kW

Součet : 									340 kW

Přípojná hodnota zdroje tepla dle ČSN 06 0310 :

0,7 QVIT   + 0,7 Qvětr + TUV 	= 0,7 x185 + 0,7 x10  +   140 = 275 kW

Roční spotřeba energie  a paliva :

Spotřeba plynu :

Max hodinová					37,6 m3/hod

Roční průměrná				95.240  m3/rok

Spotřeba energie : 	a) vytápění + větrání	 			2266 GJ/rok

740 MWh/rok

c) příprava TUV 				1334 GJ/rok

370 MWh/rok

celkem : 								3600 GJ/rok

1100 MWh/rok

VZDUCHOTECHNIKA

Provozní podmínky:

Topné médium						           voda 75/55°C

Chladící médium		              			           R410a

Venkovní vzduch:

Zimní výpočtová							te  =  -15°C

Letní výpočtová teplota						te  = +32°C; i=61 kJ/kg

Prostorová teplota

Prádelna, (1.PP)		        				     	tiz=+20°C; tiL=+262°C  Server	(1.PP)								ti   = +222°C

strojovna vzd							 	tiz  = +10°C

odsávané množství vzduchu z WC					50  m3h-1

odsávané množství vzduchu z koupelen				              110 m3h-1

ELEKTROINSTALACE

Bilance instalovaných výkonů – domov seniorů

| Druh spotřebiče | Pi (kW) | soudobost | Pp (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| osvětlení | 36,7 | 0,7 | 25,7 |
| zásuvkové okruhy | 177,5 | 0,6 | 106,5 |
| výtahy | 26,5 | 0,8 | 21,2 |
| topení | 2 | 1 | 2 |
| MaR | 8,5 | 0,8 | 6,8 |
| VZT, klima (bez požární VZT) | 9,4 | 0,8 | 7,5 |
| požární VZT | 12,6 | 1 | 12,6 |
| prádelna | 48,7 | 0,6 | 29,2 |
| ostatní | 13,1 | 0,9 | 11,8 |
| celkový max. odhadovaný odběr |  |  | 223,3 |

Pp celkem   ……………………………………………….	223,3 kW

Ip                 ………………………………………………	358,4A

Ps               ……………………………………………….  	156,3 kW

Is                ………………………………………………. 	250,9 A

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,

členění na etapy),

Doba  výstavby: 24 měsíců

Doba ukončení rekonstrukce:	červenec 2015

Vypracoval:

V Praze březen  2015

Ing. Jiras Jakub

……………………………………