| Objednatel | Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Domov seniorů Rakovník - rekonstrukce internátu na sociální služby pro seniory |  |  |  |  |  |
| Část | D.SO.06 SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÁ ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |
| Název |  |  |  |  |  |  |
| Generální projektant | PROSTOR 008, s.r.o. Švandovo divadlo – Štefánikova 6/57 150 00, Praha 5 tel.: +420 234 651 228-9, e-mail: architekti@prostor008.cz |  |  |  |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. arch. Lucie Vogelová | Hlavní inženýr projektu | Ing. Jakub Jiras |  |  |  |
| Vypracoval | Ing. Lada Veselá | Kontroloval | Ing. arch. Martin Rössler |  |  |  |
| Stupeň | DZS | Datum | 03/2015 |  |  |  |
| Archivní číslo |  | Revize |  |  |  |  |

OBSAH:

TEXTOVÁ ČÁST

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

TABULKOVÁ ČÁST

- Tabulky 1,2 - OCENĚNÍ POSUZOVANÝCH DŘEVIN

- Tabulka 3 - PŘEDPOKLÁDÁNÝ SORTIMENT ROSTLIN

výkaz výměr

VÝKRESOVÁ ČÁST

D.SO.06.1 SADOVÉ ÚPRAVY – PLÁN KÁCENÍ                                               M 1: 400

D.SO.06.2 SADOVÉ ÚPRAVY –  OSAZOVACÍ A VYTYČOVACÍ PLÁN           M 1: 400

TECHNICKÁ ZPRÁVA

POPIS STAVU

Předmětem návrhu sadových úprav je pozemek obklopující budovy bývalého domova mládeže Střední zemědělské školy v Rakovníku. Směrem do ulice a do obou ulic vedoucích po stranách budovy je na pozemek volný přístup. Za budovou je areál částečně oplocen a uzavřen.

Budova bude sloužit jako Domov seniorů. Ze strany do ulice přibude jeden vstup. Ze strany za budovou bude rozšířena parkovací plocha, přibude kolonáda a promenádní cesta.

V místě stavby proběhl dendrologický průzkum v červenci 2011.

Na pozemku se nacházejí okrasné dřeviny s velkým podílem jehličnatých taxonů.  Zeleň v areálu je udržovaná, seřezávaná. Trávníkové plochy jsou pravidelně sečené, víceméně bez náletů. Nenacházejí se zde žádné vyjímečné dřeviny. Stáří stromů je většinou do 40 let. Jde o výsadby ze 70. – 80. let minulého století. Mimo to se zde nacházejí i náletové dřeviny, které jsou mladší a několik starších listnatých dřevin v zadní části pozemku. Z jehličnatých stromů jsou zde zastoupeny zejména rody zerav (Thuja), cypříšek (Chamaecyparis), smrk (Picea abies), borovice (Pinus); z listnatých bříza (Betula), topol (Populus), lípa (Tilia), javor (Acer), jabloň (Malus). Z jehličnatých keřů se zde vyskytuje především rod jalovec (Juniperus), tis (Taxus), z listnatých ptačí zob (Ligustrum), kalina (Viburnum), svída (Swida), bez černý (Sambucus nigra), slivoň (Prunus insititia), mahonie (Mahonia aquifolium), borovice kleč (Pinus mugo), hlohyně (Pyracantha coccinea), dřišťál (Berberis) a další.

NÁVRH DŘEVIN KE KÁCENÍ

Ke kácení jsou navrženy dřeviny, uvedené v inventarizačních tabulkách č. 1 a 2 (odlišeno tučně a barevně). Při návrhu kácení byl zohledněn zdravotní stav jednotlivých dřevin, jejich pozice (kolize s budoucí stavbou) a vhodnost použití (estetická hodnota). Nevhodné dřeviny byly vybrány ke kácení. V dalších stupních projektové dokumentace se počítá s dosazováním dřevin.

Žádost o povolení ke kácení dřevin bude podávána na stromy s obvodem kmene větším než 80cm ve 130cm nad zemí a na keřové skupiny a porosty stromů s plochou větší než 40m2,  v souladu s vyhláškou 222/2014 Sb. s platností od 1.11.2014,  kterou se provádějí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena hodnocených stromů ke kácení je  176 865,-Kč.

Celková cena hodnocených stromů ke kácení podléhajících povinnosti žádat o povolení ke kácení je 101 096,-Kč.

Celková cena hodnocených stromů je 469 294,-Kč.

Celková cena keřových porostů ke kácení je 83 444,- Kč.

Celková cena keřových porostů ke kácení podléhajících povinnosti žádat o povolení ke kácení je 46 710,- Kč.

Celková cena keřových porostů je 95 302,- Kč.

Kácení a prořezání stávajících dřevin bude provedeno na základě platného povolení ke kácení a doporučujeme je provést v době vegetačního klidu. Může být prováděno v souběhu se stavebními pracemi a terénními úpravami.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ U PONECHÁVANÉ ZELENĚ

U všech dřevin, které by mohly být dotčeny stavbou, budou provedena ochranná opatření proti poškození stavbou. Týká se to dřevin nacházejících se na území stavby (nebudou-li odstraněny) a dřevin do vzdálenosti 5 m od hranice stavby.

U zachovávaných stromů budou dodržena ochranná opatření u zachovávaných dřevin při provádění stavby podle ČSN 83 9061 (DIN 18 920).

Všechna pěstební opatření a výsadby by měla provádět odborná zahradnická nebo arboristická firma, nebo odborně proškolený pracovník.

Ochranná opatření u ponechávaných dřevin

Zachovávaným dřevinám nesmí být změněna výška terénu v okolí po celém obvodu koruny.

V kořenovém prostoru ponechávaných stromů nebude skladován žádný stavební materiál ani zemina z pozemku (vysvětlení pojmu kořenová zóna - kořenová zóna stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitých forem zvětšená o 5m po celém obvodu koruny).

Ochrana kmenů stromů: kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru výkopové mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.

Ochrana koruny: v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem (např. jutovou bandáží).

Ochrana kořenů a kořenového prostoru: Hloubení výkopů je třeba provádět ručně. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možno přerušit jen hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.  V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů větších jak -5° C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna. Tato opatření bude také třeba provést, zůstane-li výkop dlouhodobě odkrytý – chránit kořeny před vysycháním.

Pozn.: Pokud dojde k porušení většího množství silnějších kořenů, může dojít k narušení stability stromu!

Ostatní nespecifikované opatření při provádění stavby se budou řídit podle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Pokud bude nutné odstranit části dřevin (větve), je nutné, aby tyto úpravy provedla odborná firma. Veškerá odstranění větví musí být prováděna hladkým řezem.

NAVRHOVANÁ ZELEŇ

Podél ulice Františka Diepolta bude vysázeno stromořadí z lip (Tilia cordata), které bude v severním cípu pozemku zdvojené. Do zdvojené části bude zakomponován stávající umělecký artefakt, který bude obklopen zpevněnou plochou s lavičkami. K hlavnímu vchodu bude přesunut velký solitérní kámen nacházející se před budovou. Poblíž vchodu budou vysázeny tři okrasné hlohy (Crataegus x prunifolia) s výrazným květem i plodem.

Podél Hovorkovy ulice je navržena rekonstrukce stávajícího stromořadí, které dnes reprezentují pouze dva exempláře javoru (Acer platanoides ´Globosum´) s kulovitou korunou. Oba tyto javory budou odstraněny vzhledem k jejich špatnému zdravotnímu stavu a stromořadí bude obnoveno za použití stejného taxonu.

V okolí nově navržené kolonády budou zachovány tři stromy (borovice, smrk pichlavý a lípa), které budou doplněny o javor stříbrný (Acer saccharinum ´Wieri´).  Protipólem fontány bude vzrostlý keř kalina japonská (Viburnum plicatum ´Mariesii´).

Jižní část uzavřeného areálu je řešena jako okrasná. Jsou zde zachovány břízy a borovice, okrasné jabloně a keř kolkvície. Budou sem vysazeny solitérní stromy skupiny okrasných jabloní (Malus x hybrida ´Evereste´, M. x hybrida´Rudolph´). Skupinu kvetoucích keřů tvoří hortenzie (Hydrangea macrophylla) a dva soliterní keře: ibišek (Hibiscus syriacus´Hamabo´) a tamaryšek Tamarix parviflora).

Do svahů ze severní a východní strany hlavní budovy budou vysazeny břečťany (Hedera helix), skalníky (Cotoneaster dammeri ´Coral Beauty´, C. salicifolius ´Parkteppich´), půdopokryvná růže (Rosa ´the Fairy´), pámelníky (Symphoricarpos chenaultii x Hancock´).

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ A VÝSADBA

Příprava stanoviště

Plochy je nutno před zpracováním půdy vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí.

Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny je nutno vyměnit.

Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy je nutno podklad po celé ploše rozrušit, pokud jeho svažitost nepřesahuje poměr 1 : 1,25. Na plochách se sklonem větším než 1 : 1,25 je potřeba povrch podkladu zdrsnit vhodnou formou tak, aby bylo možno dostatečné spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy.

Kypření musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů. Výměna půdy nebude prováděna. Půda bude prohnojena kvalitním kompostem nebo chlévským hnojem v množství 15 kg/m2.

Založení trávníku

Povrch budoucích trávníkových ploch (plochy k rekonstrukci) bude urovnán, prohnojen a odplevelen. Trávník bude založen výsevem. K výsevu bude použita travní směs parková např. od firmy Agrostis nebo Oseva Uni. Po výsevu bude plocha uválcována a dostatečně zavlažena.

Výsadby stromů

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od opadu listů cca  1/2 října do období před rašením cca 1/2  dubna.

Výsadba bude prováděna bodově.

Výsadbová jamka bude vždy o 1/2 hlubší a širší než jsou rozměry balu a boky budou zdrsněny. Kvalitnější zemina z povrchu bude uložena na jiné místo než podloží. Po vykopání bude výsadbová jáma prolita vodou.

Kmenné tvary budou ukotveny třemi svislými kůly do trojnožky. Jedna příčná vzpěra trojnožky bude dosahovat 30 cm pod větvení koruny a tři budou upevněny 20 cm nad terén kvůli ochraně paty kmene před sekacími mechanizmy a částečné ochraně před psí močí. Kůly i vzpěry budou impregnovány. Stromy budou vyvázány k příčkám dvěma úvazky. Kmen bude u alejových stromů chráněn rákosovou rohoží.

Vícekmenné tvary stromů budou kotveny jedním kůlem šikmo do země, tzv. zavětrování. Kůl bude veden do země tak, aby byl oporou proti převládajícímu směru větrů (západní). Kmen bude vyvázán ke kůlu jedním úvazem.

Po umístění rostliny do výsadbové jámy bude bal zasypán novou zeminou. Výsadbová mísa bude upravena tak, aby zálivková voda stékala ke kmeni. Strom bude po výsadbě dostatečně zavlažen – 20 l/ks a zamulčován borkou 0,1m3 /strom.

POZN. Při výsadbě budou respektována ochranná pásma stromů vůči inženýrským sítím, v případě, že je nebude možné dodržet, bude směrem k sítím při výsadbě použita protikořenová folie ROOTCONTROL.

Výsadby keřů

U kontejnerovaných rostlin je možná výsadba kdykoliv během roku.

Povrch záhonů bude plošně urovnán, prohnojen a odplevelen. Výsadba bude prováděna bez výměny půdy. Po výsadbě budou záhony dostatečně zavlaženy – 20 l/m2.Výsadby budou zamulčovány 5cm vrstvou mulče z drcené borky (borová se smrkovou 1:1). Soliterní keře budou po výsadbě dostatečně zavlaženy – 20 l/ks a zamulčovány borkou 0,1m3 /keř. Výsadba keřů bude provedena s aplikací jedné tablety hnojiva Silvamix forte.

ROSTLINNÝ MATERIÁL

Listnaté stromy

Stromy budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly úměrné velikosti rostliny. Musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými. Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru s víceletou korunou s terminálním výhonem a vícekmenné tvary.. Výška kmene kmenných tvarů bude 180-200cm a obvod kmene 14-16 cm. Vícekmenné stromy budou dodány ve velikosti 150-250 cm.

Listnaté keře

Všechny rostliny budou dodány hrnkované. Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům:

délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru

- musí být nejméně jednou přesazené

- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými

SADOVNICKÉ NORMY PŘI REALIZACI SADOVNICKÝCH ÚPRAV

Práce budou provedeny odbornou zahradnickou firmou v souladu s následujícími sadovnickými normami:

ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a definice

ČSN DIN 18 915 (83 9011) Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou

ČSN DIN 18 916(83 9021) Sadovnictví a krajinářství – Výsadba rostlin

ČSN DIN 18 917 (83 9031) Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků

ČSN DIN 18 918 (83 9041) Sadovnictví a krajinářství  - Technicko-biologická zabezpečovací opatření

ČSN DIN 18 919 (83 9051) Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN 46 4902 – 1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

TABULKY

Tabulka 1 - OCENĚNÍ POSUZOVANÝCH DŘEVIN – STROMY

Tabulka 2 - OCENĚNÍ POSUZOVANÝCH DŘEVIN – SOLITERNÍ KEŘE, SKUPINY KEŘŮ, SKUPINY STROMŮ

Tabulka 3 - PŘEDPOKLÁDÁNÝ SORTIMENT ROSTLIN