FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :   „Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice „

Druh stavby :             demolice objektů

Investor :                    Středočeský kraj, Zborovská 11

150 21 Praha 5

IČO : 70891095

Místo stavby :           st.p. 1223

k.ú. Tuchlovice

Obecní úřad  :            Tuchlovice

Stavební úřad :           Stochov

Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Datum :                       09/2021

## A .  P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

# PROJEKTOVÁ

Dokumentace bouracích prací

## A .  P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

### A. 1    Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby:  „Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice „

- Místo stavby: :           st.p.č.  1223

k.ú. Tuchlovice

- Investor  : Středočeský kraj

Sídlo     :    Zborovská 11

150 21 Praha 5

A.1.2  Údaje o vlastníkovi

- Fyzická osoba – neobsazeno

- Fyzická osoba podnikající - neobsazeno

Obchodní firma:  Středočeský kraj

Sídlo     :                          Zborovská 11, Praha 5

IČ :                                    70891095

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

a)	Projekční kancelář :    FITOX TEAM s.r.o., Vítězné náměstí 576/1

160 00 Praha 6                 IČ : 038 05 433

b)	Hlavní projektant :     Ing. Pavel Kolář    , ČKAIT 0400731

Horní 1109, 434 01 MOST

A.2  Seznam vstupních podkladů

- výpis z listu vlastnictví

- snímek z pozemkové mapy

- statický posudek zpracovaný společností KRStatic s.r.o.

- projektová dokumentace zpracovaná Bc. Jaroslavem Postlem

- fotodokumentace objektů

- místní prohlídka

- zaměření stavby

- požadavky investora

- vyjádření správců inž. Sítí

A. 3      Údaje o území

a) Stavba se nachází v obci Tuchlovice (Souřadnice: 50°8'43.577"N,13°58'30.23"E) na pozemku p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno. Objekty jsou v majetku Středočeského kraje.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů – stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně, nenachází se ve zvláště chráněném území, ani v záplavovém území.

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- stavba je umístěna v areálu investora, v areálu jsou místní rozvody inženýrských sítí, objekty budou bourány pod úroveň okolního terénu tj. včetně základových konstrukcí.

d) seznam sousedních pozemků není uveden, stavba resp. bourací práce probíhají na pozemku stavebníka.

A.4 Údaje o stavbě

- Druh a účel užívání odstraňované stavby

Stavba tj. cihelný komín a jednopodlažní objekt kotelny sloužily jako součást původní cihelny, v současné době nejsou využívány, jsou umístěny v areálu Středočeského kraje v Tuchlovicích, jsou určeny k demolici.

- Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů – objekty nejsou prohlášeny za kulturní památky popř. jinak chráněné objekty – není nutná informace o zrušení ochrany – tato není

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Požadavky dotčených orgánů budou v rámci demoličního výměru zapracovány do projektu.

- Stávající kapacity odstraňovaných staveb

Rozměry komína: podstavec obdélníkového tvaru cca 3,5 x 2,7 m, výšky cca 3 m včetně základu. Spodní část komína má průměr 2,3 m, v horní části je průměr 1,5 m. Průměr průduchu je 1 m. Výška komína je asi 30,5 m. Komín je zděný z plných cihel, základ pod komínem se předpokládá betonový - vyztužený.

Rozměry přilehlého objektu: objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, zdivo je smíšené – kombinace cihelného zdiva, plynosilikátu, v části  s přizdívkou z vápenopískových cihel. Střecha je pultová s krytinou z trapézových plechů, uložených na ocelové příhradové vazníky. Je předpoklad založení objektu na základových pasech z prostého betonu, hloubka založení nebyla zjišťována sondou, je předpoklad cca 1 m. Výplně otvorů jsou plechová dvoukřídlá vrata do ocelového rámu rozměru 3 x 4,2 m. Okna jsou dřevěná a v části s výplní ze skleněných tvárnic – luxfer. Podlaha je betonová, předpokládá se vyztužení sítí, tl. podlahy včetně podkladních betonů je uvažována 200 mm. Zastavěná plocha objektu je 114 m2 a výšky cca  4,8 m.

Zastavěná plocha včetně komínu – 124 m2

Stavba neobsahuje bytové jednotky.

- Základní předpoklady odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsoby odstranění  stavby:

- Práce na demolici objektů budou zahájeny na základě demoličního výměru a následného výběru zhotovitele. Není možné určit přesný termín zahájení. Stavba není členěná na etapy, bude provedeno odstranění komínu a následně odstranění objektu kotelny, který je přilehlý k objektu komínu. Výše uvedené objekty tj. kotelna a komín se nacházejí v uzavřeném areálu budov a ploch v obci Tuchlovice, areál a objekty jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavba byla v minulosti připojena na přívod elektrické energie napojena na přívod elektrické energie, přívod je vzhledem ke stavu objektu již delší dobu odpojený. manipulační prostor pro demolici všech objektů je dostatečný.

  - Před zahájením demolice bude provedeno zabezpečení staveniště ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob - oplocením, střežením a vyloučením provozu

  - odpojení všech rozvodů a zařízení ( bude překontrolováno zda jsou objekty komínu a kotelny odpojeny od elektrických a dalších rozvodů )

  - bude zajištěn zdroj vody na zkrápění – napojením na místní rozvod vody popř. na cisternu

  - vzhledem ke stavu konstrukcí není nutné zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce

  - budou určeny plochy pro deponování vybouraného materiálu a to tak, aby jejich umístění nebránilo dalším bouracím pracím

Výše uvedené činnosti budou předem projednány s objednatelem popř. s nájemci prostor.

Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem zhotovitele.

Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob odstranění staveb ( objektů ) bude následující:

- demontáž halogenového osvětlení na komínu – pomocí montážní plošiny

- demontáž zbytků střešní krytiny objektu kotelny, včetně klempířských prvků střechy, okapových svodů – použití posuvného lešení

- demontáž výplní otvorů kotelny – plechových vrat, včetně rámu, vybourání skleněných výplní oken – luxfer, vybourání dřevěných oken

- demontáž kabelové vedení v objektu včetně lávek, osvětlovacích těles – zářivek, vypínačů, zásuvek a rozvaděčů, demontáž ventilátorů, zařizovacích předmětů - umyvadel

- demontáž konstrukce podhledů

- demontáž ocelových příhradových vazníků

- demolice komínu – bude provedena strojně – pomocí demoličních hydraulických kleští, hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř. vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bourání pásových bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští. Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku

- stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží rozvodů, výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo – cihelné, plynosilikát apod, tento materiál není vhodný k recyklaci proto bude odvezen na řízenou skladku. Ukládání resp. třídění odpadu bude prováděno v souladu se zákonem 541/2020 Sb.  – Zákon o odpadech.

- Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických kladiv odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari sítí), popř.lze výztuž krátit autogenem – plamenem – tento postup bude zvolen jako náhradní, snahou bude nepoužívat otevřený oheň.

- Po vybourání základů bude odvezen vybouraný materiál na řízenou skládku (není předpoklad velkého množství čistého betonu proto se neuvažuje s drcením betonu na místě a jeho dalším použití jako recyklovaného materiálu).

- Jámy a rýhy po vybouraných podlahách, základech budou zasypány vhodnou zeminou – např. štěrkodrtí se zhutněním. Není stanovena konečná úprava vzniklých ploch – tj. není určeno, zda budou plocha např. vyasfaltovány apod. Úpravy ploch resp. vhodná skladba bude předmětem jiné projektové dokumentace – a to dle požadavku stavebníka Následně bude vybourána podlaha, a základové konstrukce – pasy a patky

- Orientační náklady :  2,5 mil. Kč bez DPH

Zpracoval : Ing. Pavel Kolář  ………………………………………….