TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Minimální technické parametry nových oken:

- součinitel prostupu tepla Uw max 1,2 W/m2K

- třívrstvý lepený hranol, dřevina smrk napojovaný, barva RAL, stavební hloubka profilu min. IV68 mm

- izolační dvojsklo

- zasklívací polodrážka min. 23 mm pro omezení rosení

- dvě těsnící roviny (systém středového těsnění)

- rámová okapnice s přerušením tepelného mostu, křídlová okapnice

- 3 bezpečnostní body kování pro zvýšenou odolnost proti vloupání u OS oken

- přizvedávač křídla plně funkční i při sklopeném křídle

- automatická aretace sklopeného křídla u OS oken a BD

- impregnace dílců před sražením, takže jsou naimpregnovány i rohové spoje

Výše uvedené vlastnosti oken doložit technickými dokumenty (prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly, produktový list). Uchazeč má povinnost nabídnout výrobky pro konkrétní použití ve stavbě podle jejich charakteristik v CE označení.

Všechny elementy (okna) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Zadavatel doporučuje, aby si uchazeč rozměry a další parametry uvedené v této specifikaci zaměřili v rámci prohlídky místa plnění viz zadávací dokumentace!

Okno č. 1 - I. NP

Množství: 2 ks

Okno č. 2 - I. NP

Množství: 1 ks

Další položky:

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ostění rovné, umístění rámu na střed

int.strana - parotěsná vrstva

ext.strana - paropropustná vrstva

Montáž, demontáž oken: obvod 20 - 50 bm

Zednické práce: obv. 20 - 50 bm

Likvidace špaletových oken: 20 – 50 bm

Přechodové plechy dle typů venkovních parapetů

Výmalba špalet