Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

# Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole

Místo realizace:  silnice III/27937 Dolní Bousov – Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav

Staničení:    km 0,977 – 5,062  (CleveRA verze sítě 2107)

celková délka úseku 4 085m, prům. šířka cca 6,0 m, celková plocha 24510 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, začátek opravovaného úseku od železničního přejezdu v km 0,977, konec úseku je v místě hranice okresu a kraje. Tento úsek je dlouhý 4085m. Tento úsek vykazuje poruchy krytu vozovky, jako jsou výtluky, praskliny, pokles krajnice,  ztráta asfalt. tmelu atd., které ovlivňují bezpečné užívání silnice III. třídy.  Jedná se o silnici s osobní, nákladní a autobusovou dopravou. Tato silnice slouží ke spojení se sousedním okresem Jičín a Královehradeckým krajem.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/27937.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je odstranění navýšené krajnice, frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v místě napojení a v obci.  Před a za obcí vyrovnávka   100 kg /m2 ACP 16+ (včetně spojovacího postřiku), obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm (včetně spojovacího postřiku), zřízení nové nezpevněné krajnice š.0,5m, hloubení příkopu v problematických místech, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, vodorovné dopravní značení plast – vodící čáry. Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2023 - předpoklad  6 týdnů

Záruční doba:  36 měsíců

Zdroj financování: NZ 2023

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE

Kontakty:

Ing. Milan Bláha, provozní cestmistr, tel: 736 623 731, email: milan.blaha@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Milan Bláha