# Technická specifikace

Název akce : III/24427 Byšice, most ev.č. 24427-2 přes potok za obcí Byšice

Staničení provozní v km : 0, 570 km, CMS: Mělník,  okres : Mělník,

kraj : Středočeský

- Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 1 poli, jehož nosnou konstrukci tvoří 5ks žb. trámů, jejichž konce jsou zabetonovány. Opěry mostu jsou betonové. Délka přemostění je 3 m. Na líci obou opěr jsou stopy po výrazných průsacích, u OP2 zleva lokálně dochází k hloubkové degradaci betonu. Poškození křídel OP vpravo. Rozpad kamenného zdiva a podemleté opevnění u OP1 zleva. Na NK lokálně dochází ke korozi obnažené konstrukční výztuže. Na vozovce nerovnosti, výtluky a nekvalitní vysprávky. Beton říms degraduje. Levá římsa je uvolněná a odtržená kvůli tlaku pařezu u levého boku OP2. Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro novostavby a rekonstrukce mostů. Vozovka na mostě je momentálně oboustranně zúžena pomocí betonových vodících stěn. Zatížitelnost mostu : Vn = 19t, Vr = 27t Stavební stav mostu je hodnocen stupněm : NK - IV. – uspokojivý , SS - VII. – havarijní Výčet požadovaných oprav: Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího nevyhovujícího železobetonového mostu a výstavba nového železobetonového rámového mostu založeného na pilotách. Základové poměry pro danou stavbu byly klasifikovány jako málo příznivé, proto je třeba piloty vrtat v předstihu před výkopem stavební jámy za stávajícími opěrami z úrovně komunikace. V opačném případě je nebezpečí zaboření vrtné soupravy. Při provádění pilot je nutno zajistit zhotovitelem odborný dozor zodpovědného geologa, který provede převzetí základové spáry. Nosná konstrukce mostu je tvořena železobetonovým rámem, tloušťka desky je proměnná 350-500mm, kolmá světlost otvoru nového mostu bude 5,8m. Odvodnění a izolace nosné konstrukce bude provedeno celoplošnou izolací z NAIP. Ochrana izolace na mostovce bude provedena z MA, izolace pod římsami bude chráněna přídavným pásem NAIP. Vozovka na mostě je živičná třívrstvá, jednostranného příčného sklonu 2,5%, šířky 6,5m. Římsy jsou železobetonové a je do nich osazeno svodidlové zábradlí. Součástí výstavby mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 29 m, odláždění koryta potoka pod mostem ukončeného betonovým prahem, úpravu koryta strouhy od Kojovic a zajištění DIO. V rámci stavby budou také pokáceny 3 stromy na návodní straně mostu a provedena náhradní výsadba 3ks nových stromků – lípy srdčité. Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou Apis s.r.o., vydaného Stavebního povolení a ostatních souvisejících norem a předpisů. Stavba je členěna na následující rozhodující SO : SO 001 – Demolice mostu ev.č. 24427-2 Byšice, SO 101- Komunikace, SO 102 – DIO, SO 201 – Most ev.č. 24427-2 Byšice. Stavba se nachází v záplavovém území. Na mostě samotném ani jeho okolí nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. Podél silničního tělesa vlevo v patě násypu probíhá vodoteč, která se vlévá u mostu do Košáteckého potoka. Je třeba upozornit, že stavba bude mimořádně obtížná, protože se nachází na zcela nevhodném staveništi - v prostředí bahnitých zemin převážně měkké konzistence zemin (až do hloubky 8,5 m). Bude proto vyžadovat zhotovitele s příslušnými zkušenostmi s těmito pracemi . 2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS : Stavba – 6 776 343,43 Kč bez DPH, 8 199 375,55 Kč s DPH 3. Předpokládaný termín realizace : 5 měsíců

- Územně-technické podmínky Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy se předpokládají vést po silnicích II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje. - Další podmínky: - Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí. Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem: a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál) b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

Zpracoval:   Miroslav  Týnek , mostní technik MH                            Datum :   13 .12. 2022

Přílohy : HPM objektu z 13. 10 .2022 včetně foto