VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

„Kontrola dat digitální technické mapy pro Středočeský kraj“

# Úvod

Tento dokument je určen k definici rozsahu díla a jeho popisu, služeb a dodávek, které zadavatel poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Dohled nad zpracování a kontrola dat Digitální technické mapy středočeského kraje - opakování“, dále jen Kontrola dat DTM SčK. Předmětem tohoto dokumentu je stanovení a popis požadavků zadavatele na kontrolu pořízených dat na území Středočeského kraje ve veřejné zakázce „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Středočeského kraje“,pořp. v navazující zakázce, ať už se jedná o data ZPS nebo sítě dopravní a technické infrastruktury. Předmět díla zahrnuje také vytvoření dokumentací s výsledky jednotlivých kontrol.

Celkový maximální předpokládaný objem zhotovených dat v rámci veřejné zakázky „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Středočeského kraje“, popř. v rámci navazující zakázky:

| Typ dat a druh pořízení | Množství | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – mimo lesní úsek – nové mapování | 4 200 | kilometry |
| Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – lesní úsek – nové mapování | 1 150 | kilometry |
| Konsolidace stávajících dat – konsolidace | 22 000 | hektary |
| Aktualizační měření ZPS – nové mapování | 5 000 | hektary |
| Radiolokace/ vyšetření a zaměření sítí TI v majetku obcí – nové mapování | 1 000 | kilometry |
| Radiolokace/ vyšetření a zaměření sítí TI v majetku kraje – nové mapování | 250 | kilometry |
| Konsolidace dat sítí TI obcí a kraje - konsolidace | 2 000 | kilometry |
| Zapracování technických dokumentací | 480 | kusy |

## Popis plnění dle této zadávací dokumentace

Předmětem plnění veřejné zakázky je kontrola konečného stavu odevzdaných dat konsolidovaných nebo nově pořízených digitální technické mapy pro Středočeský kraj ve vymezeném území, vypracování dokumentací s výsledky jednotlivých kontrol, ověření výsledků kontrol ÚOZI c), stanovení výsledku validace dat.

Předmětem díla jsou následující činnosti dodavatele:

## Hlavní činnosti realizace předmětu plnění

- Kontrola dat ZPS a DI

- Kontrola dat TI

- Ověření jednotlivých kontrolních činností ÚOZI c)

- Kontrola kvality dat

- Kontrola obsahu dat

U kontroly kvality dat bude výsledkem kontroly:

- Kontrola přesnosti dat

- Kontrola topologické čistoty dat

U kontroly obsahu dat bude výsledkem kontroly:

- Kontrola úplnosti dat

- Kontrola klasifikace objektů dle JVF DTM

## Legislativní rámec

Kontrola dat externí firmou se provádí pro data z nově vytvořené veřejné zakázky „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Středočeského kraje“. Projekt bude realizován v souladu se zákonem č. 47/2020 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Digitální technická mapa je vytvářena na území Středočeského kraje a zde proběhne kontrola dat na vybraných místech území.

Realizované řešení DTM pro Středočeský kraj je provedeno s využitím těchto zákonů, vyhlášek, norem a předpisů:

- Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

- Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

- Vyhláška č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, včetně popisu Jednotného výměnného formátu DTM (https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/), dále jen Vyhláška

- Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat

- Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 183/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

- Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) včetně příslušného Akčního plánu

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství – INSPIRE

- Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

- Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy, ČÚZK, příloha č. 6 Metodika pořizování dat DTM

- Studie proveditelnosti SčK DTM příloha č. 1 Studie proveditelnosti

- Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje – realizovaný v programu BETA2 projektem TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“

- Vymezení předmětu smlouvy

- Metodický návod pro správu a údržbu plošných (polygonových) dat ZPS v DTM kraje – realizovaný v programu BETA2 projektem TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“

- Metodický návod pro správu a údržbu dat TI a DI v DTM kraje – realizovaný v programu BETA2 projektem TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“

- ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy

- ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky

- ČSN 73 0415 – Geodetické body

# Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy

Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy.  Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat, tedy dat po konsolidaci a mapování.

- Kontrola úplnosti obsahu dat – součástí jsou topologické kontroly, kontrola klasifikace objektů ZPS, DI a TI a naplnění atributů dle JVF DTM. Kontrolovány budou všechny datové výstupy ve vymezeném území.

- Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo zatřídění objektů dle JVF DTM. Kontroly proběhnou na namátkově vybraných územích napříč Středočeským krajem, jejich součástí je nezávislé geodetické měření.

Testování přesnosti bude provedeno v souladu s ČSN 01 3410.  Základem pro provedení testování je nezávislé geodetické měření v terénu. Území kontrol budou rovnoměrně rozmístěná. Rozsah a rozmístění budou stanoveny dodavatelem před započetím kontrol a odsouhlaseny zadavatelem.

## Testování přesnosti dat ZPS a DI

Celkový rozsah kontrolovaných dat ZPS, DI

  - Kontrolují se data se správním obvodu obce s rozšířenou působností, u nichž docházelo k novému měření nebo konsolidaci dat v rámci zakázky „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Středočeského kraje“

  - Porovnávají se odchylky na kontrolních bodech v území dle ČSN 01 3410

  - Počet podrobných bodů a kontrolovaných lokalit v území ORP dodavateli stanoví TDI, tak aby byl dostatečný k vyhodnocení a kontrole dat

  - Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 01 3410

## Testování přesnosti dat TI

  - Kontrolují se povrchové, nadzemní i podzemní prvky sítí TI

  - Počet podrobných bodů a kontrolovaných lokalit v území ORP dodavateli stanoví TDI, tak aby byl dostatečný k vyhodnocení a kontrole dat

  - Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 01 3410

Pro celkové práce na kontrolní činnosti zakázky „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Středočeského kraje“ byla stanovena časová dotace 1700 hodin, která byla stanovena jako dostatečné minimum v rámci Studie proveditelnosti.

# Vykonávané činnosti a vyhodnocení kontrol ZPS, DI a TI

## Kontrola úplnosti obsahu dat

- Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS a DI

  - Kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat

    - Kontrola obsahu konsolidovaných dat dle JVF

    - Kontrola úplnosti obsahu mapovaných dat dle JVF

  - Kontrola základní topologie pořizovaných dat

  - V datech se nesmí vyskytovat

    - Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí

    - Překryvy

    - Neexistence lomového bodu ve styku křížení linií umístěných ve stejné úrovni vzhledem k povrchu (stejná hodnota „level“)

    - Volné konce linií

    - Příliš krátké liniové segmenty prvků

    - Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně jako lomené čáry (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt)

- Kontrola topologické čistoty dat TI

  - Kontrola základní topologie pořizovaných dat

  - V datech se nesmí vyskytovat

    - Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí

    - Neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě. V místech křížení s jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou.

    - Příliš krátké liniové segmenty prvků

    - Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně jako lomené čáry (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt)

- Kontrola dat DI

  - Kontrola základní topologie pořizovaných dat

# Dokumentaci k předaným datům - zajistí dodavatel

V rámci kontroly dat DTM bude zpracována dokumentace prací v následujícím rozsahu, a to vždy s přihlédnutím ke kontrolovaným datům a k metodě jejich kontroly.

## Technická zpráva – kontrola dat ZPS a DI

Technická zpráva obsahuje vyznačení místa kontrol (formát shp, dgn, dwg), metodu ověření dat, výsledek kontroly dle bodu 2,3. Kontroly musí být ověřeny razítkem ÚOZI c).

V závěru musí být napsáno, zda data ZPS a DI jsou validní a vyhovují.

## Technická zpráva – kontrola dat TI

Technická zpráva obsahuje vyznačení místa kontrol (formát shp, dgn, dwg), metodu ověření dat, výsledek kontroly dle bodu 2,3. Kontroly musí být ověřeny razítkem ÚOZI c).

V závěru musí být napsáno, zda data TI jsou validní a vyhovují.

## Technická zpráva – bodové pole

Dokument obsahuje:

- Seznam geodetických metod

- Použité přístroje

- Seznam výchozích bodů bodového pole (X,Y,Z)

- Rozbor kontroly přesnosti

- Zpráva obsahuje ověření ÚOZI

# SEZNAM ZKRATEK

| Zkratka | Popis |
| --- | --- |
| JVF DTM | Jednotný výměnný formát digitální technické mapy |
| ZPS | Základní prostorová situace |
| DI/TI | Dopravní a technická infrastruktura |
| XML | Extensible Markup Language |
| ÚOZI c) | Úředně oprávněný zeměměřický inženýr podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb. |

# SEZNAM PŘÍLOH

VZMR - DTM - Dohled a kontrola dat - příloha č. 6 Metodika pořizování dat DTM

VZMR - DTM - Dohled a kontrola dat - příloha č. 1 Studie proveditelnosti