Příloha č. 5

SPECIFIKACE STOLŮ

Pracovní deska

- Pracovní deska stolů je tloušťky 25 mm vybavená 2 mm ABS hranou, která chrání stoly před poškozením

- Průchodka pro kabely v pracovní desce, pod deskou držáky na kabely

Podnože

- Boky i příčka jsou vyrobeny z plných desek o tloušťce 18 mm s 2 mm ABS hranou na vnitřní i vnější straně

- Nohy jsou osazeny výškově stavitelnou rektifikací (v případě nerovnosti podlahy je možné dorovnat stůl až o 1,5 cm)

- Stabilita stolu je zajištěna příčkou (tzv. trnoží), která spojuje obě nohy stolu. Příčka je vyrobena z desky o tloušťce 18 mm

SPECIFIKACE SKŘÍNÍ

Korpus

- Záda skříní jsou vyrobeny z 6 mm silných desek MDF a jsou oboustranně pohledová.

Police

- Police o tloušťce desky 18 mm, s pojistkou proti náhodnému vysunutí

- Výška na standardní šanon

Dveře

- Vybavené 2 mm ABS hranou

- Kvalitní kování

- Možnost doobjednat rektifikační nohy o výšce 3 cm

- Možnost doobjednat uzamykatelnou variantu skříně – jednobodový či dvoubodový zámek včetně 2 klíčů

Součástí dodávky veškerého nábytku je i likvidace obalového materiálu.

Veškerý nábytek bude dodán včetně montáže na určenou adresu a výnosu do patra.

Barva nábytku: akát, olše, buk, třešeň, calvados.

SPECIFIKACE ŽIDLÍ

- Synchronní mechanika s aretací v 5-ti polohách

- Horizontální posuv sedáku

- Sedák ergonomicky tvarovaný, čalouněný injektovanou pěnou, po bocích a zezadu prošitý, zpředu ohnutý dolů proti nežádoucímu tlaku v ohybu kolen, ze spodu očalouněný technickou tkaninou

- Sedák je pro zvýšení nosnosti a odolnosti vyztužen devítivrstvou překližkou

- Opěrák plastový rám hranatého tvaru, zezadu s výztuhou ve tvaru Y čalouněný technickou tkaninou

- Opěrák výškově stavitelný, ve zvolené poloze jištěný zámkem

- Podhlavník 3D stavitelný síťovaný

- Samostatně výškově nastavitelná bederní opěrka

- Výškově stavitelné područky s polyuretanovým měkčeným topem, možnost posuvu do stran od sedáku povolením aretačního šroubu (motýla) pod sedákem, vodící část chromovaná.

- Opěrný top područek posuvný dopředu i do stran pomocí tlačítka

- Sedák – šířka sedáku min. 510 mm, hloubka min 500 mm

- Opěrák šířky min. 460 mm, výška nastavení 580-630 mm od sedací plochy

- Na 5-ti ramenném kříži z leštěného hliníku průměr min. 700 mm pyramidového tvaru

- Plynový píst pro výškové nastavení v provedení chrom

- Kolečka univerzální nebo pogumovaná 65 mm

- Nosnost min 150 kg – doložit certifikátem (od certifikační autority)

- Potah vysoce odolný proti oděru (min. 100.000 Martindale). Stálobarevnost skupina 5, stálost při tření 5 – 4-5, gramáž minimálně 300 g/m2, složení 100 % polyester, 95 % polyester, 5 % bavlna (podklad), vodoodpudivá úprava „aquaclean“

- Výběr minimálně z 10 barev

- Doložit návod k ovládání židle

- Dodáno ve smontovaném stavu

- Záruční lhůta 5 let

- Součástí dodávky nové židle je i likvidace staré židle

Součástí dodávky veškerého nábytku je i likvidace obalového materiálu.

Veškerý nábytek bude dodán včetně montáže na určenou adresu a výnosu do patra.