Technická specifikace

Název  akce:   II/174  Milín - Lazsko

Místo realizace:  silnice  II/174  Milín - Lazsko, okres Příbram

Staničení : od  1,430  do  2,920  km,  délka úseku 1,490 km prům. šířka 7 m, plocha 10430  m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, od železničního přejezdu Milín na začátek obce Lazsko směr Tochovic. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/174

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování části živičného krytu reprofilace v tl. 40mm, sanace konstrukčních vrstev v tl. 350 mm, bude provedena dle skutečného stavu na místě, po odfrézování a reprofilaci , provedeno výškové vyrovnání uličních vpustí, očištění vozovky, spojovací postřik vyrovnávka ACL 16 v tl. 4 cm a pokládka ACo 11S v tl. 50mm v celé šíři bez středové spáry. Odfrézování a zalití příčných a podélných spár, seříznutí a dočištění krajnice, zřízení krajnice, vodorovné dopr. značení – vodící proužek 12,5 cm barvou - zřízení včetně předznačení, provést návrh a projednat realizaci DIO celková uzávěra včetně železničního přejezdu, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2023.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky (balená, zemina), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 04/2023 – 11/2023            30dní

Přílohy: výkaz výměr

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:      Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce oblasti Benešov:      JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr:                 Boleslav Kostínek, boleslav.kostinek@ksus.cz , 724873199

Správní cestmistr :                  Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz, 602 577 , 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Boleslav Kostínek