STAVEBNÍ  PASPORTIZACE EXPOZIČNÍHO OBJEKTU

Dům z Amalína

IDENTIFIKACE OBJEKTU

Označení objektu

Amalín čp. 31

Přírůstkové číslo: MV 5/2016

SO31 Labovna z Křivoklátu Amalína – projekt dostavby areálu muzea lidových staveb

Název muzea/instituce

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Způsob a rok nabytí objektu

Dar, 2013

Umístění objektu

Současné: depozitář Dobré pole, okna a dveře uložil NPÚ na státním hradě Křivoklát

Budoucí: parcelní č.: 1190/4, číslo LV 1263, obec: Kouřim 533424, kat. území: Kouřim 671215

Kategorie expozičního objektu

Transfer, vědecká kopie

Stávající využití objektu

Plánované využití: Expozice o výkonu vrchnostenské správy na českém venkově, expozice o Ferdinandovi Laubovi a Aloisovi Kalvodovi.

OKOLNOSTI INSTALACE OBJEKTU

Původní umístění objektu

Amalín čp. 31, parcelní číslo st. 157/1, obec Křivoklát, katastrální území Křivoklát, okres Rakovník, Středočeský kraj

Ves s nepravidelnou návsí s rybníkem a kostelem, zástavba ulicová, kdy se usedlosti staví k procházející silnici štítem, kolem návsi zástavba neuspořádaná. Objekt stál samostatně v blízkosti kostela, dvůr byl doplněn jen drobnou přístavbou.

Primární a naposledy zjištěná funkce objektu

Obytný, rekreační objekt

Důvody výběru objektu – význam stavby

Pozoruhodný omítaný roubený přízemní dům pocházející z počátku 18. století. V jeho zadní části byla druhotně použita unikátní roubená konstrukce z počátku 16. století, přenesená z nedalekého hradu Křivoklát. V 19. století dům jako svůj letní byt využíval významný český houslista a hudební skladatel Ferdinand Laub (1832 – 1875). Další významnou osobností, s níž je spojena historie tohoto objektu, je malíř Alois Kalvoda (1875 - 1934), který dům koupil v roce 1905. V červnu 1996 objekt poničil požár, po němž byl až do roku 2005 provizorně zakryt a jeho stav se dále zhoršoval.

Datum převezení objektu

2013

Datum zániku objektu

2005

POPIS OBJEKTU

Základní rozměry

11 x 10, 5 m

Exteriér včetně zápraží

Přízemní roubená omítaná stavba s valbovou střechou.  Zápraží je kryté přesahem střechy, která je podepřena profilovanými sloupky na způsob pavláčky.

Dispoziční řešení

Trojdílný dvoutraktový dům, resp. trojtraktový dům. V levé části domu se nachází světnice a světnička, ve středním díle je průchozí síň s průchozí černou kuchyní a v pravém díle dvě komory. K zadní stěně je přistaven třetí trakt, sestávající z polygonu, zahradní předsíně, a přístavku.

Interiér

Zničen požárem, ale částečně lze rekonstruovat dle hist. fotografií.

Konstrukce stěn

Roubené stěny spojené na nárožích na rybinu s čitelným stavebním vývojem v 19. století a starší přenesenou konstrukcí polygonu.

Výplně stavebních otvorů včetně kování

Okna a dveře zatím deponovány na státním hradě Křivoklát

1x dvoukřídlé zeleně natřené zdobně truhlářsky provedené klasicistní dveře s krabicovým zámkem a zdobně provedenými pásovými závěsy

1x bílé prosklené klasicistní dveře

1x bílé dvoukřídlé v horní části prosklené klasicistní dveře

1x dvoudílné okrově natřené dveře

Stropy (klenby), podlahy, schodiště

Zničeny požárem

Otopná zařízení včetně kouřovodů, dýmníků a komínů

Kachlová kamna - nedochována

Střecha včetně krovu, štítů, krytiny, okapního systému

Valbová střecha původně krytá šindelem, později betonovou taškou, zničena při požáru

Výzdoba

Povrchové úpravy

Hliněné omítky olíčené vápnem.

Technické prvky

nejsou

HODNOTNÉ PRVKY A VÝZDOBA

Konstrukční prvky

Nejhodnotnějším prvkem je polygon přistavěný k zadní části domu, původně byl střílnovou věžicí obraných ochozů hradu Křivoklát z roku 1505. Hodnotná truhlářská výbava jádra z 18. století.

Architektonické detaily

Výzdoba

DOKUMENTAČNÍ HODNOTA OBJEKTU

Dům je hodnotnou památkou presentující vývoj tesařského řemesla díky užitému materiálu z doby od 16. do 19. století. Představuje také vývoj a podobu bydlení vyšší třídy.

STRUČNÁ HISTORIE OBJEKTU

Základní stavebněhistorický vývoj

Dům ve svém jádru pochází z první čtvrtiny 18. století s pozdějšími úpravami, zadní část domu tvoří polygon z počátku 16. století, přenesený na místo z hradu Křivoklát.

Výčet majitelů objektu – genealogie generací obyvatel

PODKLADY K OBJEKTU

Archivní prameny

Mapa stabilního katastru z roku 1841

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/coc/coc_data/3658-1/3658-1-003_index.html

Mapa indikační skici stabilního katastru

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/skici/skici/RAK/RAK002018410/RAK002018410_index.html

Literatura

Hanzlíková, Markéta – Veselý, Jan – Volfová, Eva, Dům čp. 31 v Křivokátě – Amalíně, zvaný Laoubovna, In: Dějiny staveb 2006, Plzeň 2007.

Dohledané analogické příklady

PROVEDENÉ PRŮZKUMY NA OBJEKTU

Archivní průzkum

Terénní sociologicko-etnografický výzkum

Archeologický výzkum

Stavebněhistorický průzkum, případně další operativní průzkumy a dokumentace

Schéma rozebraných a očíslovaných stavebních prvků

Stavebnětechnické průzkumy

Konzervátorsko-restaurátorské průzkumy

Analýzy materiálového složení

Dendrochronologický rozbor

T. Kyncl, 2005

Trasologický průzkum

STAVEBNÍ ZÁSAHY NA OBJEKTU

Opravy a úpravy jednotlivých konstrukcí

Výměny poškozených prvků

Změny u otopných zařízení včetně dýmníků a komínů

Výměny střešní krytiny

KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ OBJEKTU

Invazivní ošetření částí stavby

Neinvazivní ošetření částí stavby

Restaurátorské zásahy na objektu

AKTUÁLNÍ ZMĚNY TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU

Výčet závad

Upozornění na problematická místa

Zhodnocení objektu

Datum změny

NÁVRH PLÁNU ÚDRŽBY OBJEKTU

Pravidelná běžná údržba

Pravidelné ošetření dřevěných konstrukcí proti biotickému napadení

Pravidelná údržba užívaných otopných zařízení

Monitoring objektu – stanovení pravidelných intervalů kontroly

PASPORT ZPRACOVAL

Jméno zpracovatele a datum

Ernest Fábik, 16. 8. 2018

PASPORT AKTUALIZOVAL

Jméno a datum

PŘÍLOHY

Fotodokumentace současného stavu

01. foto objektu před požárem

02. Trámy z polygonu složené v depozitáři v Dobrém poli

03. Mapa SK z roku 1841  			       04. Mapa PK