PŘÍLOHA 4B

PŘÍLOHY SMLOUVY

DATUM VYPRACOVÁNÍ:

LISTOPAD 2022

# Příloha č. 1 smlouvy:	Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů

# Zpracuje účastník s využitím zadávací dokumentace.

# Popis současného stavu objektu ke dni je uveden v Příloze ZD č. 5C.

# Účastník může na základě prohlídek a doplňujících dotazů popis oproti textu ZD rozšířit a prohloubit, případně i upravit. Tyto změny a rozšíření musí být zřetelně vyznačeny buď formou změnového režimu, nebo jinak (barevně, podbarvením).

# Dále účastník převezme do této přílohy údaje z příloh ZD č. 5A a 5B:

# Referenční spotřeba energie ve výchozím období je uvedena v Příloze ZD č. 5A.

# Referenční teploty odpovídající referenčním spotřebám energie pro výchozí období jsou uvedeny v Příloze ZD č.5B.

Příloha č. 2 smlouvy:	Popis základních opatření

Účastník v této příloze uvede podrobný popis specifikovaných základních opatření, která budou realizována, a kvantifikuje jejich přínos k úspoře energie, vody a nákladů včetně odůvodnění způsobu výpočtu.

Součástí technického popisu opatření je výše investice po dílčích opatřeních a úspora v technických jednotkách po jednotlivých formách energie a v korunách českých. Úspory nákladů budou uvedeny ve stálých cenách na úrovni referenčních nákladů (příloha ZD č. 5 a příloha 1 této smlouvy).  Pokud nelze efekt opatření na spotřebu paliv, vody a energie oddělit, bude toto v popisu opatření odůvodněno.

Účastník uvede i taková opatření, která nejsou investičního charakteru, ale např. organizační či provozní povahy apod. a mají vliv na snížení nákladů Klienta.

Účastník rovněž uvede seznam výrobců podstatných zařízení, která budou instalována v rámci energeticky úsporných opatření.

Pokud pro navržené opatření bude prováděna komplexní zkouška, musí účastník tuto skutečnost uvést a zároveň uvede požadavky na provedení této zkoušky, zejména z hlediska potřebné součinnosti Klienta.

Bude zpracována souhrnná tabulka úspor v jednotné podobě uvedené níže.

Bude připojen popis navržených komplexních zkoušek po instalaci zařízení.

V závěru popisu opatření bude doloženo, že předložený návrh splní klíčovou minimální technickou podmínku (vyplývající z povinných opatření uvedených v příloze ZD č. 5D), kterou je dosažení celkových úspor energie v technických jednotkách nejméně ve výši 15% a zároveň snížení produkce emisí CO2 alespoň o 10%. ESCO zároveň potvrdí, že tyto hodnoty jsou ze strany ESCO zaručeny.

Příloha č. 3	Cena a její úhrada

		Doplní účastník v souladu se svou nabídkou

Cena bude uvedena ve formátu Přílohy ZD č. 2 a dále po jednotlivých úsporných opatřeních v podrobnosti hrubého položkového rozpočtu.

3.2	Platba za energetický management

Platby za energetický management budou uvedeny v samostatné tabulce.

Cenu energetického managementu bude ESCO fakturovat Klientovi vždy jedenkrát ročně, a to teprve po projednání a oboustranném odsouhlasení roční průběžné zprávy. Podpis průběžné zprávy se předpokládá nejpozději do konce března následujícího roku po ukončení vyhodnocovaného období. Roční platba za energetický management je stanovena ve výši ………….  Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH dle platných sazeb.

V případě, že roční průběžná zpráva potvrdí nedostatečné plnění zaručené výše úspor, vypočtená sankce za neplnění úspor bude odečtena od platby za energetický management. Pokud tato sankce převýší hodnotu platby za energetický management, platba za energetický management nebude vůbec fakturována a naopak Klient bude fakturovat společnosti ESCO rozdíl mezi sankcí a platbou za energetický management.

Příloha č. 4	Harmonogram realizace projektu

		Doplní účastník v souladu se svou nabídkou

Účastník uvede podrobný harmonogram (časový postup prací na realizaci celého projektu).

Příloha č. 5	Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory

Doplní účastník v souladu se svou nabídkou a přílohami ZD č. 2 a 3. Kromě roční garantované úspory nákladů uvede také celkovou roční garantovanou úsporu energie v technických jednotkách, která nesmí být nižší, než 30% Roční prémie, nebo sankce, budou stanoveny plně v souladu s těmito vztahy:

## Prémie a sankce při překročení, nebo nedosažení garantované úspory

Prémie je vyplácena pouze v případě, že platí nerovnost

SkutÚi>GÚi

kde	SkutÚi   …….skutečné dosažená úspora nákladů v roce i

GÚi……. …….garantovaná úspora pro rok i

Výše prémie, kterou vyplácí klient poskytovateli služby, bude stanovena takto:

PremieRoki,= 0,40* (SkutÚi -  GÚi)

kdePremieRoki   ……. prémie splatná za plnění služby v roce i

Sankce je uložena pouze v případě:

v případě, že platí nerovnost

SkutÚi<GÚi

Výše sankce, kterou vyplácí poskytovatel služby klientovi při ročním vyrovnání, bude stanovena takto:

SankceRoki, =  GÚi- SkutÚi

kde   SankceRoki   ……. sankce splatná při ročním vyrovnání za plnění služby v roce i

Referenční ceny pro vyčíslení úspor nákladů a sankcí v průběhu trvání smlouvy jsou stanoveny v příloze ZD č. 5A a musí být uvedeny také v této příloze smlouvy.

## Dále účastník uvede garantovanou úsporu v jednotlivých letech plnění smlouvy vyčíslenou bez a včetně DPH.

Zkratky a značení využité ve vzorcích uvedených v této smlouvě

Ú	…	úspora (energie, nebo nákladů)

ÚE	…	úspora energie

GÚ	…	garantovaná úspora

SE	…	spotřeba energie

Ref	…	referenční

Skut	…	skutečná

nezT, zavT…	hodnota nezávislá, nebo závislá na venkovní teplotě

Nákl	…	náklady

Poznámka: termín „energie“ je zde užíván ve smyslu obecného významu energie, tzn., zahrnuje veškeré formy energie včetně paliv

## Dále účastník uvede garantovanou úsporu v jednotlivých letech plnění smlouvy vyčíslenou bez a včetně DPH a její strukturu. Může při tom využít formát standardizovaných tabulek uvedených níže, kde vyplní pouze údaje a formy energií vztahující se k navrhovanému projektu:

Zaručená výše úspor:

| Rok | Období |  | Garantovaná úspora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | od | do | Kč bez DPH | Kč včetně DPH |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |

Předpokládaná struktura zaručených úspor:

| rok | Období | Zaručené úspory |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | energie/média | v techn. jednotkách |  | v tis.Kč bez DPH |  |
| 1 | 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 | zemní plyn |  | MWh/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | elektrická energie |  | MWh/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | voda |  | m3/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady |  | - |  | tis.Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem |  | - |  | tis.Kč/rok |
| 2 |  | zemní plyn |  | MWh/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | elektrická energie |  | MWh/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | voda |  | m3/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady |  | - |  | tis.Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem |  | - |  | tis.Kč/rok |
| 3 |  | zemní plyn |  | MWh/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | elektrická energie |  | MWh/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | voda |  | m3/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady |  | - |  | tis.Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem |  | - |  | tis.Kč/rok |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | zemní plyn |  | MWh/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | elektrická energie |  | MWh/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | voda |  | m3/rok |  | tis.Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady |  | - |  | tis.Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem |  | - |  | tis.Kč/rok |

Příloha č. 6 	Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora nákladů
Veškeré vyhodnocování dosažených úspor musí být v souladu s IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol), neboli s Mezinárodním protokolem o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor.

Vyhodnocování dosažených úspor bude přednostně prováděno jako rozdíl referenční spotřeby energie a skutečně dosažené spotřeby energie stanovené měřením. Při tom bude rozhodující takto zjištěná celková úspora energie dosažená za hodnocený rok. Pro spotřebu plynných paliv bude tento postup uplatněn vždy, v případě elektrické energie bude záviset na způsobu užití a rozsahu úsporných opatření.

Předkládaná roční vyhodnocovací zpráva bude obsahovat podrobnější analýzu dosažených úspor a sledování úspor po jednotlivých měsících všude tam, kde bude tento postup možný. Pro výpočet úspory nákladů se použijí referenční ceny jako stálé ceny, které budou rozhodující pro posouzení úrovně plnění smluvních závazků.

Referenční spotřeba energie uvedená v ZD bude pro každý rok přepočtena na klimatické podmínky příslušného roku dle postupu uvedeného níže.

Referenční spotřeba energie bude rozdělena na část závislou na venkovní teplotě reprezentovanou zejména energií používanou k vytápění, a na zbytkovou část, jejíž užití na venkovní teplotě nezávisí. Obecně bude platit vztah:

(1)	RefSEi = RefSEzavTi + RefSEnezTi

kde	RefSEi………celková referenční spotřeba energie v roce i

RefSEzavTi … referenční spotřeba energie v roce i závislá na venkovní teplotě

RefSEnezTi… referenční spotřeba energie v roce i nezávislá na venkovní teplotě

i	………  index označující výpočetní rok

Konkrétně pro referenční rok platí

(2)	RefSE = RefSEzavT + RefSEnezT

Část referenční spotřeby energie závislá na teplotě RefSEzavT je nutno pro každý rok stanovit dle skutečných teplotních poměrů v příslušném roce. Přepočet se provádí pomocí denostupňové metody po jednotlivých měsících dle vztahu

(3)	RefSEzavTi,m= RefSEzavT19-21,m * (DNSTi,m/ DNST19-21,m)

kdeRefSEzavTi,m   ……. referenční spotřeba energie v m-tém měsíci roku i závislá na teplotě

RefSEzavT19-21,m … referenční spotřeba energie v m-tém měsíci zvoleného průměrného roku (2019 až 2021) závislá na teplotě

DNSTi,m……počet denostupňů v m-tém měsíci hodnoceného roku i

DNST19-21,m  …počet denostupňů v m-tém měsíci zvoleného průměrného roku (2019 až 2021) převzatý z tabulky Referenční denostupně uvedené v příloze smlouvy č. 1

Roční referenční spotřeba energie závislá na teplotě v roce i je pak součtem měsíčních spotřeb:

(4)	RefSEzavTi=m=112RefSEzavTi,m

Část celkové referenční spotřeby nezávislá na teplotě se v jednotlivých letech nemění, takže platí

(5)	RefSEnezTi  =  RefSEnezT13-15

Úspora energie se pro tyto případy stanoví rozdílem referenční a skutečné spotřeby energie v příslušném roce:

ÚEi = RefSEi - SutSEi

kde	ÚEi…  výše úspor energie v roce i

SkutSEi…  skutečná spotřeba energie v roce i

Výše uvedené vztahy se aplikují pro každé jednotlivé palivo či energii, pokud jeho užití závisí na venkovní teplotě.

Dále tato příloha musí obsahovat také výpočtovou metodiku pro případ dodatečného zateplení budov, a to minimálně v tomto znění:

Postup v případě nepředpokládaných změn energetické náročnosti budovy v průběhu plnění závazku zaručených úspor

Pokud v průběhu trvání smlouvy Klient své náklady dále sníží, nebo zvýší spotřebu energie, nebo vody v míře, která bude ovlivňovat plnění závazku, bude úroveň platné referenční spotřeby odpovídajícím způsobem snížena, nebo zvýšena tak, aby tento nezahrnutý vliv byl eliminován. Změna bude příslušným způsobem promítnuta a odůvodněna v roční průběžné zprávě. Pokud tato změna není jednoznačně prokazatelná měřením, na správnosti kvantifikace tohoto vlivu výpočtem se musí obě smluvní strany dohodnout.

Další požadavky

Referenční ceny pro vyčíslení úspor nákladů v průběhu trvání smlouvy jsou stanoveny v příloze ZD č. 5A a musí být uvedeny také v této příloze smlouvy.

Formální náležitosti a podrobnost vyhodnocení upraví ESCO podle požadavků Klienta v průběhu trvání smlouvy .

Další rozpracování a podrobnější popis postupu vyhodnocování doplní účastník v souladu se svou nabídkou.

Příloha č. 7 	Energetický management
Energetický management je nedílnou součástí Energetických služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy, je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií.

Energetický management není možné vykonávat bez náležité součinnosti Klienta. Proto bude v této příloze definován:

- Energetický management – činnosti a povinnosti Poskytovatele - zahrnuje zejména činnosti uvedené v Článku 11, které budou podrobně rozepsány v této příloze.

- Energetický management – činnosti a povinnosti Klienta – pokud přesahují povinnosti nad rámec Článku 11, budou podrobně rozepsány v této příloze.

K požadavkům na energetický management patří průběžné sledování a vyhodnocování spotřeby elektřiny a připojovacích podmínek a v případě vhodnosti účastník doporučuje Klientovi také změnu připojovacích podmínek k distribuční soustavě pro optimalizaci velikosti regulovaných poplatků spojených s odběrem elektřiny.

Standardní provozní podmínky

Energetický systém vytápění bude nastaven tak, aby byla v jednotlivých typech místností dodržována pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a dalších dle Vyhlášky č. 194/2007 Sb. a jejich příloh.

Nastavení provozních a útlumových režimů bude provedeno na základě konzultace mezi Poskytovatelem a Klientem (odpovědnou osobou). Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně aktualizovány na základě aktuálního využití objektů.

Další doplní účastník v souladu se svou nabídkou

Příloha č. 8	Oprávněné osoby 

Doplní účastník v souladu se svou nabídkou

Příloha č. 9	Seznam poddodavatelů

		Doplní účastník v souladu se svou nabídkou

Pro oblast vytápění je zde uvedený postup jediný přípustný. Pokud je v některých dalších oblastech vhodnější jiný postup stanovení úspor, účastník jej podrobně popíše v této příloze.

To samozřejmě nemusí znamenat, že tato druhá část nezávisí na jiných parametrech, než je venkovní teplota