# Technická specifikace

Název akce: Most ev.č. 11423-1 a 11423-2 Dobříš - stavba

Místo realizace: Mosty na silnici III. třídy č. 11423 v Dobříši

- Současný stavební stav mostu

Jedná se o umístění mostních provizórií na objektech ev.č. 11423-1 a 11423-2 v Dobříši z důvodu havarijního stavu NK obou mostních objektů.

Výčet požadovaných oprav

Most ev.č. 11423-1, SO 201

Vzhledem k plánované rekonstrukci mostu 114-017 (Most přes Dobříšský potok v Dobříši) na

silnici II/114 – ulice Pražská v Dobříši je nutné zajistit nejvhodnější objízdnou trasu a to po ulici Pod

Hřbitovem (silnice III/11423). Vzhledem k havarijnímu stavu NK předmětného mostu 11423-1 bylo ze

strany investora rozhodnuto o provedení zabezpečovacích prací ve smyslu umístění provizorního

přemostění. Předpokládaná délka trvání provizorního přemostění je 24 měsíců.

Stavba zasáhne do pozemní komunikace III. třídy zbudováním ramp pro nájezd a sjezd z

provizoria. Je uvažováno s rekonstrukcí vozovkových vrstev dle potřeby v rozsahu ramp. Navržená

délka úpravy úseku komunikace před a za mostem je 24,15 + 16,47m. Celková délka úpravy (obě

rampy a most TMS) činí cca 57,62m.

Jedná se o stávající kamenný obloukový most s horní mostovkou, délky 12,21 m. V příčném

řezu je nosná konstrukce tvořena kamennou klenbou. Celková délka mostu je 1 2 , 2 1 m.

Prostorové uspořádání příčného řezu je následující – volná šířka c c a 6, 8 0m; bez chodníků,

ocelové zábradlí z uzavřených profilů. Celková šířka mostu je 7,44 m.

Stavebně-technický stav mostu je hodnocen klasifikačním stupněm stavu VII – havarijní (nosná

konstrukce) a V – špatný (spodní stavba). Na NK byly zaznamenány významné poruchy snižující

zatížitelnost a životnost – viz prohlídky. Použitelnost: IV – Omezeně použitelné.

Most ev.č. 11423-2, SO 202

Vzhledem k plánované rekonstrukci mostu 114-017 (Most přes Dobříšský potok v Dobříši) na

silnici II/114 – ulice Pražská v Dobříši je nutné zajistit nejvhodnější objízdnou trasu a to po ulici Pod

Hřbitovem (silnice III/11423). Vzhledem k havarijnímu stavu NK předmětného mostu 11423-2 bylo ze

strany investora rozhodnuto o provedení zabezpečovacích prací ve smyslu umístění provizorního

přemostění. Předpokládaná délka trvání provizorního přemostění je 24 měsíců.

Stavba zasáhne do pozemní komunikace III. třídy zbudováním ramp pro nájezd a sjezd z

provizoria. Je uvažováno s rekonstrukcí vozovkových vrstev dle potřeby v rozsahu ramp. Navržená

délka úpravy úseku komunikace před a za mostem je 25,16 + 16,11m. Celková délka úpravy (obě

rampy a most TMS) činí cca 55,27m.

Jedná se o stávající kamenný obloukový most s horní mostovkou, délky 8,85 m. V příčném

řezu je nosná konstrukce tvořena kamennou klenbou. Celková délka mostu je 8 , 8 5 m.

Prostorové uspořádání příčného řezu je následující – volná šířka c c a 6 ,27m; b e z chodníků,

ocelové zábradlí z uzavřených profilů. Celková šířka mostu je 7,35 m.

Stavebně-technický stav mostu je hodnocen klasifikačním stupněm stavu VII – havarijní (nosná

konstrukce) a VII – havarijní (spodní stavba). Na NK byly zaznamenány významné poruchy

snižující zatížitelnost a životnost – viz prohlídky. Použitelnost: IV – Omezeně použitelné.

Výstavba obou provizorních přemostění bude koordinována.

- Předpokládaná výše nákladů dle PDPS:

Náklady stavby 11423-1 a 11423-2: 7 477 192,41 bez DPH

Doba výstavby 11423-1 a 11423-2: 6 týdnů

3. Údaje o PDPS:

DOSING, Dopravoprojekt Brno group, spol. s.r.o., Kounicova 13, 602 00 Brno

Zodpovědný projektant: Ing. Martin Herka

- Doplňující údaje k provádění:

Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření: Mostní provizorium bude mít v závislosti na typu konstrukce a předpisu výrobce zpracovaný provozní řád. Provozní řád bude určovat, v jakém intervalu se budou provádět pravidelné prohlídky a měření a jaké parametry, konstrukční prvky a detaily budou sledovány. Dále v něm bude uveden další postup při zjištění odchylek od stanovených hodnot.

Provizorní přemostění potoku u mostu ev.č. 11423-1 – bude použita typová provizorní mostní konstrukce s rozpětím 15m. Požadovaná normální zatížitelnost provizorního mostu je 13 t, výhradní zatížitelnost 44 t. Most je osazen vodorovně, tj. v nulovém podélném a příčném sklonu mostovky. Minimální volná průjezdní šířka použitého provizoria je 4.0 m.

Jako provizorní přemostění potoku u mostu ev.č. 11423-2 – bude použita typová provizorní mostní konstrukce s rozpětím 12 m. Požadovaná normální zatížitelnost provizorního mostu je 13 t, výhradní zatížitelnost 44 t. Most je osazen vodorovně, tj. v nulovém podélném a příčném sklonu mostovky. Minimální volná průjezdní šířka použitého provizoria je 4.0 m.

Akce zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí akce je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí akce je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

Požadavky na provedení pracovních prací vlastní kapacitou:

- Montáž a demontáž mostního provizoria

- Údržba konstrukce (mostního provizoria)

5. Územně – technické podmínky

Území v prostoru mostů je v extravilánu mezi obcemi Stará Huť a Dobříš. Mosty překračují

prostor koryta místní vodoteče. Provizorní mosty budou uloženy nad konstrukcí stávajících mostů, na

stávající pozemní komunikaci.

Z dostupných podkladů vyplývá, že v blízkosti mostů jsou vedeny inženýrské sítě, které by

však neměly být stavbou dotčeny. Tuto skutečnost je nutné před zahájením prací ověřit dle

podmínek jednotlivých správců sítí.

Kontakt :

Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Lucie Jandíková, mostní technik oblast Benešov, mobil 724 339 868, email: lucie.jandikova@ksus.cz

Lukáš Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mobil 734 167 288, email: lukas.pohunek@ksus.cz

Zpracoval: Lucie Jandíková

Datum 10.2.2023