Technický popis stacionárních stanic

Stanice budou umístěny na stávajících stožárech VO v majetku obcí v jednotlivých lokalitách. Dle lokálních možností budou stanice napájeny z VO nebo alternativním zdrojem (solárním napájením).

Implementace bude realizována pracovníky dodavatele zařízení. Součástí implementace bude také provedení funkčních testů a prostupnosti dat do systémů dispečerských systémů ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stanice měří každých 10 minut, naměřená data se odesílají na server dodavatele, odkud se odesílají do centrálního sběrného serveru a odtud do aplikace pro centrální dispečink ZÚ (v současné době aplikace METIS4 provozovaná ŘSD ČR).

Vzhledem k umístění stanic v katastru obcí je požadováno zajištění elektroniky stanice a přenosových technologií ve skříni, která bude odolná proti vandalismu. Stanice bude vybavena kamerovým systémem (2xkamera,switch,napájecí prvky), pro vizuální kontrolu stavu komunikace v místě instalace.

- Teplota/vlhkost

Vysoce přesný senzor teploty a relativní vlhkosti vzduchu, na základě naměřených hodnot se počítá teplota rosného bodu

Rozsah měření:                            		-50..60°C, 0-100% RV

Přesnost:		± 0.2 °C (–20 °C … +50 °C), ±2%RH

Napájení:		4..32 VDC

Rozsah teplot:		od -50 °C do +60 °C

Ochrana                                                         IP66

Vozovkový senzor-silniční čidlo

Senzor bude umístěn v obrusné vrstvě vozovky u meteostanice, a to v úrovni meteostanice v jízdním pruhu, bude výškově ve stejné úrovni s povrchem vozovky. Po osazení bude zalit polyesterovou pryskyřicí. Senzor musí měřit stavy povrchu vozovky (suchý/vlhký/mokrý/mokro nasoleno/zbytková sůl/námraza/sníh/led), kluzkost, výšku vodního sloupce, teplotu namrzání a teplotu vozovky (povrchovou, příp.v 5 a 30cm pod povrchem).

- Silniční čidlo

Hmotnost		do 1000g

Stavy vozovky			sucho, vlhko, mokro, mokro nasoleno, vlhko nasoleno, led, namrzající srážky, sníh

Rozhraní		RS485, Baudrate: 2400 … 38400 bit/s

Ochrana		IP68

Provozní teplota		–40 … 80 °C

Provozní vlhkost		0..100% RH

Teplota vozovky

Měřící rozsah	 	–40 … 80 °C

Přesnost		±0.1 °C (–20 … 20 ° C), jinak ±0.2 °C

Rozlišení		0.1°C

Teplota namrzání

Měřící rozsah		–30 … 0 °C

Přesnost	 	±0.5°C (0…-2.5°C), jinak ±20%

Rozlišení		0.1°C

Výška vodního sloupce

Měřící rozsah		0..4mm

Kluzkost

Měřící rozsah		0...1 (kluzko…sucho)