Technická specifikace

Název akce: III/1761 PROČEVILY-BUBOVICE

Místo realizace: silnice III/1761 PROČEVILY-BUBOVICE, okres Příbram

Staničení: od 2,450 km do 0,000 km, délka úseku 2,450 km, průměrná šířka 4,37 m, plocha 11416 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, se značným provozem zemědělské, nákladní, autobusové a osobní dopravy. Opravovaný úsek začíná na konci obce Pročevily a končí v obci Bubovice na křižovatce II/ 176. Stav komunikace vykazuje plošné deformace, projeté koleje, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny a velké množství výtluků (havarijní stav).

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1761.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, začátek, průtah samotou a obcí Bubovice. Dojde k očištění krajů vozovky, vyčištění příkopů, zametení, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ 5 cm, pokládka ACO 11 v tl. 50 mm v celé šíři, bez středové spáry a zřízení krajnice-štěrkodrť. Odfrézování a zalití příčné a podélné spáry.  Provedení návrhu a projednání včetně realizace DIO pokládka bez středové spáry. Využití R-materiálu do asfaltových směsí je povoleno v souladu s platnou ČSN a TP. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 60 měsíců

Platební podmínky:

Financováno z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky, zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad jaro 2023, doba stavby 4 týdny

Přílohy: Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:      Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce oblasti Benešov:     JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr:                Boleslav Kostínek, boleslav.kostinek@ksus.cz , 602 430 297

Správní cestmistr:                  Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz, 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Boleslav Kostínek