Technická specifikace

Název akce:  III/1911 Modřovice - Chrást

Místo realizace: silnice III/1911 Modřovice - Chrást, okres Příbram

Staničení: od 8,770 km  do 11,070  km, délka  úseku 2,300 km,  prům. šířka 5,9 m, plocha

13570 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. tříd mezi obcí Modřovice a Chrástem. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou dopravou mezi Příbramí a Březnicí a nákladní dopravu na skládku do Chrástu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1911

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm začátek a konec úseku. Seřezání krajnic včetně naložení a odvozu na skládku, bude provedeno očištění, vyrovnávka ACO, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm pokládka bez středové spáry. Proříznutí a zalití spár, zřízení krajnice, návrh a projednání včetně realizace DIO celková uzávěra. Využití R-materiálu do asfaltových směsí je povoleno v souladu s platnou ČSN a TP. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky:

Financování z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace:  4 týdny v roce 2023

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti:                      Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti:   JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr:                 Boleslav Kostínek, boleslav.kostinek@ksus.cz , 724873199

Správní cestmistr :                  Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz,  , 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Boleslav Kostínek