Technická specifikace

Název akce:  III/1911 Chrást - Březnice

Místo realizace: silnice III/1911 Chrást – Březnice, okres Příbram

Staničení: od  11,070 km  do 12,760  km, délka  úseku 1,690 km,  prům. šířka mimo obec 6,5 m, v obci do plného profilu, ploty obruby, plocha 12071m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy z Chrástu do Březnice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou dopravou mezi Příbramí a Březnicí a nákladní dopravu na skládku do Chrástu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1911

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm v obci, vjezd skládka, konec napojení a dofrézování malou frézou včetně dobourání v obci okolo domů, druhá položka v rozpočtu . Seřezání krajnic včetně naložení a odvozu na skládku, bude provedeno očištění, vyrovnávka ACL 16, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm v celé šíři, bez středové spáry. Zalití příčných a podélných trhlin, návrh a projednání včetně realizace DIO. Využití R-materiálu do asfaltových směsí je povoleno v souladu s platnou ČSN a TP. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky:  Financováno z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 4 týdny, 05 – 08/2323

Přílohy: Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti:                      Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti:   JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr:                 Boleslav Kostínek, boleslav.kostinek@ksus.cz , 724873199

Správní cestmistr :                  Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz,  , 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Boleslav Kostínek