Technická specifikace

Název  akce:      III-1204 Červený Újezd - Dvorce

Místo realizace: silnice III/1204 Červený Újezd – Dvorce

Staničení : od  5,293 – 3,178 km,  délka úseku 2115 m,  průměrná šířka 5,45 m, plocha 11 600 m2 včetně 73 m2 rozjezdů..

Popis součastného stavu:

Jedná se o  komunikaci III. třídy od cesty na hráz rybníka v obci Červený Újezd po začátek osady Dvorce (DZ IZ4a)  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou a v podstatě jediná příjezdová komunikace spojující městys Sedlec-Prčice s obec Červený Újezd. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1204.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Návrh  a projednání včetně realizace DIO (celková uzavírka).  Odfrézování  živičného krytu v místě začátku a konce opravy (napojení)  hloubka do 6 cm.  Následně bude provedeno očištění, spojovací postřik, vyrovnávka v průměrné výšce 5 cm ACL 16, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50mm Frézování spár a prasklin a zalití asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a napojení místních a účelových komunikací. Zřízení nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu a vodorovného dopravního značení. Využití R-materiálu do asfaltových směsí je povoleno v souladu s platnou ČSN a TP. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky: Financováno z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do konce října 2023.  Délka samotné realizace 5 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace:

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:   JUDr. Luděk BENEŠ, mailto:jiri.brzon @ksus.cz, 601571016

Provozní cestmistr:  Mgr. Milan PLACHÝ, mailto:milan.plachy@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   10. ledna 2023

Mgr. Milan PLACHÝ