# Technická specifikace

Název  akce:      II/112 a II/125 Vlašim

Místo realizace: silnice II/112 a 125 Vlašim, okr.Benešov

Staničení :      II/112 km 20,168 – 20,510,

II/125  km 22,185 – 22,490,

celková plocha 8 151 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/112, 125.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60mm, bude provedeno čištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, Odstranění krytu zpevněných ploch s asf. pojivem vč. Skládkovného, osazení kanalizačních horských vpustí, výšková úprava šachet, vpustí a hrnců, bourání kolem obrub a znaků inženýrských sítí, provedení výdlažby z kostek a osazení obrub, VDZ v barvě a plastu a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: dle smlouvy

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace:      týdnů, předpoklad  05 – 09.2023 - 12 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: jiri.brzon@ksus.cz, tel.: 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov:

JUDr. Luděk Beneš, e-mail: ludek.benes@ksus.cz, tel.: 725 144 165

Provozní cestmistr:

Vít Bareš , e-mail: vit.bares@ksus.cz, tel.: 724 316 181

Správní cestmistr :

Miluše Hrejzková, e-mail: miluse.hrejzkova@ksus.cz, tel.:724 364 630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš