# Technická specifikace

Název akce: II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-071 přes potok v Kostelci nad Labem

Staničení provozní v km : 97, 857 km, CMS: Dolínek,  okres : Mělník,

kraj : Středočeský

- Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 1 poli, jehož nosnou konstrukci tvoří segmentová klenba z kamenného pískovcového zdiva opatřená torkretem. Délka přemostění je 2,5 m. Vlivem dlouhodobého zatékání došlo k separaci stříkaného betonu od nosné konstrukce a křídla OP1 v celé ploše líce zdiva na levé straně objektu. Pod odpadlým a odtrženým torkretem je hloubkově degradované a rozpadlé zdivo, tvoří se kaverny. Obnažené zdivo je nasycené vodou. Malta i kameny jsou nesoudržné, drolí se. Ve vozovce počínající výtluky, podélné trhliny, stopy opravování vozovky, vyjeté koleje. Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro novostavby a rekonstrukce mostů. Vozovka na mostě je momentálně oboustranně zúžena bet. vodící stěnou do jednoho jízdního pruhu mimo poškozenou část NK. Stavební stav NK mostu je hodnocen stupněm VII. – havarijní, stavební stav spodní stavby stupněm V. – špatný Výčet požadovaných oprav: Předmětem veřejné zakázky je : Postupná demolice stávajícího nevyhovujícího klenbového mostu a následně výstavba nového železobetonového monolitický rámového mostu s náběhy. Nový most je navržen jako železobetonový polorám o jednom poli, bude mít šířku 9,2 m, šířku vozovky mezi římsami 6,5 m a chodník o šířce 1,6 m. Délka přemostění bude 5,0 m, celková délka mostu bude 12,589 m. Most bude založen plošně na železobetonových základových pásech. Spodní stavba je tvořena železobetonovými opěrami a zavěšenými křídly, nosná konstrukce železobetonovou deskou s náběhy u opěr. Izolace na mostě bude plošná NAIP, vozovka z MA + ACL + ACO, římsy železobetonové s osazeným mostním zábradlím se svislou výplní . Koryto potoka v mostním otvoru bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu a svahy a koryto potoka kamennou rovnaninou. V těsné blízkosti mostu na levé straně se nachází samostatná lávka pro pěší, která je v majetku obce Kostelec. V rámci opravy mostu bude třeba tuto lávku bez poškození demontovat a přemístit na skládku dle požadavku obce Kostelec nad Labem. Součástí opravy mostu je i provedení rekonstrukce vozovky v úseku cca 145 m, úprava chodníků v délce cca 55 m, přeložka vodovodu a veřejného osvětlení a zajištění DIO. Přeložka sdělovacího kabelu Cetin již byla provedena s předstihem v roce 2022. Vše bude provedeno na základě PD zpracované firmou IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., vydaného Rozhodnutí - společného povolení stavby a ostatních souvisejících norem a předpisů . Stavba je členěna na následující rozhodující SO : SO 101 – Silnice II/101, SO 102 – Chodníky, SO 201 – Most ev.č. 101-071 přes Zlonínský potok, SO 301 – Přeložka vodovodu a SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení . V místě stavby se nacházejí následující inženýrské sítě a ochranná pásma cizích zařízení : 1/ Dešťová kanalizace (majitel, správce – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) Stavba narušuje ochranné pásmo kanalizace. V rámci stavy bude upraveno jejich vyústění. Dále do ní budou připojeny nové uliční vpusti a drenáže. Ochranné pásmo kanalizace do DN=500mm vedení je 1,50m. 2/ Splašková kanalizace (majitel – Město Kostelec nad Labem, správce STAVOKOMPLET spol.s.r.o.) Splašková kanalizace nebude stavbou dotčena. Ochranné pásmo kanalizace do DN=500mm je 1,50m. 3/ Vodovod (majitel – Město Kostelec nad Labem, správce – STAVOKOMPLET spol. s.r.o.)Vodovod bude stavbou dotčen. V úseku mostu bude vodovod přeložen. Ochranné pásmo vodovodu do DN=500mm je 1,50m. 4/ Silové vedení NN (majitel, správce - ČEZ Distribuce, a.s.) Silové vedení NN nebude stavbou dotčeno. U nadzemních vedení NN (do 1kV) není ochranné pásmo definované. Při činnostech v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2. 5/ Silové vedení veřejného osvětlení (majitel, správce – město Kostelec nad Labem) Silové vedení bude stavbou dotčeno. V úseku mostu bude vedení včetně lampy přeloženo. U podzemního vedení do 110kV je ochranné pásmo 1,00m. Při činnostech v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2. 6/ Sdělovací vedení (majitel, správce - CETIN Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.) Sdělovací vedení bylo v oblasti mostu v roce 2022 přeloženo. Ochranné pásmo této sítě je 1 m od vedení. Při provádění je nutné dbát pokynů dle stanoviska této společnosti. 7/ Plynovod (majitel, správce – GasNet, s.r.o.) Plynovod nebude stavbou dotčen. Ochranné pásmo plynovodu je 1,00m. 2. Předpokládaná výše nákladů dle PDPS : Stavba – 9 288 927,01 Kč bez DPH, 11 167 001,68 Kč s DPH 3. Předpokládaný termín realizace : 4 měsíce

- Územně-technické podmínky Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu. Objízdné trasy se předpokládají vést po silnicích II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje. - Další podmínky: - Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí. Likvidace vytěženého kovového materiálu ( ocelové konstrukce určené k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem: a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem objednatele* do sběrny surovin. *(předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál) b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového matriálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrny surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrny surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

Zpracoval:   Miroslav  Týnek , mostní technik MH                            Datum : 4.4. 2023

Přílohy : HPM objektu z 16. 11.  2022 včetně foto