# Technická specifikace

Název  akce:   III/00324 Otice-Všechromy

Místo realizace: silnice III/00324 Otice-Všechromy, okres Praha-východ

Staničení : od  0,000do  2,098 km,  délka úseku 2098 m,  prům.šířka 6,9m, plocha 14476m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu a extravilánu mezi obcemi Otice a Všechromy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí střední jak osobní, autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/00324.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu , který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm,oprava propustku v rozsahu dle položek soupisu prací, bude provedena výšková úprava vpustí, vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACL16,pokládka obrusné vrstvy v tl. 50mm ACO11, seřezání krajnic s naložením a dosypání krajnic asfaltovým recyklátem, čištění příkopů od nánosů, montáž svodidel, návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení Vodorovného dopravního značení, vodící proužky, dělící čára, přechody apod.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: . 7 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty:

Vedoucí provozu: Radek Salač,radek.salač@ksus.cz,724997622

Provozní cestmistr: Vladimír Kratochvíl,vladimir.kratochvil@ksus.cz,725 561303

Správní cestmistr:Zdeněk.Pícha,zdenek.picha@ksus.cz,602467544

Zpracoval: Vladimír Kratochvíl