# Technická specifikace

Název  akce:      II/112, 125 Vlašim

Místo realizace: silnice II/112, 125 Vlašim, okr.Benešov

Staničení : II/112 20,168 – 20,510, II/125 22185 – 2,490, celk. plocha 8 151 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/112, 125.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu v celé ploše v tl. do 60mm a zafrézování do 6 cm v místě vyrovnávky, bude provedeno čištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, Odstranění krytu zpevněných ploch s asf. pojivem vč. Skládkovného, úprava kanalizačních horských vpustí dle požadavku a se souhlasem TDI, výšková úprava šachet, vpustí a hrnců, bourání kolem obrub a znaků inženýrských sítí, provedení výdlažby z kostek a osazení obrub, VDZ v barvě a plastu a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: dle smlouvy

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do 30.9.2023

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr - (Projektová dokumentace)

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: jiri.brzon@ksus.cz, tel.: 601 571 016

Oblastní provozní technik, vedoucí TSÚ – zástupce vedoucího oblasti:

JUDr. Luděk Beneš, e-mail: ludek.benes@ksus.cz, tel.: 725 144 165

Provozní cestmistr:

Vít Bareš , e-mail: vit.bares@ksus.cz, tel.: 724 316 181

Správní cestmistr :

Miluše Hrejzková, e-mail: miluse.hrejzkova@ksus.cz, tel.:724 364 630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš