Část B: Technická specifikace - Server a posílení sítí

# 1x server

## 1x server HW

CPU: vhodné pro virtualizaci – všechna jádra shodná;

Výkon v CPU PassMark: min. 45500 bodů;

Operační paměť RAM: min. 128GB;

Požadované vlastnosti RAM: Kód opravující chyby (ECC);

Propustnost operační paměti RAM: min. 21GBps;

Úložiště s podporou min. RAID 0,1,10 a s možnostmi připojení min. 2x M.2 NVMe + min. 6x SATA;

Osazení úložiště: 	2x M.2 SSD NVMe PCIE4, kapacita min. 2TB, TBW min. 1500;

2x SATA SSD, kapacita min. 4TB, TBW min. 2500;

1x SATA HDD kapacita min. 18TB;

Konektivita: LAN min. 2x 1Gb UTP + min. 2x  10Gb SFP+;

IPMI s dedikovanou LAN;

DVD mechanika;

Nízká hlučnost.

## server – SW instalační práce

Instalace serveru včetně konfigurace Hyper-V;

Instalace a konfigurace zálohování serveru – včetně Offsite úložiště;

Migrace virtuálního serveru z Windows server 2012 R2 s DC a Exchange na Windows server 2022;

Migrace min. 300 uživatelů včetně jejich dat;

Migrace Exchange 2013 na Exchange 2019 – v rozsahu 300-350 schránek;

Rozdělení virtuálního serveru s DC a Exchange na samostatné virtuální servery pro DC a Exchange;

Migrace 3 dalších serverů z Windows server 2012 R2 na Windows server 2022 včetně aplikací na nich;

Při migraci provést optimalizaci datového úložiště s ohledem na údržbu;

Instalace a konfigurace WSUS serveru;

Konfigurace Group Policy;

Konfigurace VPN IPSec a SSTP;

Instalace/upgrade a konfigurace MS SQL s přenosem dat na 3 virtuálních serverech;

Instalace/upgrade a konfigurace MySQL s přenosem dat na 1 virtuálním serveru;

Instalace a konfigurace IIS na 3 virtuálních serverech.

## server – HW instalační práce

Elektrický AC 230V přívod k serveru (UPS) se samostatným jištěním z hlavní rozvodné skříně, vedeno v lištách, vzdálenost do 10m;

Součástí dodávky je veškerý instalační/elektroinstalační materiál.

# 1x Zálohovací zařízení

Konektivita: min. 1x port SFP+ (10Gb);

Osazení úložiště: 	2x HDD, kapacita min. 18TB v RAID1;

2x HDD, kapacita min. 18TB v RAID1;

Konfigurace zálohovacího SW pro zálohování virtualizačního serveru;

Konfigurace zálohovacího SW pro zálohování virtuálních serverů;

Nízká hlučnost;

# 1x síťové komponenty + kabeláž

## 1x Router – Internet

Konektivita: min. 1x LAN 2.5Gb + min. 4x LAN 1Gb + min. 1x  SFP+(10Gb);

RAM: min. 1 GB;

Úložiště: min. 1GB;

USB port: min. 1x, verze min. 3.0 v provedení konektoru USB A;

HW podpora IPsec;

Výkon dle Xena networks specialized test:

Routing 25 ip filter rules packet 64 byte min. 410 Mbps;

IPsec single tunel AES-128-CBC+SHA1 nebo AES-128-CBC+SHA256 packet 64 byte min 63 Mbps;

IPsec 256 tunels AES-128-CBC+SHA1 nebo AES-128-CBC+SHA256 packet 64 byte min 61 Mbps;

Pasivní chlazení;

Konfigurace a přenesení stávajících pravidel a nastaveních.

## 1x Router – hlavní

Konektivita: min. 1x LAN 1Gb + min. 6x SFP+(10Gb);

RAM: min.  512MB;

Úložiště: min. 16MB;

Výkon dle Xena networks specialized test:

Routing 25 ip filter rules packet 64 byte min. 45 Mbps;

Bridging 25 ip filter rules packet 64 byte min. 74 Mbps;

Switching Non blocking Layer 2 throughput 64 byte min. 61000 Mbps;

Pasivní chlazení;

Konfigurace a přenesení stávajících pravidel a nastavení.

## 1x switch – rack učebna

Konektivita: min. 1x SFP+(10Gb) + min. 5x SFP(1Gb) + min. 10x LAN s rychlostí min. 1Gb;

RAM: min.  1GB;

Úložiště: min. 16MB;

Výkon dle Xena networks specialized test:

Bridging 25 ip filter rules packet 64 byte min. 50 Mbps;

Switching Non blocking Layer 2 throughput 64 byte min. 120000 Mbps;

Nízká hlučnost;

Konfigurace a přenesení stávajících nastavení.

## 1x propojovací kabel „router hlavní“ s „router – internet“

Délka: 1 – 1,5m;

Rychlost: min. 1Gb.

## 1x propojovací kabel „router hlavní“ s „switch rack učebna“

Délka: 8 - 10m;

Rychlost: min. 10Gb.

## 2x propojovací kabel „router hlavní“ s „server“

Délka: 2 - 3m;

Rychlost: min. 10Gb.

## 1x propojovací kabel „router hlavní“ s „zálohovací zařízení“

Délka: 2 - 3m;

Rychlost: min. 10Gb.

# 1x záložní zdroj napájení (UPS)

Jmenovitý výkon (W): min. 1000 W;

Jmenovitý výkon (VA): min. 1500 VA;

Vstupní konektor: IEC 320 C14;

Výstupní konektory: min. 8x IEC 320 C13;

Komunikační port: USB;

Výstupní harmonické zkreslení: max. 5 %;

Doba přepnutí typická/ maximální: max. 6 ms / max. 10 ms;

Topologie: Line interaktivní;

Druh průběhu: Sinusoida;

Rozšiřující konektory: min. 1x SmartSlot;

Funkce alarmu minimálně v tomto rozsahu: upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie, zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie, upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení, zobrazení stavu na displeji.

Posílení sítě

# 1x budova DM

## 5x přístupový bod

Podporovaná pásma: min. 2,4GHz a 5GHz;

Podpora standardu: min. Wi-Fi 6 (802.11ax) a nižších;

Konfigurace pro pásmo 2,4GHz: min. 2x2 MIMO;

Konfigurace pro pásmo 5GHz: min. 4x4 MU-MIMO;

Propustnost pro pásmo 2,4GHz: min. 550Mbps;

Propustnost pro pásmo 5GHz: min. 4,5Gbps;

Anténa pro pásmo 2,4GHz: zisk min. 4dBi ;

Anténa pro pásmo 5GHz: zisk min. 6dBi;

Konektivita: min. 1x LAN s rychlostí min. 1Gb;

Maximální počet souběžně připojených zařízení: min. 300;

Spotřeba: max. 13W;

Napájení: POE 802.3at;

Podpora pro centrální správu zařízení a uživatelů.

## 1x POE switch

Konektivita: min. 8 portů s rychlostí min. 1Gb, z toho min. 7 portů s POE out (802.3af, 802.3at);

Maximální výstupní výkon POE napájení na port: min. 15W;

Celkový maximální výkon POE napájení: min. 80W.

## instalační práce

Montáž 5 přístupových bodů na zeď;

Montáž lišt na UTP kabel k přístupovým bodům na zdi/strop: celková délka  60-70m;

Napojení přístupových bodů na POE SWITCH (UTP) a jeho propojení se „SWITCH RACK UČEBNA“ (UTP);

Součástí dodávky je veškerý elektroinstalační materiál (lišty, kabely, konektory, zásuvky, …).

# 1x budova ŠKOLY – PAVILON SEVER

## 12x přístupový bod

Podporovaná pásma: min. 2,4GHz a 5GHz;

Podpora standardu: min. Wi-Fi 6 (802.11ax) a nižších;

Konfigurace pro pásmo 2,4GHz: min. 2x2 MIMO;

Konfigurace pro pásmo 5GHz: min. 4x4 MU-MIMO;

Propustnost pro pásmo 2,4GHz: min. 550Mbps;

Propustnost pro pásmo 5GHz: min. 4,5Gbps;

Anténa pro pásmo 2,4GHz: zisk min. 4dBi;

Anténa pro pásmo 5GHz: zisk min. 6dBi;

Konektivita: min. 1x LAN s rychlostí min. 1Gb;

Maximální počet souběžně připojených zařízení: min. 300;

Spotřeba: max. 13W;

Napájení: POE 802.3at;

Podpora pro centrální správu zařízení a uživatelů.

## 1x POE switch

Konektivita: min. 13 portů s rychlostí min. 1Gb, z toho min. 12 portů s POE out (802.3af, 802.3at);

Maximální výstupní výkon POE napájení na port: min. 15W;

Celkový maximální výkon POE napájení: min. 120W.

## 1x RACK 19″

Skleněné dveře;

Zabezpečení zámkem;

Výška: max. 36cm;

Vhodné pro POE SWITCH výše.

## instalační práce

Montáž 8 přístupových bodů na strop 3 podlažní budovy v 2. a 3. patře;

Montáž lišt na UTP kabel k přístupovým bodům na zdi/strop: celková délka 200 - 250m;

Montáž RACK 19″ na stěnu ve 2. patře;

Přivedení napájení AC 230V do RACK 19″ z hlavního rozvaděče – vzdálenost  3 - 4m

Napojení přístupových bodů na POE SWITCH (UTP) a jeho propojení se „SWITCH SEVER“ (UTP) v přízemí budovy

Součástí dodávky je veškerý elektroinstalační materiál (lišty, kabely, konektory, zásuvky, …).

# 1x budova ŠKOLY – PAVILON JIH

## 12x přístupový bod

Podporovaná pásma: min. 2,4GHz a 5GHz;

Podpora standardu: min. Wi-Fi 6 (802.11ax) a nižších;

Konfigurace pro pásmo 2,4GHz: min. 2x2 MIMO;

Konfigurace pro pásmo 5GHz: min. 4x4 MU-MIMO;

Propustnost pro pásmo 2,4GHz: min. 550Mbps;

Propustnost pro pásmo 5GHz: min. 4,5Gbps;

Anténa pro pásmo 2,4GHz: zisk min. 4dBi;

Anténa pro pásmo 5GHz: zisk min. 6dBi;

Konektivita: min. 1x LAN s rychlostí min. 1Gb;

Maximální počet souběžně připojených zařízení: min. 300;

Spotřeba: max. 13W;

Napájení: POE 802.3at;

Podpora pro centrální správu zařízení a uživatelů.

## 1x POE switch

Konektivita: min. 13 portů s rychlostí min. 1Gb, z toho min. 12 portů s POE out (802.3af, 802.3at);

Maximální výstupní výkon POE napájení na port: min. 15W;

Celkový maximální výkon POE napájení: min. 120W.

## 1x RACK 19″

Skleněné dveře;

Zabezpečení zámkem;

Výška: max. 36cm;

Vhodné pro POE SWITCH výše.

## instalační práce

Montáž 8 přístupových bodů na strop 3 podlažní budovy v 2. a 3. patře;

Montáž lišt na UTP kabel k přístupovým bodům na zdi/strop: celková délka 200 - 250m;

Montáž RACK 19″ na stěnu ve 2. patře;

Přivedení napájení AC 230V do RACK 19″ z hlavního rozvaděče – vzdálenost 3 - 4m.

Napojení přístupových bodů na POE SWITCH (UTP) a jeho propojení se „SWITCH JIH“  (UTP) v přízemí budovy

Součástí dodávky je veškerý elektroinstalační materiál (lišty, kabely, konektory, zásuvky, …).

# 1x budova dílny OV

## 5x přístupový bod

Podporovaná pásma: min. 2,4GHz a 5GHz;

Podpora standardu: min. Wi-Fi 6 (802.11ax) a nižších;

Konfigurace pro pásmo 2,4GHz: min. 2x2 MIMO;

Konfigurace pro pásmo 5GHz: min. 4x4 MU-MIMO;

Propustnost pro pásmo 2,4GHz: min. 550Mbps;

Propustnost pro pásmo 5GHz: min. 4,5Gbps;

Anténa pro pásmo 2,4GHz: zisk min. 4dBi ;

Anténa pro pásmo 5GHz: zisk min. 6dBi;

Konektivita: min. 1x LAN s rychlostí min. 1Gb;

Maximální počet souběžně připojených zařízení: min. 300;

Spotřeba: max. 13W;

Napájení: POE 802.3at;

Podpora pro centrální správu zařízení a uživatelů.

## 1x POE switch

Konektivita: min. 8 portů s rychlostí min. 1Gb, z toho min. 7 portů s POE out (802.3af, 802.3at);

Maximální výstupní výkon POE napájení na port: min. 15W;

Celkový maximální výkon POE napájení: min. 80W.

## instalační práce

Montáž 5 přístupových bodů na zeď/strop v jednopodlažní budově;

Montáž lišt na UTP kabel k přístupovým bodům na zdi/strop: celková délka  150 - 200m;

Napojení přístupových bodů na POE SWITCH a jeho propojení se „SWITCH DÍLNY OV“;

Součástí dodávky je veškerý elektroinstalační materiál (lišty, kabely, konektory, zásuvky, …).

# 1x centrální správa wi-fi

## 1x hw kontroler

Konektivita: min. 1x LAN s rychlostí min. 1Gb;

Napájení: možnost napájení přes POE (802.3af, 802.3at) + samostatný napájecí zdroj;

Korektní uložení konfigurace a dat při výpadku napájení;

RAM: min. 3GB;

Vnitřní paměťové úložiště: min. 32GB;

Externí paměťové úložiště: min. 1x paměťová karta, např. microSD;

Možnost vestavby HDD pro rozšíření kapacity;

Centrální správa veškerých WI-FI zařízeních a uživatelů;

Možnost lokální a vzdálené správy s podporou mobilní aplikace.

## konfigurace wifi sítě

Přenesení stávající konfigurace a pravidel;

Nastavení optimálních parametrů sítě;

Optimalizace pokrytí.