Příloha č. 5

Položkový rozpočet

Inovativní systém precizního zemědělství - dron, meteostanice, software

1. Multicopter ( dron) s kamerami RGB i multispektrální kamerou, včetně potřebných konektorů,  pro

snímkování porostů a tvorbu aplikačních map k cíleným variabilním  a přesným agronomickým

zásahům.

RGB kamera min. 45 MPx, objektiv 35mm, full-frame snímač

Multispektrální kamera umožňuje kromě multispektrálního snímkování následné tvoření aplikačních map.

Řešení modulární, umožňující přidávání dalších kamer, například termokamery, vhodné pro mapování zvěře.

- 2× baterie (1 letecký set). Při jednom letu zmapuje min. 70 ha.

- Nabíjecí stanice baterií

- Smart dálkový ovladač s displejem

- Roční  pojištění

Součástí dodávky software,  umožňující pracovat s:

- - daty, pořízené dronem( zpracování snímků zachycených z UAV v spektru RGB, včetně multispektrálních dat) , koregistrace ortomozaik mezi sebou (nepřesné multispektrální mozaiky se pozičně koregristrují na přesné ortomozaiky)

- - daty ze satelitů Sentinel, Planet

- - daty ze vzorkování půd (standartní formát)

- – daty z meteportálu

Software bude umožňovat vytvářet aplikační mapy:

- pro pro variabilní hnojení,

- variabilní herbicidní ochranu včetně cílené postemergentní aplikace

- pro variabilní setí

- mapy půdního produkčního potenciálu

Archivace všech dat. Datové úložiště min 1 TB.

Platná licence min. 22 měsíců.

2. Bezdrátová meteostanice s meteoportálem včetně konektivity.

Měřené hodnoty: teplota vzduchu, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, intenzita slunečního

svitu, srážky (srážkoměr min 200 cm2)

Umožňující:

- detailní přehled o jednotlivých parcelách , zobrazení veličin v grafu i tabulce,

- možnost stáhnutí dat do formátu CSV, XLSX

-  přístup k meteoportálu a sledování  meteo stavu jednotlivých parcel až jeden rok zpětně,

- možnost nastavení upozornění (sms, email) – například dlouhotrvající teplota,

tlak, vlhkost, detekce hrozeb

Platná licence min. 30 měs.

Celková max. Cena bez DPH:

DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH: